1. 一种泥石流拦挡坝结构，包括基座（1）、泄流槽（2）、混凝土基板（4）、砂石基板（8）和海绵橡胶基板（9），其特征在于：所述基座（1）顶部的一端固定有混凝土基板（4），且基座（1）底部的两外侧壁上皆设有定位结构（5），所述混凝土基板（4）一侧的外壁上设有海绵橡胶基板（9），所述海绵橡胶基板（9）远离混凝土基板（4）一侧的外壁上设有砂石基板（8），并且混凝土基板（4）顶部的中心位置处设有泄流槽（2），所述泄流槽（2）的一端贯穿海绵橡胶基板（9）并延伸至砂石基板（8）的外部。

2. 根据权利要求1所述的一种泥石流拦挡坝结构，其特征在于：所述混凝土基板（4）的表面设有等间距的泄水孔（3），且泄水孔（3）位置处的海绵橡胶基板（9）内部皆设有泄流孔（7），泄流孔（7）远离泄水孔（3）的一端延伸至砂石基板（8）的外部。

3. 根据权利要求1所述的一种泥石流拦挡坝结构，其特征在于：所述定位结构（5）的内部依次设有定位销（501）、销孔（502）、定位板（503）、定位柱（504）、套轴（505）以及爪钉（506），所述基座（1）底部的两外侧壁上皆固定有定位板（503），且定位板（503）顶部的两端皆设有销孔（502），销孔（502）的底端延伸至定位板（503）的外部。

4. 根据权利要求3所述的一种泥石流拦挡坝结构，其特征在于：所述销孔（502）位置处的定位板（503）顶端安装有定位销（501），定位销（501）的底端贯穿销孔（502）并延伸至定位板（503）的外部，且定位销（501）远离定位板（503）一端的外壁上套装有套轴（505）。

5. 根据权利要求4所述的一种泥石流拦挡坝结构，其特征在于：所述套轴（505）的两外侧壁上皆设有定位柱（504），并且定位柱（504）两侧的外壁上皆固定有两组爪钉（506）。

6. 根据权利要求2所述的一种泥石流拦挡坝结构，其特征在于：所述泄流孔（7）下方的海绵橡胶基板（9）内部设有四组等间距的第一加强筋（6），第一加强筋（6）的一端延伸至海绵橡胶基板（9）的外部并与混凝土基板（4）的外壁固定连接，且相邻第一加强筋（6）之间的外壁上设有第三加强筋（11）。

7. 根据权利要求6所述的一种泥石流拦挡坝结构，其特征在于：所述第三加强筋（11）一侧的外壁上固定有第二加强筋（10），第二加强筋（10）远离第三加强筋（11）的一端延伸至海绵橡胶基板（9）的外部并与砂石基板（8）的外壁固定连接。