1. 一种食品加工用改良型肉类切割机，包括基台（2）、液压伸缩杆（4）、驱动电机（7）和机架（8），其特征在于：所述机架（8）的底端均匀安装有减震座（5），且机架（8）的一侧安装有控制器（6），所述机架（8）内部的底端安装有基台（2），且基台（2）底端的四个拐角处皆安装有与机架（8）固定的液压伸缩杆（4），所述基台（2）顶部的两端皆安装有电动滑轨（16），且电动滑轨（16）的内部设置有滑块（1），并且滑块（1）的顶端焊接有推板（15），所述机架（8）内部的顶端安装有驱动轴（9），且驱动轴（9）上均匀焊接有切割刀片（14），所述驱动轴（9）的一端安装有与机架（8）焊接的轴承（11），且驱动轴（9）的另一端安装有与机架（8）固定的驱动电机（7）。

2. 根据权利要求1所述的一种食品加工用改良型肉类切割机，其特征在于：所述基台（2）底部的两端皆均匀设置有与机架（8）连接的限位弹簧（3），基台（2）和推板（15）的外侧壁皆设置有纳米陶瓷抗粘层。

3. 根据权利要求1所述的一种食品加工用改良型肉类切割机，其特征在于：所述减震座（5）设置有4个，且减震座（5）底部的两端皆设置有固定螺栓（17）。

4. 根据权利要求1所述的一种食品加工用改良型肉类切割机，其特征在于：所述减震座（5）内部的两端皆固定有橡胶缓冲柱（19），所述橡胶缓冲柱（19）的顶端固定有与减震座（5）相匹配的减震头（18），所述减震头（18）和机架（8）之间构成一体化焊接结构。

5. 根据权利要求1所述的一种食品加工用改良型肉类切割机，其特征在于：所述驱动电机（7）的输出端和轴承（11）靠近驱动轴（9）的一端皆固定有装配槽（10），驱动轴（9）的两端皆焊接有装配块（12），且装配块（12）和装配槽（10）构成滑动结构，并且装配块（12）的顶端和底端皆设置有与装配槽（10）连接的锁紧螺栓（13）。

6. 根据权利要求1所述的一种食品加工用改良型肉类切割机，其特征在于：所述驱动电机（7）的外侧设置有消音罩，消音罩的内侧壁设置有吸音棉层。