1. 一种儿科医疗护理照明灯，包括底座（1）和设置在底座（1）上的白炽灯管（2），其特征在于：所述底座（1）顶部的中部固定连接有安装筒（3），所述安装筒（3）外表面顶部螺纹连接有封闭帽（4），所述封闭帽（4）的底部通过连接绳（5）与白炽灯管（2）的顶端固定连接，所述白炽灯管（2）设置在安装筒（3）的内部，所述安装筒（3）外表面的中部间隔设置有透光护罩（6），所述安装筒（3）内腔的底部滑动安装有第一隔离密封垫（7），所述封闭帽（4）的顶部通过金属软管固定连接有LED灯管（8），所述底座（1）内腔顶部的四周均固定连接有蓄电池（9），且蓄电池（9）通过导线分别与白炽灯管（2）和LED灯管（8）电性连接，所述连接绳（5）的外表面套设并滑动安装有与安装筒（3）相适配的第二隔离密封垫（10），所述安装筒（3）的内表面且位于第一隔离密封垫（7）和第二隔离密封垫（10）之间填充有导热介质，所述安装筒（3）的外表面且位于透光护罩（6）的下方套设并滑动连接有第一承接环（11），所述第一承接环（11）的一侧固定连接有承接筒（12），且第一承接环（11）的外表面螺纹连接有与安装筒（3）相适配的第一挤压螺栓（13）。

2. 根据权利要求1所述的一种儿科医疗护理照明灯，其特征在于：所述承接筒（12）远离第一承接环（11）一侧的内表面滑动连接有承接杆（14），且承接杆（14）远离承接筒（12）的一端固定连接有承接盘（15），所述承接筒（12）和承接杆（14）之间通过第二挤压螺栓（16）固定连接。

3. 根据权利要求1所述的一种儿科医疗护理照明灯，其特征在于：所述安装筒（3）的外表面且位于透光护罩（6）的上方套设并滑动安装有第二承接环（17），所述第二承接环（17）的外周固定连接有挂钩（18），且第二承接环（17） 的外表面螺纹连接有与安装筒（3）相适配的第三挤压螺栓（19）。

4. 根据权利要求1所述的一种儿科医疗护理照明灯，其特征在于：所述底座（1）的顶部且位于安装筒（3）的外周固定连接有加强板（20），且加强板（20）的一侧与安装筒（3）的外表面固定连接。

5. 根据权利要求1所述的一种儿科医疗护理照明灯，其特征在于：所述底座（1）内腔顶部的中部固定安装有伸缩杆（21），且伸缩杆（21）推杆的底端固定连接有与底座（1）相适配的推板（22），且推板（22）底部的外周转动连接有与滚珠（23）。

6. 根据权利要求5所述的一种儿科医疗护理照明灯，其特征在于：所述推板（22）底部的外周开设有凹槽（24），且凹槽（24）的内表面与滚珠（23）的外表面相适配。