1. 一种干细胞培养用灌流装置，其特征在于,包括灌流瓶（1）、活动块（4）、密封块（5）和限流套（6），所述灌流瓶（1）顶端的中间位置活动连接有拉动把手（2），且拉动把手（2）的顶端固定设置有注水口（201），所述拉动把手（2）的底端固定连接有空心柱（3），且空心柱（3）的外部等距离均匀设置有清洁口（301），所述清洁口（301）的一侧固定连接有注水口（301），所述空心柱（3）的底端固定连接有活动块（4），所述活动块（4）的内部等距离均匀设置有过滤孔（401），所述活动块（4）的两侧固定连接有第一滑块（402），且第一滑块（402）的外部设置有第一滑槽（103）。

2. 根据权利要求1所述的一种干细胞培养用灌流装置，其特征在于：所述灌流瓶（1）顶端的一侧固定设置有入液口（101），且灌流瓶（1）的底端固定设置有出液口（102），并且灌流瓶（1）内部的两侧固定设置有第一滑槽（103）。

3. 根据权利要求1所述的一种干细胞培养用灌流装置，其特征在于：所述第一滑块（402）的顶端固定连接有弹簧（403），且弹簧（403）的顶端固定连接有第一滑槽（103）。

4. 根据权利要求1所述的一种干细胞培养用灌流装置，其特征在于：所述活动块（4）的底端固定连接有密封块（5），且密封块（5）的外部固定连接有橡胶套（501），并且橡胶套（501）的外部活动连接有出液口（102）。

5. 根据权利要求1所述的一种干细胞培养用灌流装置，其特征在于：所述灌流瓶（1）的底端固定设置有限流套（6），且限流套（6）的一侧固定设置有第二滑槽（601），并且第二滑槽（601）的顶端固定设置有限位槽（602）。

6. 根据权利要求1所述的一种干细胞培养用灌流装置，其特征在于：所述限流套（6）的内部活动连接有转动盘（7），且转动盘（7）的一侧固定连接有拨动块（701），并且拨动块（701）的外部滑动连接有第二滑槽（601），所述转动盘（7）的顶端设置有第三滑槽（702）。

7. 根据权利要求5所述的一种干细胞培养用灌流装置，其特征在于：所述限流套（6）的内部滑动连接有限流块（8），且限流块（8）的顶端固定连接有第二滑块（801），并且第二滑块（801）的外部滑动连接有限位槽（602），所述限流块（8）的底端固定连接有第三滑块（802），且第三滑块（802）的底端活动连接有第三滑槽（702）。