一种干细胞培养用灌流装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及干细胞培养技术领域，具体为一种干细胞培养用灌流装置。

背景技术

[0002] 干细胞是一类具有自我复制能力的多潜能细胞，在一定条件下，它可以分化成多种功能细胞，根据干细胞所处的发育阶段分为胚胎干细胞和成体干细胞，干细胞在形态上具有共性，通常呈圆形或椭圆形，细胞体积小，核相对较大，细胞核多为常染色质，具有较高的端粒酶活性。

[0003] 干细胞培养会使用到灌流装置，经申请人反复研究后发现现有的干细胞培养用灌流装置依旧存在一定的缺陷，具体问题如下：

1、现有的干细胞培养用灌流装置，无法控制灌流数量，影响培养效率；

2、现有的干细胞培养用灌流装置，灌流瓶内部不易清洁，易造成干细胞污染；

3、现有的干细胞培养用灌流装置，出液量无法调整，影响培养效率。

实用新型内容

[0004] 有鉴于此，本实用新型的目的在于提供一种干细胞培养用灌流装置，以解决上述背景技术中提出的无法控制灌流数量，灌流瓶内部不易清洁，出液量无法调整等问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种干细胞培养用灌流装置，包括灌流瓶、活动块、密封块和限流套，所述灌流瓶顶端的中间位置活动连接有拉动把手，且拉动把手的顶端固定设置有注水口，所述拉动把手的底端固定连接有空心柱，且空心柱的外部等距离均匀设置有清洁口，并且清洁口的一侧固定连接有注水口，所述空心柱的底端固定连接有活动块，且活动块的内部等距离均匀设置有过滤孔，所述活动块的两侧固定连接有第一滑块，且第一滑块的外部设置有第一滑槽。

[0006] 优选的，所述灌流瓶顶端的一侧固定设置有入液口，且灌流瓶的底端固定设置有出液口，并且灌流瓶内部的两侧固定设置有第一滑槽。

[0007] 优选的，所述第一滑块的顶端固定连接有弹簧，且弹簧的顶端固定连接有第一滑槽。

[0008] 优选的，所述活动块的底端固定连接有密封块，且密封块的外部固定连接有橡胶套，并且橡胶套的外部活动连接有出液口。

[0009] 优选的，所述灌流瓶的底端固定设置有限流套，且限流套的一侧固定设置有第二滑槽，并且第二滑槽的顶端固定设置有限位槽。

[0010] 优选的，所述限流套的内部活动连接有转动盘，且转动盘的一侧固定连接有拨动块，并且拨动块的外部滑动连接有第二滑槽，所述转动盘的顶端设置有第三滑槽。

[0011] 优选的，所述限流套的内部滑动连接有限流块，且限流块的顶端固定连接有第二滑块，并且第二滑块的外部滑动连接有限位槽，所述限流块的底端固定连接有第三滑块，且第三滑块的底端活动连接有第三滑槽。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1.该种干细胞培养用灌流装置，通过将培养皿放置在灌流瓶的下方，出液口内活动连接有密封块，同时密封块外部设置有橡胶套增加密封性，并且密封块的顶端固定连接有活动块，通过拉动灌流瓶顶端的拉动把手，使拉动把手带动空心柱提起活动块，并使活动块两侧的第一滑块挤压弹簧，并使密封块向上移动，脱离与出液口的接触，此时有灌流瓶顶端一侧入液口进入灌流瓶内部的干细胞原液会通过活动块上的过滤孔，从出液口流出，同时松开拉动把手，由于弹簧被挤压的作用力，可以带动活动块快速下降，使活动块底端的密封块与出液口接触，完成密封；

2.该种干细胞培养用灌流装置，通过在拉动把手顶端设置有注水口，注水口可以与外接水箱连接，通过注水口可以向空心柱的内部进行注水，同时空心柱的外壁等距离均匀设置有多个清洁口，通过清洁口可以使外部的水进入灌流瓶的内部，并对灌流瓶的内壁进行清洁作业，清洁过程简单方便；

3.该种干细胞培养用灌流装置，通过在出液口的底端设置有限流套，同时在限流套的内部设置有转动盘与限流块，通过拨动转动盘一侧的拨动块，使拨动块在限流套一侧的第二滑槽上滑动，可以带动转动盘进行旋转，同时转动盘上的第三滑槽上设置有六组限流块，通过转动盘转动，可以使限流块下方的第三滑块在第三滑槽上滑动，同时限流块上方的第二滑块在限位槽上滑动，此时通过限流块的滑动，可以控制出液口的大小，从而对出液量进行调整。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种干细胞培养用灌流装置的正视结构示意图；

图2为本实用新型一种干细胞培养用灌流装置的活动块的俯视结构示意图；

图3为本实用新型一种干细胞培养用灌流装置的限流套的俯视结构示意图；

图4为本实用新型一种干细胞培养用灌流装置的限流套、转动盘、限流块的拆分结构示意图。

[0014] 图中：1、灌流瓶；101、入液口；102、出液口；103、第一滑槽；2、拉动把手；201、注水口；3、空心柱；301、清洁口；4、活动块；401、过滤孔；402、第一滑块；403、弹簧；5、密封块；501、橡胶套；6、限流套；601、第二滑槽；602、限位槽；7、转动盘；701、拨动块；702、第三滑槽；8、限流块；801、第二滑块；802、第三滑块。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种干细胞培养用灌流装置，包括灌流瓶1、活动块4、密封块5和限流套6,灌流瓶1顶端的一侧固定设置有入液口101，且灌流瓶1的底端固定设置有出液口102，并且灌流瓶1内部的两侧固定设置有第一滑槽103，通过入液口101可以注入需要灌流的干细胞原液，并最终通过出液口102进入下方的培养皿；

灌流瓶1顶端的中间位置活动连接有拉动把手2，且拉动把手2的顶端固定设置有注水口201，拉动把手2的底端固定连接有空心柱3，且空心柱3的外部等距离均匀设置有清洁口301，并且清洁口301的一侧固定连接有注水口201，通过注水口201可以对空心柱3的内部进行注水，并通过空心柱3上的清洁口301对灌流瓶1的内壁进行清洁；

空心柱3的底端固定连接有活动块4，且活动块4的内部等距离均匀设置有过滤孔401，活动块4的两侧固定连接有第一滑块402，且第一滑块402的外部设置有第一滑槽103，第一滑块402的顶端固定连接有弹簧403，且弹簧403的顶端固定连接有第一滑槽103，活动块4的底端固定连接有密封块5，且密封块5的外部固定连接有橡胶套501，并且橡胶套501的外部活动连接有出液口102，通过活动块4上的过滤孔401可以对原液进行过滤，并流入下方，同时通过空心柱3拉起活动块4，可以使活动块4带动密封块5脱离出液口102，使原液通过出液口102流出；

灌流瓶1的底端固定设置有限流套6，且限流套6的一侧固定设置有第二滑槽601，并且第二滑槽601的顶端固定设置有限位槽602，限流套6的内部活动连接有转动盘7，且转动盘7的一侧固定连接有拨动块701，并且拨动块701的外部滑动连接有第二滑槽601，转动盘7的顶端设置有第三滑槽702，限流套6的内部滑动连接有限流块8，且限流块8的顶端固定连接有第二滑块801，并且第二滑块801的外部滑动连接有限位槽602，限流块8的底端固定连接有第三滑块802，且第三滑块802的底端活动连接有第三滑槽702，通过拉动限流套6一侧第二滑槽601上的拨动块701，可以带动转动盘7旋转，同时使转动盘7上第三滑槽702上滑动的限流块8调整之间的距离，控制出液口的大小。

[0017] 工作原理：通过将培养皿放置在灌流瓶1的下方，出液口102内活动连接有密封块5，同时密封块5外部设置有橡胶套501增加密封性，并且密封块5的顶端固定连接有活动块4，通过拉动灌流瓶1顶端的拉动把手2，使拉动把手2带动空心柱3提起活动块4，并使活动块4两侧的第一滑块402挤压弹簧403，并使密封块5向上移动，脱离与出液口102的接触，此时有灌流瓶1顶端一侧入液口101进入灌流瓶1内部的干细胞原液会通过活动块4上的过滤孔401，从出液口102流出，同时在出液口102的底端设置有限流套6，同时在限流套6的内部设置有转动盘7与限流块8，通过拨动转动盘7一侧的拨动块701，使拨动块701在限流套6一侧的第二滑槽601上滑动，可以带动转动盘7进行旋转，同时转动盘7上的第三滑槽702上设置有六组限流块8，通过转动盘7转动，可以使限流块8下方的第三滑块802在第三滑槽702上滑动，同时限流块8上方的第二滑块801在限位槽602上滑动，此时通过限流块8的滑动，可以控制出液口的大小，从而对出液量进行调整。