一种漂浮式鱼苗驯食装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及鱼苗驯食设备技术领域，具体为一种漂浮式鱼苗驯食装置。

背景技术

[0002] 室内循环水养殖是一种可控性强、可进行高密度生产的养殖设施，同时可用于鱼苗培育。随着对鱼类苗种培育研究的深入，循环水育苗技术愈来愈普及，但是涉及到的配套技术还是成鱼养殖技术，在进行育苗培育时需对设施进行优化和改进。

[0003] 在循环水养殖设施的高密度养殖条件下，对水质的控制、饵料投喂有更高的要求，相对而言，对循环水育苗投喂设施的研究还非常有限，相应的鱼苗投喂装置设施和设备还比较缺乏，考虑到人工投喂过程中少量多次、耗时耗力的缺点。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种漂浮式鱼苗驯食装置，解决了现有的鱼苗训食装置在人工投喂的过程中少量多次、耗时费力、投喂速率低和水体污染大的问题。

[0005] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种漂浮式鱼苗驯食装置，包括漂浮机构，所述漂浮机构由漂浮盖和漂浮壳组成，所述漂浮盖和漂浮壳之间通过旋丝螺纹连接，所述漂浮壳的底部通过连接环固定连接有高强度鱼线，所述高强度鱼线设置有多根且通过连接环均匀分布于漂浮壳的底部，多个所述高强度鱼线的底端固定连接有镂空饵料盘，所述镂空饵料盘的内腔通过连接卡件放置有筛绢网，所述镂空饵料盘的底部通过连接件固定安装有铅坠。

[0006] 优选的，所述漂浮盖内腔的顶部电性连接有LED电子白光灯。

[0007] 优选的，所述漂浮盖的表面涂抹有图层。

[0008] 有益效果

本实用新型提供了一种漂浮式鱼苗驯食装置。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该漂浮式鱼苗驯食装置，通过利用鱼苗具有趋光性，在浮漂内部安装LED电子白光灯，有利于快速吸引鱼苗聚集。

[0009] （2）该漂浮式鱼苗驯食装置，通过鱼苗对浮在水中上层的饵料具有较强的摄食欲望，对沉底饵料很少摄食，饵料盘处于水面上层，饵料置于饵料盘中，鱼苗自由可进出摄食，鱼苗游动也可使饵料盘中饵料缓慢散开，有利于外圈鱼苗摄食，筛绢网可根据需要换装不同网目大小，控制饵料留存。

[0010] （3）该漂浮式鱼苗驯食装置，通过铅坠使浮漂透明部分没于水中，有利于灯光在水中扩散，吸引鱼群。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型结构的示意图。

[0012] 图中：1、漂浮机构；2、漂浮盖；3、漂浮壳；4、旋丝；5、高强度鱼线；6、镂空饵料盘；7、筛绢网；8、铅坠；9、LED电子白光灯；10、图层。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014] 请参阅图1，本实用新型提供一种技术方案：一种漂浮式鱼苗驯食装置，包括漂浮机构1，漂浮机构1由漂浮盖2和漂浮壳3组成，漂浮盖2和漂浮壳3之间通过旋丝4螺纹连接，漂浮壳3的表面为透明形态，漂浮壳3的底部通过连接环固定连接有高强度鱼线5，高强度鱼线5设置有多根且通过连接环均匀分布于漂浮壳3的底部，多个高强度鱼线5的底端固定连接有镂空饵料盘6，镂空饵料盘6的内腔通过连接卡件放置有筛绢网7，筛绢网7为可拆卸式，可根据饵料颗粒的大小进行筛选更换，镂空饵料盘6的底部通过连接件固定安装有铅坠8，漂浮盖2内腔的顶部电性连接有LED电子白光灯9，漂浮盖2的表面涂抹有图层10，图层10呈不透明形式。

[0015] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0016] 使用时，根据训食饵料的大小选出网孔大小合适的筛绢网7，达到防止饵料漏出的目的，随后将选好的筛绢网7安装至镂空饵料盘6内，再将训食饵料放至镂空饵料盘6内，之后将设备放至循环水养殖系统中，通过铅坠8的重力使设备沉入循环水养殖系统内，同时开启LED电子白光灯9，达到吸引鱼苗吃食的效果，当投喂结束后，关闭LED电子白光灯9，使鱼苗散开，达到鱼苗不再找食或互相残食的效果，再将设备取出循环水养殖系统外进行下一次的投喂，依次重复即可。

[0017] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0018] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。