1. 一种漂浮式鱼苗驯食装置，包括漂浮机构（1），其特征在于：所述漂浮机构（1）由漂浮盖（2）和漂浮壳（3）组成，所述漂浮盖（2）和漂浮壳（3）之间通过旋丝（4）螺纹连接，所述漂浮壳（3）的底部通过连接环固定连接有高强度鱼线（5），所述高强度鱼线（5）设置有多根且通过连接环均匀分布于漂浮壳（3）的底部，多个所述高强度鱼线（5）的底端固定连接有镂空饵料盘（6），所述所述镂空饵料盘（6）的内腔通过连接卡件放置有筛绢网（7），所述镂空饵料盘（6）的底部通过连接件固定安装有铅坠（8）。

2. 根据权利要求1所述的一种漂浮式鱼苗驯食装置，其特征在于：所述漂浮盖（2）内腔的顶部电性连接有LED电子白光灯（9）。

3. 根据权利要求1所述的一种漂浮式鱼苗驯食装置，其特征在于：所述漂浮盖（2）的表面涂抹有图层（10）。