1. 一种基于声学阵列的非接触式超声波变压器局部放电检测装置，其特征在于，包括：麦克风阵列，采样模块和处理模块；所述麦克风阵列、所述采样模块和所述处理模块依次连接；

其中，所述麦克风阵列被配置为接收来自电力设备的超声波信号，并将所述超声波信号输出至所述采样模块；

所述采样模块被配置为将所述超声波信号转换为数字信号，并将所述数字信号输出至所述处理模块；

所述处理模块被配置为根据所述数字信号，判断所述电力设备是否存在局部放电现象。

2. 根据权利要求1所述的基于声学阵列的非接触式超声波变压器局部放电检测装置，其特征在于，所述麦克风阵列中包括多个麦克风；所述多个麦克风按照预设规则进行排列。

3. 根据权利要求2所述的基于声学阵列的非接触式超声波变压器局部放电检测装置，其特征在于，所述采样模块包括多个采样芯片；每个所述采样芯片包括一路或多路采样通道。

4. 根据权利要求3所述的基于声学阵列的非接触式超声波变压器局部放电检测装置，其特征在于，所述麦克风阵列中麦克风的数量与所述采样通道的数量相匹配。

5. 根据权利要求3所述的基于声学阵列的非接触式超声波变压器局部放电检测装置，其特征在于，所述采样通道的采样频率不小于160KHz。

6. 根据权利要求1所述的基于声学阵列的非接触式超声波变压器局部放电检测装置，其特征在于，所述处理模块被配置为：判断从所述数字信号中是否提取出超声局部放电特征以及超声局部放电信号的方向，根据判断结果判断所述电力设备是否存在局部放电现象；并在判断存在局部放电现象时，确定出局部放电的位置。

7. 根据权利要求6所述的基于声学阵列的非接触式超声波变压器局部放电检测装置，其特征在于，所述处理模块为高速数字信号DSP处理器、多核ARM处理器或者现场可编程逻辑门阵列FPGA处理器。

8. 根据权利要求1所述的基于声学阵列的非接触式超声波变压器局部放电检测装置，其特征在于，所述装置还包括：

通信模块，所述通信模块与所述处理模块连接；

所述通信模块被配置为接收所述处理模块输出的所述处理结果，并将所述处理结果发送至服务器；其中，所述处理结果为存在局部放电现象以及局部放电的位置信息，或者，所述处理结果为不存在局部放电现象。

9. 根据权利要求8所述的基于声学阵列的非接触式超声波变压器局部放电检测装置，其特征在于，所述通信模块的通信方式被配置为：光纤通信，接口网络通信，串口通信以及无线通信中的任意一种。

10. 根据权利要求1所述的基于声学阵列的非接触式超声波变压器局部放电检测装置，其特征在于，所述装置还包括：

电源模块，所述电源模块分别与所述麦克风阵列、所述采样模块、所述处理模块和所述通信模块连接；

所述电源模块被配置为向所述麦克风阵列、所述采样模块、所述处理模块和所述通信模块提供电能。