1. 一种用于心脏微创手术的拉钩，包括主杆体（1）、钢丝（2）、环形钩件（5）、螺母（7）和合金抗压层（16），其特征在于：所述主杆体（1）内部的一端设有钢丝（2），钢丝（2）的顶端延伸至主杆体（1）的外部，且主杆体（1）的一侧设有环形钩件（5），并且环形钩件（5）内部的中心位置处设有钢制定型基层（17），所述钢制定型基层（17）两侧的环形钩件（5）内部皆设有合金抗压层（16），且合金抗压层（16）远离钢制定型基层（17）一侧的环形钩件（5）内部设有铝制耐磨层（15），钢丝（2）下方的主杆体（1）内部固定有螺母（7）。

2. 根据权利要求1所述的一种用于心脏微创手术的拉钩，其特征在于：所述主杆体（1）一侧的外壁上安装有定位架（9），所述定位架（9）远离主杆体（1）的一端铰接有活动杆（10），活动杆（10）远离定位架（9）的一端与环形钩件（5）的外壁固定连接。

3. 根据权利要求1所述的一种用于心脏微创手术的拉钩，其特征在于：所述主杆体（1）表面的一端缠绕有海绵防护套（4），且海绵防护套（4）的表面设有等间距的防滑纹（12）。

4. 根据权利要求3所述的一种用于心脏微创手术的拉钩，其特征在于：所述海绵防护套（4）两端的主杆体（1）外壁上皆固定有环形紧固件（3），且相邻环形紧固件（3）关于海绵防护套（4）的中心线对称。

5. 根据权利要求1所述的一种用于心脏微创手术的拉钩，其特征在于：所述环形钩件（5）顶部的两端皆设有定位板（11），且相邻定位板（11）之间的内壁上铰接有转动杆（14）。

6. 根据权利要求1所述的一种用于心脏微创手术的拉钩，其特征在于：所述螺母（7）的内部螺纹连接有丝杆（8），丝杆（8）的顶端延伸至螺母（7）的外部并与钢丝（2）的底端转动连接，且丝杆（8）的底端延伸至螺母（7）的外部并安装有手轮（6）。

7. 根据权利要求5所述的一种用于心脏微创手术的拉钩，其特征在于：所述转动杆（14）表面的中心位置处套装有定位套（13），定位套（13）一侧的外壁与钢丝（2）的一端固定连接。