1. 一种苜蓿用取根钻，其特征在于：包括设备本体（1）、控制面板（2）、支撑架（3）、环形锥片（14）和转轴（18），所述设备本体（1）的底端安装有环形锥片（14），且环形锥片（14）下方的设备本体（1）底端安装有钻筒（11），并且钻筒（11）的内部设有钻土叶（12），所述钻土叶（12）上方的设备本体（1）内部安装有伺服电机（17），且伺服电机（17）的输出端通过联轴器安装有转轴（18），并且转轴（18）的底端安装有传动架（19），传动架（19）的底端与钻土叶（12）固定连接，所述环形锥片（14）的内部设有网孔（13），且网孔（13）的外壁与环形锥片（14）固定连接，并且环形锥片（14）上方的设备本体（1）外壁上安装有右弧形套（15），所述右弧形套（15）一侧的设备本体（1）外壁上安装有左弧行套（9）。

2. 根据权利要求1所述的一种苜蓿用取根钻，其特征在于：所述左弧行套（9）的内部设有螺栓座（10），且螺栓座（10）一侧的右弧形套（15）内部设有加长螺栓（16），并且加长螺栓（16）的一端延伸至螺栓座（10）的内部。

3. 根据权利要求1所述的一种苜蓿用取根钻，其特征在于：所述设备本体（1）的外壁上安装有支撑座（8），且支撑座（8）的顶端设有放置套（6），并且放置套（6）的底端设有锁紧螺栓（7）。

4. 根据权利要求1所述的一种苜蓿用取根钻，其特征在于：所述放置套（6）的内部设有缓冲架（4），且缓冲架（4）下方的放置套（6）内部设有弹簧（5）。

5. 根据权利要求1所述的一种苜蓿用取根钻，其特征在于：所述缓冲架（4）的顶端安装有支撑架（3），且支撑架（3）的底端与缓冲架（4）固定连接。

6. 根据权利要求5所述的一种苜蓿用取根钻，其特征在于：所述支撑架（3）的顶端安装有控制面板（2），且控制面板（2）的底端与支撑架（3）固定连接。