一种苜蓿用取根钻

技术领域

[0001] 本实用新型涉及取根钻技术领域，具体为一种苜蓿用取根钻。

背景技术

苜蓿别称连枝草、光风草、金花菜等，在世界各地广泛引种栽培，入药具有清胃热、清湿热、利尿消肿的功效，对尿结石、膀胱结石、水肿、淋症等有治疗作用，苜蓿的根系药用价值很高，苜蓿根系主要分布在土壤中，市场上苜蓿取根装置主要为手动式，不利于钻取根系，使用时较为费力，因此需要一种苜蓿用取根钻来加快苜蓿取根的速度。

现今市场上的此类取根钻种类繁多，基本可以满足使用需求，但是依然存在一定的问题，具体问题有以下几点：

- 现有的此类取根钻在使用时一般不便于对苜蓿便捷的取根，从而严重的影响了取根钻使用时的便利程度；

- 现有的此类取根钻在使用时一般不便于便捷的排出土壤，从而降低苜蓿取根时的效率；

- 现有的此类取根钻在使用时一般不便于对电子元件的保护，从而影响装置的可靠性。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种苜蓿用取根钻，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种苜蓿用取根钻，包括设备本体、控制面板、支撑架、环形锥片和转轴，所述设备本体的底端安装有环形锥片，且环形锥片下方的设备本体底端安装有钻筒，并且钻筒的内部设有钻土叶，所述钻土叶上方的设备本体内部安装有伺服电机，且伺服电机的输出端通过联轴器安装有转轴，并且转轴的底端安装有传动架，传动架的底端与钻土叶固定连接，所述环形锥片的内部设有网孔，且网孔的外壁与环形锥片固定连接，并且环形锥片上方的设备本体外壁上安装有右弧形套，所述右弧形套一侧的设备本体外壁上安装有左弧行套。

优选的，所述左弧行套的内部设有螺栓座，且螺栓座一侧的右弧形套内部设有加长螺栓，并且加长螺栓的一端延伸至螺栓座的内部。

优选的，所述设备本体的外壁上安装有支撑座，且支撑座的顶端设有放置套，并且放置套的底端设有锁紧螺栓。

优选的，所述放置套的内部设有缓冲架，且缓冲架下方的放置套内部设有弹簧。

优选的，所述缓冲架的顶端安装有支撑架，且支撑架的底端与缓冲架固定连接。

优选的，所述支撑架的顶端安装有控制面板，且控制面板的底端与支撑架固定连接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该取根钻不仅实现了苜蓿用取根钻对苜蓿便捷的取根，加快了取根钻取根的操作速度，而且延长了取根钻的使用寿命；

- 通过将设备本体放置在苜蓿种植地表面，当需要取根时，操作控制面板打开伺服电机,伺服电机驱动转轴转动，转轴带动传动架旋转，在传动架的传动下驱动钻土叶旋转，钻土叶进入土地内部对苜蓿进行取根，实现了苜蓿用取根钻对苜蓿便捷的取根，加快了取根钻取根的操作速度；

- 通过将网孔安装在环形锥片的表面，钻土叶将土进行输送，网孔将钻土叶输送的土进行排出，来方便苜蓿根部取出，环形锥片通过左弧行套和右弧形套配合与设备本体进行固定，当需要更换环形锥片时，旋转加长螺栓，在加长螺栓和螺栓座的配合下，右弧形套和左弧行套由压紧转为松开状态，来方便环形锥片取出，实现了苜蓿用取根钻对土便捷的排出，方便了苜蓿根部便捷的取出；

- 通过支撑座与设备本体固定一起，放置套通过锁紧螺栓与支撑座进行连接，在放置套的支撑下，弹簧对缓冲架进行弹性支撑，从而由缓冲架对支撑架进行弹性支撑，支撑架对控制面板进行支撑，来对设备本体产生的震动进行减弱，对控制面板进行保护，实现了苜蓿用取根钻对电子元件的弹性保护，延长了取根钻的使用寿命。

附图说明

图1为本实用新型一种苜蓿用取根钻的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种苜蓿用取根钻的伺服电机正视剖面结构示意图；

图3为本实用新型一种苜蓿用取根钻的环形锥片仰视结构示意图；

图4为本实用新型一种苜蓿用取根钻的图1中A处放大结构示意图。

图中：1、设备本体；2、控制面板；3、支撑架；4、缓冲架；5、弹簧；6、放置套；7、锁紧螺栓；8、支撑座；9、左弧行套；10、螺栓座；11、钻筒；12、钻土叶；13、网孔；14、环形锥片；15、右弧形套；16、加长螺栓；17、伺服电机；18、转轴；19、传动架。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种苜蓿用取根钻，包括设备本体1、控制面板2、支撑架3、环形锥片14和转轴18，设备本体1的底端安装有环形锥片14，且环形锥片14下方的设备本体1底端安装有钻筒11，并且钻筒11的内部设有钻土叶12，钻土叶12上方的设备本体1内部安装有伺服电机17，伺服电机17的型号可选用HC-SFS102，且伺服电机17的输出端通过联轴器安装有转轴18，并且转轴18的底端安装有传动架19，传动架19的底端与钻土叶12固定连接，环形锥片14的内部设有网孔13，且网孔13的外壁与环形锥片14固定连接，并且环形锥片14上方的设备本体1外壁上安装有右弧形套15，右弧形套15一侧的设备本体1外壁上安装有左弧行套9；

使用时通过将设备本体1放置在苜蓿种植地表面，当需要取根时，操作控制面板2打开伺服电机17,伺服电机17驱动转轴18转动，转轴18带动传动架19旋转，在传动架19的传动下驱动钻土叶12旋转，钻土叶12进入土地内部对苜蓿进行取根，实现了苜蓿用取根钻对苜蓿便捷的取根，加快了取根钻取根的操作速度；

左弧行套9的内部设有螺栓座10，且螺栓座10一侧的右弧形套15内部设有加长螺栓16，并且加长螺栓16的一端延伸至螺栓座10的内部，设备本体1的外壁上安装有支撑座8，且支撑座8的顶端设有放置套6，并且放置套6的底端设有锁紧螺栓7；

使用时通过将网孔13安装在环形锥片14的表面，钻土叶12将土进行输送，网孔13将钻土叶12输送的土进行排出，来方便苜蓿根部取出，环形锥片14通过左弧行套9和右弧形套15配合与设备本体1进行固定，当需要更换环形锥片14时，旋转加长螺栓16，在加长螺栓16和螺栓座10的配合下，右弧形套15和左弧行套9由压紧转为松开状态，来方便环形锥片14取出，实现了苜蓿用取根钻对土便捷的排出，方便了苜蓿根部便捷的取出；

放置套6的内部设有缓冲架4，且缓冲架4下方的放置套6内部设有弹簧5，缓冲架4的顶端安装有支撑架3，且支撑架3的底端与缓冲架4固定连接，支撑架3的顶端安装有控制面板2，且控制面板2的底端与支撑架3固定连接；

使用时通过支撑座8与设备本体1固定一起，放置套6通过锁紧螺栓7与支撑座8进行连接，在放置套6的支撑下，弹簧5对缓冲架4进行弹性支撑，从而由缓冲架4对支撑架3进行弹性支撑，支撑架3对控制面板2进行支撑，来对设备本体1产生的震动进行减弱，对控制面板2进行保护，实现了苜蓿用取根钻对电子元件的弹性保护，延长了取根钻的使用寿命。

工作原理：使用时，外接电源，首先通过将设备本体1放置在苜蓿种植地表面，当需要取根时，操作控制面板2打开伺服电机17,伺服电机17驱动转轴18转动，转轴18带动传动架19旋转，在传动架19的传动下驱动钻土叶12旋转，钻土叶12进入土地内部对苜蓿进行取根，之后通过将网孔13安装在环形锥片14的表面，钻土叶12将土进行输送，网孔13将钻土叶12输送的土进行排出，来方便苜蓿根部取出，环形锥片14通过左弧行套9和右弧形套15配合与设备本体1进行固定，当需要更换环形锥片14时，旋转加长螺栓16，在加长螺栓16和螺栓座10的配合下，右弧形套15和左弧行套9由压紧转为松开状态，来方便环形锥片14取出，再通过支撑座8与设备本体1固定一起，放置套6通过锁紧螺栓7与支撑座8进行连接，在放置套6的支撑下，弹簧5对缓冲架4进行弹性支撑，从而由缓冲架4对支撑架3进行弹性支撑，支撑架3对控制面板2进行支撑，来对设备本体1产生的震动进行减弱，对控制面板2进行保护，来完成取根钻的使用工作。