一种苜蓿根的绑扎取样装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及苜蓿取样技术领域，具体为一种苜蓿根的绑扎取样装置。

背景技术

[0002] 苜蓿营养价值为各类牧草之首，普通饲料饲喂的奶牛日产量能达到20- 25公斤，产奶期也仅维持在220-250天之间，以100％干物计算，脱水苜蓿 颗粒和日晒干燥苜蓿颗粒分别含粗蛋白18.85％和17.00％，可消化总养分 66.6％和61.5％，耐酸性去污剂纤维34.0％和35.0％，粗纤维26.0％和28.0％，钙1.5％和1.5％，钾2.39％和2.35％，磷0.170％和0.169％，水分11.00％和 10.83％，每公顷有根系9吨左右，其中约47％的根系分部于0-30厘米的耕作层中，使耕作层有机质提高0.1％-0.3％，固氮力高，保持水土平衡，具有重要推广价值。苜蓿种类繁多，中国产的苜蓿主要有三种，其中最著名的紫花苜蓿，营养价值很高，具有清脾胃、利大小肠、下膀胱结石的功效。

[0003] 目前，苜蓿根取样，常由人工用取样管对苜蓿根取样，但是，在将取得的样品由取样管取出时，容易破坏苜蓿根的完整性，影响实验结果；并且，在北方冬季，土壤硬度大，由人工用取样管取样难度大，效率低，所以现有一般使用绑扎取样装置来进行取样：进一步的，发明人对现有的苜蓿根的绑扎取样装置分析后发现，现有的苜蓿根的绑扎取样装置苜蓿根切割位置不精确，取样效果不佳；其次，现有的绑扎取样装置，苜蓿根部包含大量泥土，无法高效清洁；第三，现有的苜蓿根的绑扎取样装置，装置无法拆卸清洗。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种苜蓿根的绑扎取样装置，以解决上述背景技术中提出的切割位置不精确，取样效果不佳，苜蓿根部泥土无法高效清洁，装置无法拆卸清洗等问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种苜蓿根的绑扎取样装置，包括工作箱、第一气缸、切割层和过滤板，所述工作箱一侧的内部安装有旋转电机，且旋转电机的顶端活动连接有螺旋轴，所述工作箱内部一侧的底端固定连接有活动轴，且活动轴的一侧活动连接有第一活动块，所述工作箱内部的一侧设置有过滤板，且过滤板的一侧设置有插孔，所述工作箱外部的一侧固定安装有空心筒，且空心筒的内部固定设置有滑槽。

[0006] 优选的，所述工作箱的顶端固定设置有入料口，且工作箱的一侧固定安装有控制面板，所述工作箱外部一侧的顶端设置有玻璃，且工作箱外部一侧的底端设置有箱门。

[0007] 优选的，所述螺旋轴外部的一侧活动连接有第一滑块，且第一滑块的一侧固定连接有第一气缸，并且第一气缸的一侧固定连接有固定夹。

[0008] 优选的，所述工作箱的内部设置有切割层，且切割层内部的一侧固定安装有第二气缸，并且第二气缸的一侧固定连接有切割刀。

[0009] 优选的，所述第一活动块的一侧固定连接有喷头，且喷头的一侧固定连接有导管，所述工作箱内部一侧的底端活动安装有电动推杆，且电动推杆的顶端活动连接有第一活动块。

[0010] 优选的，所述空心筒的一侧活动连接有提杆，且提杆的一侧固定连接有第二活动块，所述第二活动块的一侧固定连接有第二滑块，且第二活动块的顶端固定连接有弹簧。

[0011] 优选的，所述第二活动块的底端固定连接有插杆，且插杆外部的一侧活动连接有插孔，所述工作箱外部的一侧固定连接有限位块，且限位块的顶端活动连接有插杆。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1.该种苜蓿根的绑扎取样装置，通过控制面板启动工作箱一侧内部的旋转电机，可以带动螺旋轴旋转，并使螺旋轴上的第一滑块带动第一气缸进行升降运动，通过第一气缸带动固定夹，可以对绑扎的苜蓿进行夹持，同时通过螺旋轴带动第一气缸移动至切割层处，使切割层内部的第二气缸带动切割刀进行精准切割，同时在工作箱外侧设置有玻璃，可以观察工作箱内部的苜蓿根部切割情况，以便调整切割位置；

2.该种苜蓿根的绑扎取样装置，通过在工作箱的内部设置有过滤板，上方切割完的苜蓿根由切割层掉落至过滤板的上方，通过控制面板启动电动推杆，可以带动电动推杆推动上方的第一活动块，使第一活动块在活动轴上进行角度旋转，并且第一活动块的一侧设置有喷头，则第一活动块可以带动喷头对过滤板上方的苜蓿根进行喷洒作业，使苜蓿根上的泥土杂质通过过滤板落入工作箱的底端，同时通过打开工作箱上的箱门，可以对取样的苜蓿根进行取出；

3.该种苜蓿根的绑扎取样装置，通过在过滤板一侧设置有两个插孔，通过空心筒一侧活动连接的插杆插入过滤板上的插孔，可以将过滤板固定在工作箱的内部，同时通过提起空心筒一侧的提杆，可以使提杆带动第二活动块进行活动，并使第二活动块一侧的第二滑块在空心筒上的滑槽内滑动，同时挤压第二活动块上方的弹簧，使第二活动块底端固定连接的插杆收入空心筒的内部并从过滤板上的插孔内抽出，此时可以将过滤板从工作箱内部取出，并进行清洁作业。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型苜蓿根的绑扎取样装置的正面结构示意图；

图2为本实用新型苜蓿根的绑扎取样装置图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型苜蓿根的绑扎取样装置的正视结构示意图；

图4为本实用新型苜蓿根的绑扎取样装置的过滤板的俯视结构示意图。

[0014] 图中：1、工作箱；101、入料口；102、控制面板；103、玻璃；104、箱门；2、旋转电机；201、螺旋轴；202、第一滑块；3、第一气缸；301、固定夹；4、切割层；401、第二气缸；402、切割刀；5、活动轴；501、第一活动块；502、喷头；503、导管；6、电动推杆；7、过滤板；701、插孔；8、空心筒；801、滑槽；802、提杆；803、第二活动块；804、第二滑块；805、弹簧；9、插杆；10、限位块。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种苜蓿根的绑扎取样装置，包括工作箱1、第一气缸3、切割层4和过滤板7,工作箱1的顶端固定设置有入料口101，且工作箱1的一侧固定安装有控制面板102，工作箱1外部一侧的顶端设置有玻璃103，且工作箱1外部一侧的底端设置有箱门104，通过玻璃103可以观察工作箱1内部的切割情况，并通过箱门104对成品苜蓿根进行取出；

工作箱1一侧的内部安装有旋转电机2，且旋转电机2的顶端活动连接有螺旋轴201，螺旋轴201外部的一侧活动连接有第一滑块202，且第一滑块202的一侧固定连接有第一气缸3，并且第一气缸3的一侧固定连接有固定夹301，通过控制面板102启动旋转电机2，可以带动螺旋轴201旋转，并使螺旋轴201上的第一滑块202带动第一气缸3进行升降作业，该旋转电机2可选用Y160M1-2电机，该第一气缸3可选用MDBB32-50Z-M9BW气缸；

工作箱1的内部设置有切割层4，且切割层4内部的一侧固定安装有第二气缸401，并且第二气缸401的一侧固定连接有切割刀402，通过切割层4内的第二气缸401启动，可以推动切割刀402，使切割刀402进行切割作业，该第二气缸401可选用MDBB32-50Z-M9BW气缸；

工作箱1内部一侧的底端固定连接有活动轴5，且活动轴5的一侧活动连接有第一活动块501，第一活动块501的一侧固定连接有喷头502，且喷头502的一侧固定连接有导管503，工作箱1内部一侧的底端活动安装有电动推杆6，且电动推杆6的顶端活动连接有第一活动块501，喷头502通过导管503与外接水箱连接，通过导管503将水箱中的水传入喷头502中进行喷洒，同时通过电动推杆6启动推动第一活动块501，可以使第一活动块501带动喷头502进行角度调整，该电动推杆6可选用DYTZB1000-500/110-X 型电动推杆；

工作箱1内部的一侧设置有过滤板7，且过滤板7的一侧设置有插孔701，工作箱1外部的一侧固定安装有空心筒8，且空心筒8的内部固定设置有滑槽801，空心筒8的一侧活动连接有提杆802，且提杆802的一侧固定连接有第二活动块803，第二活动块803的一侧固定连接有第二滑块804，且第二活动块803的顶端固定连接有弹簧805，第二活动块803的底端固定连接有插杆9，且插杆9外部的一侧活动连接有插孔701，工作箱1外部的一侧固定连接有限位块10，且限位块10的顶端活动连接有插杆9，通过空心筒8底端活动连接的插杆9插入过滤板7上的插孔701，可以将过滤板7固定在工作箱1的内部。

[0017] 工作原理：通过将需要取样的苜蓿放入从工作箱1上的入料口101放入工作箱1内，并通过第一气缸3启动，使固定夹301对苜蓿进行夹持，同时通过控制面板102启动工作箱1内部一侧的旋转电机2，可以带动螺旋轴201旋转，并使螺旋轴201上的第一滑块202带动第一气缸3进行升降运动，通过第一气缸3带动固定夹301，可以对绑扎的苜蓿进行夹持，同时通过螺旋轴201带动第一气缸3移动至切割层4处，使切割层4内部的第二气缸401带动切割刀402进行精准切割，同时在工作箱1外侧设置有玻璃103，可以观察工作箱1内部的苜蓿根部切割情况，以便调整切割位置，切割完成的苜蓿通过切割层4落入下方工作箱1内部的过滤板7上，通过控制面板102启动电动推杆6，可以带动电动推杆6推动上方的第一活动块501，使第一活动块501在活动轴5上进行角度旋转，并且第一活动块501的一侧设置有喷头502，则第一活动块501可以带动喷头502对过滤板7上方的苜蓿根进行喷洒清洁，使苜蓿根上的泥土杂质通过过滤板7落入工作箱1的底端，同时通过打开工作箱1上的箱门104，可以对取样的苜蓿根进行取出。