1. 一种苜蓿根的绑扎取样装置，其特征在于,包括工作箱（1）、第一气缸（3）、切割层（4）和过滤板（7），所述工作箱（1）一侧的内部安装有旋转电机（2），且旋转电机（2）的顶端活动连接有螺旋轴（201），所述工作箱（1）内部一侧的底端固定连接有活动轴（5），且活动轴（5）的一侧活动连接有第一活动块（501），所述工作箱（1）内部的一侧设置有过滤板（7），所述过滤板（7）的一侧设置有插孔（701），所述工作箱（1）外部的一侧固定安装有空心筒（8），所述空心筒（8）的内部固定设置有滑槽（801）。

2. 根据权利要求1所述的一种苜蓿根的绑扎取样装置，其特征在于：所述工作箱（1）的顶端固定设置有入料口（101），且工作箱（1）的一侧固定安装有控制面板（102），所述工作箱（1）外部一侧的顶端设置有玻璃（103），所述所述工作箱（1）外部一侧的底端设置有箱门（104）。

3. 根据权利要求1所述的一种苜蓿根的绑扎取样装置，其特征在于：所述螺旋轴（201）外部的一侧活动连接有第一滑块（202），且第一滑块（202）的一侧固定连接有第一气缸（3），并且第一气缸（3）的一侧固定连接有固定夹（301）。

4. 根据权利要求1所述的一种苜蓿根的绑扎取样装置，其特征在于：所述工作箱（1）的内部设置有切割层（4），所述切割层（4）内部的一侧固定安装有第二气缸（401），并且第二气缸（401）的一侧固定连接有切割刀（402）。

5. 根据权利要求1所述的一种苜蓿根的绑扎取样装置，其特征在于：所述第一活动块（501）的一侧固定连接有喷头（502），且喷头（502）的一侧固定连接有导管（503），所述工作箱（11）内部一侧的底端活动安装有电动推杆（6），且电动推杆（6）的顶端活动连接有第一活动块（501）。

6. 根据权利要求1所述的一种苜蓿根的绑扎取样装置，其特征在于：所述空心筒（8）的一侧活动连接有提杆（802），且提杆（802）的一侧固定连接有第二活动块（803），所述第二活动块（803）的一侧固定连接有第二滑块（804），且第二活动块（803）的顶端固定连接有弹簧（805）。

7. 根据权利要求6所述的一种苜蓿根的绑扎取样装置，其特征在于：所述第二活动块（803）的底端固定连接有插杆（9），且插杆（9）外部的一侧活动连接有插孔（701），所述工作箱（1）外部的一侧固定连接有限位块（10），且限位块（10）的顶端活动连接有插杆（9）。