| 请按照“注意事项”正确填写本表各栏 |  |
| --- | --- |
| 专 专 利 或 申 请 利 | 申请号或专利号 201911111374X |
|  | 发明创造名称 一种装配式锚杆框架护坡结构及其施工方法 |
|  | 申请人或专利权人（*应当填写第一署名申请人）成都城投城建科技有限公司 |
| 陈述事项：关于费用的意见陈述请使用意见陈述书（关于费用） 以下选项只能选择一项 针对国家知识产权局于2021年04月12日发出的第二次审查意见通知书（发文序号2021040702514240）陈述意见。 针对国家知识产权局于 年 月 日发出的 通知书（发文序号 ）补充陈述意见。 主动提出修改（根据专利法实施细则第51条第1款、第2款的规定）。 其他事宜。 |  |
| 陈述的意见： |  |

尊敬的审查员： 本意见陈述是针对国家知识产权局于2021年04月12日发出的关于《一种装配式锚杆框架护坡结构及其施工方法》的第二次审查意见通知书，对于审查员在第二次审查意见通知书中的论述，申请人进行了认真的研读，并作出以下意见陈述。 意见陈述 1）权利要求1具有创造性 本申请权利要求1相较于对比文件1具有以下区别特征：（1）本申请的混凝土框格梁二与对比文件1的自锁件结构不同；（2）本申请还包括混凝土框格梁一，并且没有对比文件1的护坡包含的滤污单元、出水管、透水混凝土砌块。 审查员在二审通知书中进一步指出以下问题： 审查员认为: 1.本申请要解决的是现有边坡防护技术圬工数量大、施工速度慢、对地下水的排泄不利、容易引起格架开裂、固土效果不好的技术问题，同时达到了提高了表层土体的强度，使边坡的稳定性增加的效果;对比文件l解决的技术问题是传统的护坡形式整体性差，强度低(即容易引起格架开裂、固土效果不好)，寿命短，不易修复，破坏了植物生存条件和生长环境的技术问题，同时，达到了有效减轻自重，方便运输和装配(即解决施工速度慢的问题) ,实现地表水滤污净化(即解决地下水的排泄不利的问题)的技术效果，圬工数量是由护坡面积决定的，即对比文件1同样能够解决圬工数量大、施工速度慢、对地下水的排泄不利、容易引起格架开裂、固土效果不好的技术问题:对比文件1中自锁件、滤污单元和锚杆形成的边坡防护结构，同样能够起到提高表层土体的强度，使边坡的稳定性增加的技术效果。2、对比文件1中自锁件与滤污单元的自锁口连接锁定，滤污单元两端与自锁件锁定之后组成结构与本申请混凝土框格梁二结构相同，自锁件与滤污单元均属于预制构件，在护坡结构确定的情况下，本领域技术人员能够根据运输条件、重量、尺寸、施工设备等综合考忠确定预制件的结构形式，将滤污单元两端与自锁件锁定之后组成结构作为一-个整体预制件是本领域技术人员能够合理调整的，其效果可以预期:对比文件1中框架内铺设透水混凝土湖块，并且滤污单元内还穿设有储水管目的是为了雨天吸储雨水，干早时释放水分供给植被生长，实现节水调水功能，进一步提高结构的稳定护坡效果，本领域技术人员能够根据工程实际需要而选择是否设置混凝上砌块和储水管:本申请中“将混凝土框格梁一和混凝土框格梁二形成网状自锁结构固定在坡面上，以达到坡面稳定且兼具美化效果的边坡防护技术”，可见，本申请混凝土框格梁二与混凝土框格梁一与对比文件1同样都是采用自锁结构以实现边坡防护的稳定。 对此，申请人有不同看法，具体理由如下：其一，从上述区别技术特征来看，本申请的护坡结构由混凝土框格梁一、混凝土框格梁二和固定锚组装形成，其中混凝土框格梁二包括成一体结构的“一”字形横梁和对称安装在横梁两侧的“凹”字形联锁块，当两个混凝土框格梁一一端对接后刚好可以放入其中一个“凹”字形的联锁块中。 相比之下，对比文件1的自锁件为方形结构，在该方形结构的一侧设有用于锁定滤污单元的自锁口，该滤污单元用于穿设储水管，方形结构的另一侧用于嵌设两两相接的滤污单元的首尾相接处。即对比文件1是利用自锁件与滤污单元的自锁口进行锁定，并且还要与两两相接的滤污单元的首尾相接处对接，才能组合成护坡的整体框架。具体而言，一个自锁件是与3个滤污单元相连，构成护坡框架的为滤污单元，自锁件在其中只是作为构成护坡框架的滤污单元节点处的连接件。并且对比文件1还要在所形成的框架内铺设透水混凝土砌块，滤污单元内还穿设有储水管。 而本申请的混凝土框格梁二在本申请中则起到双向作用，一是作为整个护坡的纵向格梁，即为形成框架的结构之一；二是作为混凝土框格梁一的连接件，但不具备自锁功能，组合成的护坡框架是用于对边坡表层土体进行锁固，而非深层次的结构改造。那么，对比文件1给出的技术启示为如何对护坡进行深层次的结构改造进而实现地表水滤污净化、汽车尾气吸收讲解以及实现节水调水功能。不可否认，对比文件1确实能够解决二审通知书中指出的地下水排泄、固土、增强边坡稳定性问题，但本申请的主要意图在于实现表层土体稳固，并且技术构思也完全不同。此外，目前进行表层土体稳固的常规做法是采用浆砌片石全封闭护坡、或者浆砌片石格架护坡、或者蜂巢式网格植草护坡，本申请的这种表层固土方式从未在现有技术中出现过。因此，申请人认为，即便本领域技术人员结合对比文件1和本领域常规技术手段，也无法得到本申请的技术方案，本申请较比对比文件1具有突出的实质性特点。 其二，本申请较比对比文件1的技术效果显著，本申请的技术效果为：优势一：本发明的装配式锚杆框架护坡结构具有立体感，样式新颖，同时结构分明，便于标准化制造，运输方便。优势二：本发明能有效减缓水土流失、铺设方便、运输方便、整体性强、拆装方便、不易积水。优势三：本发明施工速度快，圬工少，工期短，安全环保。优势四：本结构对边坡表层土体具有一定的锁固压力，从而提高了表层土体的强度，有效抑制边坡病害的发生。对比文件1的有益效果为：（1）滤污单元和自锁件均由高强纤维轻骨料混凝土预制而成，有效减轻自重，方便运输和装配。（2）将滤污单元设计成箱梁结构，内部填充滤污植生材料，减轻自重的同时，实现地表水滤污净化、汽车尾气吸收降解。（3）储水管雨天吸储雨水，干旱时释放水分供给植被生长，实现节水调水功能。此外，本申请不受限于边坡的地理位置，适用于所有类型的边坡结构防护。对比文件1由于需要进行内部施工，工程量较大，因而在应用上具有一定的局限性。因此，本申请较比对比文件1具有显著进步。 2）关于权利要求2-3的创造性 权利要求2为权利要求1的从属权利要求，在权利要求1具备创造性的前提下，其从属权利要求也具备创造性，权利要求1的创造性如前所述。 权利要求3保护的是权利要求1或2所述的装配式锚杆框架护坡结构的施工方法，是基于权利要求1或2的护坡结构实现，因此，在权利要求1或2具备创造性的前提下，权利要求3也具备创造性。 综上所述，本申请的权利要求1-3与对比文件1结合公知常识相比，是基于不同的技术问题、采用不同的方案进行的发明，且技术效果也有本质不同。对比文件1的技术方案不足以对本申请的方案构成显而易见的启示，也不能获得本申请的技术效果。故本申请权利要求1-3的技术方案相较与对比文件1具有实质性特征和显著性进步，具备专利法22条3款所规定的创造性。 如果审查员在后续审查过程中认为本申请还存在其他缺陷，请给申请人提供修改和陈述意见的机会，申请人将尽力配合审查员的工作，谢谢审查员。

| 附件清单 已备案的证明文件备案编号： 。 |  |
| --- | --- |
| 当事人或专利代理机构签字或者盖章 成都天汇致远知识产权代理事务所（普通合伙） | 国家知识产权局处理意见 |
| 2021年06月07日 | 年 月 日 |