1. 一种基于恒温隔绝式荧光PCR平台的基因C型鸭甲肝病毒检测试剂盒，其特征在于，包括反应缓冲液、荧光定量PCR反应液冻干管、阳性对照品冻干管和阴性对照品冻干管；所述荧光定量PCR反应液冻干管包括Taq酶1.5μL、反转录酶1.5μL、基因C型鸭甲肝病毒上游引物、基因C型鸭甲肝病毒下游引物各2.5μL、基因C型鸭甲肝病毒探针0.5μL、dNTPs 2.5μL；所述基因C型鸭甲肝病毒上游引物的核苷酸序列如 SEQ ID NO.1 所示；所述基因C型鸭甲肝病毒下游引物的核苷酸序列如 SEQ ID NO.2 所示；所述基因C型鸭甲肝病毒探针的核苷酸序列如 SEQ ID NO.3 所示；基因C型鸭甲肝病毒探针的核苷酸序列的 5'端连接有 FAM 标记，3 '端连接有非荧光淬灭基团和BHQ1。

2、根据权利要求1所述的基于恒温隔绝式荧光 PCR 平台的基因C型鸭甲肝病毒检测试剂盒，其特征在于，所述Taq酶的终浓度为5U·μL-1，反转录酶的终浓度为20U·μL-1，基因C型鸭甲肝病毒上游引物和基因C型鸭甲肝病毒下游引物的终浓度均为10 μmol·μL-1，基因C型鸭甲肝病毒探针的终浓度为10 μmol·μL-1，dNTPs的终浓度为2.5 mM。

3、根据权利要求1或2所述的基于恒温隔绝式荧光 PCR 平台的基因C型鸭甲肝病毒检测试剂盒，其特征在于，所述荧光定量PCR反应液冻干管通过以下方法制备得到：将权利要求3或4所述的Taq酶、反转录酶、基因C型鸭甲肝病毒上游引物、基因C型鸭甲肝病毒下游引物和基因C型鸭甲肝病毒探针、dNTPs混合加入0.5ml的PCR管中降至-50℃，然后在10pa气压下冻干24h，形成干粉状后闭管，制得荧光定量PCR反应液冻干管。

4、根据权利要求3所述的基于恒温隔绝式荧光 PCR 平台的基因C型鸭甲肝病毒检测试剂盒，其特征在于，所述荧光定量PCR反应液冻干管设置有50管。

5、根据权利要求1所述的基于恒温隔绝式荧光PCR平台的基因C型鸭甲肝病毒检测试剂盒，其特征在于，所述反应缓冲液由以下组分构成：500 mM KCl、pH 8.3、100 mM Tris-HCl、15 mM MgCl2，余量为ddH2O，以上体积总量为3ml。

6、根据权利要求1所述的基于恒温隔绝式荧光PCR平台的基因C型鸭甲肝病毒检测试剂盒，其特征在于，阳性对照品冻干管通过以下方法制备得到：将含有基因C型鸭甲肝病毒RNA片段的RNA样品100μL装入PCR管内，降至-50℃，然后在10pa气压下冻干24h，形成干粉状后闭管制备而成；

阴性对照品冻干管通过以下方法制备得到：将无基因C型鸭甲肝病毒RNA片段的样品100μL装入PCR管内，降至-50℃，然后在10pa气压下冻干24h，形成干粉状后闭管制备而成。

7、根据权利要求1所述的基于恒温隔绝式荧光PCR平台的基因C型鸭甲肝病毒检测试剂盒，其特征在于，该试剂盒保存于4℃下。

8、一种非诊断目的地基于恒温隔绝式荧光PCR平台的基因C型鸭甲肝病毒检测试剂盒的使用方法，其特征在于，采用权利要求1~7任意一项所述的试剂盒，该使用方法包括以下步骤：

1）制备RNA模板：取粪便样本上清液200μL，参考金瑞泓捷（厦门）生物科技有限公司的PetNAD试剂盒提取说明书提取被检样本上清总RNA，制备得到RNA模板；

2）荧光PCR反应体系的制备：荧光PCR反应体系的制备于冰上操作；取100μL反应缓冲液加入到阳性对照品冻干管中混合，制备得到阳性对照品，然后取50μL反应缓冲液和5µL阳性对照品加入荧光定量PCR反应液冻干管中，制备得到阳性对照反应体系；取100μL反应缓冲液加入阴性对照品冻干管中，制备得到阴性对照品，然后取50μL反应缓冲液和5µL阴性对照品加入荧光定量PCR反应液冻干管中，制备得到阴性对照反应体系；取50μL反应缓冲液和5µL检测样本RNA加入荧光定量PCR反应液冻干管中，制备得到检测样本RNA反应体系；然后分别从各个反应体系中取50μL混合物移入恒温隔绝式荧光PCR反应管中；加样时注意避光操作；将制备好的荧光定量PCR反应管瞬时高速离心5 s，避免出现气泡；

3）扩增检测：把PCR反应管放置于恒温隔绝式荧光PCR仪器内，按运行键，即开始反应；

4）检测结果判定：“+”表示阳性，“-”表示阴性。