1. 一种实验动物熏烟COPD造模系统装置，包括熏烟箱（1）和位于熏烟箱（1）顶部左侧的开关控制器（2），其特征在于：所述熏烟箱（1）的四周均固定连接有支撑块（3），所述支撑块（3）的顶部固定连接有吸烟机构（4），所述吸烟机构（4）包括吸烟泵（5），所述吸烟泵（5）的出气端连通有出气管（6），所述出气管（6）远离吸烟泵（5）的一端贯穿熏烟箱（1）并延伸至熏烟箱（1）的内部，所述吸烟泵（5）的吸气端连通有吸气管（7），所述吸气管（7）远离吸烟泵（5）的一端套设并连通有隔热烟嘴（8），所述支撑块（3）顶部远离吸烟泵（5）的一侧滑动连接有烟灰框（9），所述熏烟箱（1）左侧的顶部与右侧的底部均固定安装有烟雾检测器（10）。

2. 根据权利要求1所述的一种实验动物熏烟COPD造模系统装置，其特征在于：所述熏烟箱（1）内腔左右两侧的底部且位于出气管（6）的下方均固定连接有电动伸缩杆（11），所述电动伸缩杆（11）的伸缩端固定连接有挤压板（12），所述挤压板（12）远离电动伸缩杆（11）一侧的上部与下部均贯穿并滑动连接有挤压杆（13）。

3. 根据权利要求1所述的一种实验动物熏烟COPD造模系统装置，其特征在于：所述挤压杆（13）远离挤压板（12）的一端固定连接有弧形板（14），所述挤压杆（13）的外表面且位于挤压板（12）与弧形板（14）之间套设有弹簧（15）。

4. 根据权利要求1所述的一种实验动物熏烟COPD造模系统装置，其特征在于：所述熏烟箱（1）的顶部开设有开口（16），所述开口（16）的内表面固定连接有空气循环扇（17）。

5. 根据权利要求1所述的一种实验动物熏烟COPD造模系统装置，其特征在于：所述熏烟箱（1）内腔的顶部且位于空气循环扇（17）的四周固定连接有网框（18），所述熏烟箱（1）的四周且位于吸烟泵（5）的下方均开设有循环孔（19）。

6. 根据权利要求1所述的一种实验动物熏烟COPD造模系统装置，其特征在于：所述熏烟箱（1）正面的上部与背面的下部均通过合页铰接有活动箱门（20）。