一种实验动物熏烟COPD造模系统装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗技术实验技术领域，具体为一种实验动物熏烟COPD造模系统装置。

背景技术

[0002] COPD慢性阻塞性肺疾病是一种具有气流受限特征的肺部疾病，这种气流受限不完全可逆，且呈进行性发展，它的发生与肺部对有害气体或有害颗粒的异常炎症反应有关。随着病情反复发作、急性加重，导致肺功能逐渐下降，出现日常活动甚至休息时也感到气短，前应用烟熏刺激法可以制作多种动物模型，如慢性支气管炎动物模型、 肺气肿动物模型、慢性阻塞性肺疾病（COPD）动物模型、诱发性肺癌动物模型、中医肺气虚证动物模型等，目前文献报道中用于动物模型制作的自制烟熏装置主要以大鼠为主。

[0003] 现有试验动物熏烟造模系统，在对动物进行实验时，对箱内的烟雾吸进的速度不能很好的控制，对箱内的烟雾浓度控制的不够更加精准，使实验动物熏烟的效果不佳，降低了实验动物熏烟的效率，且将动物放在箱内熏烟时，时间久动物可能会产生抵触，没有很好的对动物进行限位住，容易对箱内的设备造成损坏，影响实验动物熏烟的效果。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种实验动物熏烟COPD造模系统装置，解决了对箱内的烟雾吸进的速度不能很好的控制，对箱内的烟雾浓度控制的不够更加精准和动物在箱内熏烟时，时间久动物可能会产生抵触，容易对箱内的设备造成损坏的问题。

[0005] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种实验动物熏烟COPD造模系统装置，包括熏烟箱和位于熏烟箱顶部左侧的开关控制器，熏烟箱包括上半箱和下半箱，且上半箱为透光材质，下半箱为乳白色不透光，所述熏烟箱的四周均固定连接有支撑块，所述支撑块的顶部固定连接有吸烟机构，所述吸烟机构包括吸烟泵，所述吸烟泵的出气端连通有出气管，所述出气管远离吸烟泵的一端贯穿熏烟箱并延伸至熏烟箱的内部，所述吸烟泵的吸气端连通有吸气管，所述吸气管远离吸烟泵的一端套设并连通有隔热烟嘴，所述支撑块顶部远离吸烟泵的一侧滑动连接有烟灰框，所述熏烟箱左侧的顶部与右侧的底部均固定安装有烟雾检测器。

[0006] 优选的，所述熏烟箱内腔左右两侧的底部且位于出气管的下方均固定连接有电动伸缩杆，所述电动伸缩杆的伸缩端固定连接有挤压板，所述挤压板远离电动伸缩杆一侧的上部与下部均贯穿并滑动连接有挤压杆。

[0007] 优选的，所述挤压杆远离挤压板的一端固定连接有弧形板，弧形板的内侧安装有软垫，软垫为橡胶材质，所述挤压杆的外表面且位于挤压板与弧形板之间套设有弹簧。

[0008] 优选的，所述熏烟箱的顶部开设有开口，所述开口的内表面固定连接有空气循环扇。

[0009] 优选的，所述熏烟箱内腔的顶部且位于空气循环扇的四周固定连接有网框，所述熏烟箱的四周且位于吸烟泵的下方均开设有循环孔，循环孔设置有两个。

[0010] 优选的，所述熏烟箱正面的上部与背面的下部均通过合页铰接有活动箱门，活动箱门的正面安装有把手。

[0011] 有益效果

本实用新型提供了一种实验动物熏烟COPD造模系统装置。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该实验动物熏烟COPD造模系统装置，通过开关控制器控制吸烟泵，将隔热烟嘴上的香烟烟雾吸到熏烟箱内，调节空气循环扇速度及吸烟泵的速度，能够很好的控制烟雾进入熏烟箱内的速度，对箱内的烟雾浓度控制的能够更加精准，使实验动物熏烟的效果更佳，大大提高了实验动物熏烟的效率。

[0012] （2）该实验动物熏烟COPD造模系统装置，通过延伸电动伸缩杆，使弧形板将实验动物夹持住，通过弹簧的弹力，使弧形板能够对不同大小体积的动物进行夹持固定住，当实验动物在箱内发生抵触时，能够很好的将动物稳定限位住，实验动物不会对熏烟箱内的设备造成损害，不会影响实验动物熏烟的效果，保障了实验熏烟的正常进行。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种实验动物熏烟COPD造模系统装置的外部结构示意图；

图2为本实用新型一种实验动物熏烟COPD造模系统装置的熏烟箱的内部结构示意图；

图3为本实用新型的熏烟箱、烟雾检测器和活动箱门结构后视图。

[0014] 图中：1、熏烟箱；2、开关控制器；3、支撑块；4、吸烟机构；5、吸烟泵；6、出气管；7、吸气管；8、隔热烟嘴；9、烟灰框；10、烟雾检测器；11、电动伸缩杆；12、挤压板；13、挤压杆；14、弧形板；15、弹簧；16、开口；17、空气循环扇；18、网框；19、循环孔；20、活动箱门。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种实验动物熏烟COPD造模系统装置，包括熏烟箱1和位于熏烟箱1顶部左侧的开关控制器2，开关控制器2用于控制吸烟泵5、烟雾检测器10、电动伸缩杆11和空气循环扇17。可进行定时，可自动及时，熏烟箱1的四周均固定连接有支撑块3，支撑块3的顶部固定连接有吸烟机构4，吸烟机构4包括吸烟泵5，吸烟泵5与外界电源电性连接通过开关控制器2进行控制，吸烟泵5的出气端连通有出气管6，出气管6远离吸烟泵5的一端贯穿熏烟箱1并延伸至熏烟箱1的内部，吸烟泵5的吸气端连通有吸气管7，吸气管7远离吸烟泵5的一端套设并连通有隔热烟嘴8，隔热烟嘴8的内部用于插入香烟固定，支撑块3顶部远离吸烟泵5的一侧滑动连接有烟灰框9，烟灰框9用于收集香烟的烟灰，熏烟箱1左侧的顶部与右侧的底部均固定安装有烟雾检测器10，烟雾检测器10可对最高浓度和最低浓度进行监测，对熏烟箱1箱内气体的透光度进行控制，能够很好的控制烟雾进入熏烟箱内的速度，对箱内的烟雾浓度控制的能够更加精准，使实验动物熏烟的效果更佳，大大提高了实验动物熏烟的效率，熏烟箱1内腔左右两侧的底部且位于出气管6的下方均固定连接有电动伸缩杆11，电动伸缩杆11与外界电源电性连接通过开关控制器2进行控制，电动伸缩杆11的伸缩端固定连接有挤压板12，挤压板12远离电动伸缩杆11一侧的上部与下部均贯穿并滑动连接有挤压杆13，挤压杆13远离挤压板12的一端固定连接有弧形板14，挤压杆13的外表面且位于挤压板12与弧形板14之间套设有弹簧15，弹簧15为工业级弹簧，有很好的抗疲劳能力，可反复拉伸长期进行使用，并且在长期使用后可进行更换，当实验动物在箱内发生抵触时，能够很好的将动物稳定限位住，实验动物不会对熏烟箱内的设备造成损害，不会影响实验动物熏烟的效果，保障了实验熏烟的正常进行，熏烟箱1的顶部开设有开口16，开口16的内表面固定连接有空气循环扇17，空气循环扇17为电动风扇，与外界电源电性连接通过开关控制器2进行控制，熏烟箱1内腔的顶部且位于空气循环扇17的四周固定连接有网框18，网框18用于格挡空气循环扇17，防止误伤到动物，熏烟箱1的四周且位于吸烟泵5的下方均开设有循环孔19，循环孔19利于熏烟箱1内外气体交换，熏烟箱1正面的上部与背面的下部均通过合页铰接有活动箱门20。

[0017] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0018] 使用时，通过开关控制器2，根据动物大小先延伸电动伸缩杆11一定的距离，打开熏烟箱1正面的活动箱门20，再将实验动物放在两个弧形板14之间，关闭正面的活动箱门20，再继续延伸电动伸缩杆11，使两个弧形板14将实验动物夹持稳定住，将香烟插入各个隔热烟嘴8内，再通过开关控制器2启动吸烟泵5，设定气体浓度，将香烟的烟雾吸到熏烟箱1内部，调节空气循环扇17速度及吸烟泵5的速度，通过烟雾检测器10检测熏烟箱1内气体的透光度进行控制，使得熏烟箱1内烟雾浓度达到预设范围，并在达到预设范围时候开始启动定时器倒计时，造模时间结束时候，自动停止吸烟泵5的工作，打开熏烟箱1背部的活动箱门20，将动物取出到笼子里，同时启动空气循环扇17至设定转速，在短时间内循环出熏烟箱1内的烟雾气体。

[0019] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0020] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。