1. 一种大小鼠运动训练系统装置，包括训练框（1）和位于训练框（1）内部的跑台（2），其特征在于：所述训练框（1）内腔底部的右侧固定连接有固定架（3），且固定架（3）外表面的前部与后部均转动连接有固定板（4），两个所述固定板（4）相对的一侧均通过转动件与跑台（2）前部与后部的链轮转动连接，所述训练框（1）内腔的底部且位于跑台（2）的前部与后部均固定连接有滑槽板（5），所述训练框（1）内腔底部的前部与后部且位于滑槽板（5）的左侧均通过固定块固定连接有电动伸缩杆（6），所述滑槽板（5）的内部通过滑块与电动伸缩杆（6）的伸缩端固定连接，且固定板（4）远离跑台（2）的一侧转动连接有转动板（7），所述转动板（7）远离固定板（4）的底部通过固定块与电动伸缩杆（6）的伸缩端固定连接，所述训练框（1）内腔的后部固定连接有电机（8），所述所述电机（8）输出轴上的顶杆通过传送带与跑台（2）右侧链轮上的顶杆传动连接，所述训练框（1）内腔的底部且位于跑台（2）的右侧通过固定块固定安装有电流刺激板（9），所述训练框（1）的右侧固定安装有控制开关显示屏（10）。

2. 根据权利要求1所述的一种大小鼠运动训练系统装置，其特征在于：两个所述固定板（4）外侧的左右两侧均固定连接有框架（11），两个所述框架（11）相对一侧的前部固定连接有夹持板（12），两个所述框架（11）相对一侧的顶部开设有滑槽（13），两个所述滑槽（13）的内部之间通过滑块滑动连接有滑动板（14）。

3. 根据权利要求1所述的一种大小鼠运动训练系统装置，其特征在于：所述滑动板（14）的后部贯穿并螺纹连接有螺纹杆（15），所述螺纹杆（15）的前端通过轴承与夹持板（12）的后部转动连接，且螺纹杆（15）的后端固定连接有把手（16）。

4. 根据权利要求1所述的一种大小鼠运动训练系统装置，其特征在于：所述训练框（1）内腔的右侧通过连接架固定连接有电动风扇（17），所述训练框（1）内腔的右侧且位于电动风扇（17）右侧固定安装有加热板（18）。

5. 根据权利要求1所述的一种大小鼠运动训练系统装置，其特征在于：所述训练框（1）的顶部套设并滑动连接有网盖（19），所述训练框（1）的右侧且位于控制开关显示屏（10）的下部固定连接有提手（20）。

6. 根据权利要求1所述的一种大小鼠运动训练系统装置，其特征在于：所述训练框（1）内腔底部的四周均固定连接有万向轮（21）。