一种操作方便的感染科用采集箱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗用具技术领域，具体为一种操作方便的感染科用采集箱。

背景技术

传染病是由各种病原体引起的能在人与人、动物与动物或人与动物之间相互传播的一类疾病，病原体中大部分是微生物，小部分为寄生虫，寄生虫引起者又称寄生虫病，有些传染病，防疫部门必须及时掌握其发病情况，及时采取对策，因此发现后应按规定时间及时向当地防疫部门报告，称为法定传染病，为了应对这种情况各大医院都成立了专门的感染科，感染性疾病科承担着就诊患者的传染病筛查和感染性疾病的治疗任务。

在实际生活中，传染病有着快速传播的特性，所以一直具有高危害的风险，医院等相关部门同样也一直在进行监控与防范，每当一个地区出现传染病疫区，相关医务人员都要立即奔赴该地区进行样本采集，以便制定治疗和防护方案，一般采集的样本大多是感染者的血液，需要通过专门的取样管与取样箱进行放置，但是现在的取样箱功能过于单一且不方便适用于部分环境，如血液被采集在取样管内时需要及时地送往医院，如果不能及时送往医院将会导致血液凝固使样品失效，传统的采集箱并无此功能，无法适用于距离医院较远的地区。

实用新型内容

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种操作方便的感染科用采集箱，解决了现有的采集箱无法使血液样本长久保存，在距离医院偏远的地区不能方便使用的问题。

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种操作方便的感染科用采集箱，包括取样箱和取样管，所述取样箱内腔两侧的前部与后部均固定连接有联动盒，所述联动盒内腔的顶部通过固定板固定连接有电动伸缩杆，同一平面两个所述电动伸缩杆的底端之间均固定连接有承重板，所述联动盒的一侧开设有与承重板相配合使用的活动口，所述承重板的顶部固定安装有放置框，两个所述放置框相对一侧的上部均固定连接有连接框，两个所述放置框内腔相近的一侧通过轴承件转动连接有转动杆，且转动杆横向设置有若干个，所述转动杆的一端固定连接有与取样管相配合使用的卡环，且取样管位于卡环的内部，所述转动杆的另一端依次贯穿放置框和连接框并延伸至连接框的内部，所述转动杆延伸至连接框内部的一端固定连接有第一齿轮，所述取样箱内腔的顶部且位于两个连接框之间固定连接有固定台。

优选的，所述固定台表面与后部的下方均固定连接有第一滑槽板，所述第一滑槽板的内部滑动安装有第一滑块，所述第一滑块的一侧固定连接有与第一齿轮相啮合的齿板，所述固定台的底部通过固定板固定连接有马达。

优选的，所述马达的两个输出轴均通过联轴器固定连接有从动杆，所述从动杆远离马达的一端固定连接有与齿板相啮合的第二齿轮。

优选的，所述取样箱顶部的前部与后部均开设有与放置框和连接框相配合使用的通口。

优选的，所述取样箱内腔底部的两侧均固定连接有第二滑槽板，所述第二滑槽板的内部滑动安装有第二滑块，所述第二滑块的顶部固定连接有抽屉。

优选的，所述抽屉内腔两侧的上部均固定连接有卡槽板，两个所述卡槽板之间通过卡块固定连接有透气网板。

有益效果

本实用新型提供了一种操作方便的感染科用采集箱。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）、该操作方便的感染科用采集箱，通过在取样箱的内部设置有安装框，并且安装框的内部安装有用于对取样管进行固定的卡环，卡环用转动杆进行连接并与第一齿轮齿板相联动，通过这些结构的联动，当血液样本通过卡环被放置在取样箱内部时，可以通过马达来对齿板进行带动，使第一齿轮带动卡环上的血液样本不断的进行左右晃动，从而保证了在运往医院的过程中不会凝固，极大地方便了医护的使用。

（2）、该操作方便的感染科用采集箱，通过在取样箱的内部加装一个抽屉，并且在抽屉内安装有透气网板，当在采集过程中可在其内部放置冰块，通过网板的作用可以散发冷气，从而可以对标本进行冷藏处理，达到对标本更好的储存，有效提高标本的保存。

附图说明

图1为本实用新型一种操作方便的感染科用采集箱的结构示意图；

图2为本实用新型一种操作方便的感染科用采集箱的取样箱结构的剖视图；

图3为本实用新型一种操作方便的感染科用采集箱的图2中A处的局部放大图；

图4为本实用新型一种操作方便的感染科用采集箱的图2中B处的局部放大图；

图5为本实用新型一种操作方便的感染科用采集箱的取样箱内部结构的侧视图；

图6为本实用新型一种操作方便的感染科用采集箱的图5中C处的局部放大图；

图7为本实用新型一种操作方便的感染科用采集箱的放置框和第一齿轮的后视图；

图8为本实用新型一种操作方便的感染科用采集箱的卡环结构的结构示意图。

图中：1、取样箱；2、取样管；3、联动盒；4、电动伸缩杆；5、承重板；6、透气网板；7、活动口；8、放置框；9、连接框；10、转动杆；11、卡环；12、第一齿轮；13、固定台；14、第一滑槽板；15、第一滑块；16、齿板；17、马达；18、从动杆；19、第二齿轮；20、通口；21、第二滑槽板；22、第二滑块；23、抽屉；24、卡槽板。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-8，本实用新型提供一种技术方案：一种操作方便的感染科用采集箱，包括取样箱1和取样管2，取样箱1内腔两侧的前部与后部均固定连接有联动盒3，联动盒3内腔的顶部通过固定板固定连接有电动伸缩杆4，同一平面两个电动伸缩杆4的底端之间均固定连接有承重板5，联动盒3的一侧开设有与承重板5相配合使用的活动口7，承重板5的顶部固定安装有放置框8，两个放置框8相对一侧的上部均固定连接有连接框9，两个放置框8内腔相近的一侧通过轴承件转动连接有转动杆10，且转动杆10横向设置有若干个，转动杆10的一端固定连接有与取样管2相配合使用的卡环11，卡环11有塑料制具有一定的弹性且内侧为橡胶制可以增加摩擦力，且取样管2位于卡环11的内部，转动杆10的另一端依次贯穿放置框8和连接框9并延伸至连接框9的内部，转动杆10延伸至连接框9内部的一端固定连接有第一齿轮12，取样箱1内腔的顶部且位于两个连接框9之间固定连接有固定台13，固定台13表面与后部的下方均固定连接有第一滑槽板14，第一滑槽板14的内部滑动安装有第一滑块15，第一滑块15的一侧固定连接有与第一齿轮12相啮合的齿板16，固定台13的底部通过固定板固定连接有马达17，马达17为减速马达，马达17在运行时会进行正反转，马达17的两个输出轴均通过联轴器固定连接有从动杆18，从动杆18远离马达17的一端固定连接有与齿板16相啮合的第二齿轮19，取样箱1顶部的前部与后部均开设有与放置框8和连接框9相配合使用的通口20，取样箱1内腔底部的两侧均固定连接有第二滑槽板21，第二滑槽板21的内部滑动安装有第二滑块22，第二滑块22的顶部固定连接有抽屉23，抽屉23内腔两侧的上部均固定连接有卡槽板24，两个卡槽板24之间通过卡块固定连接有透气网板6。

同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

使用时，可通过电动伸缩杆4将放置框8从通口20处升起，随后可使用取样管2进行血液取样，让将取样好的取样管2通过卡环11固定在放置框8内，当所有的标本都固定好之后，再启动电动伸缩杆4将放置框8收回至取样箱1内，使第一齿轮12与齿板16相接触啮合，随后可在抽屉23内加入冰块用透气网板6盖住，使冷气在取样箱1内部散发，随后可启动马达17带动第二齿轮19旋转，使齿板16带动第一齿轮12转动，通过转动杆10的作用，可以使卡环11带动取样管2左右摇摆，防止其在运送过程中凝固。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。