1. 一种开合式电流互感器，包括底座（1）、下壳体（2）、上壳体（4）和紧固件（6），其特征在于：所述底座（1）的内部均匀通过缓冲件（9）设置有支撑板（8），且支撑板（8）的顶端固定有下壳体（2），所述下壳体（2）内部的顶端设置有下铁芯（7），且下铁芯（7）上缠绕有第二绕组（701），所述下壳体（2）顶部的一侧通过铰接轴铰接有上壳体（4），且上壳体（4）的内部设置有上铁芯（5），所述上铁芯（5）上缠绕有第一绕组（501），所述上壳体（4）与下壳体（2）之间通过紧固件（6）固定连接，且紧固件（6）的顶端设置有手轮（11）。

2. 根据权利要求1所述的一种开合式电流互感器，其特征在于：所述下壳体（2）顶部的一端设置有插槽（12），所述紧固件（6）的底端插入到插槽（12）内。

3. 根据权利要求1所述的一种开合式电流互感器，其特征在于：所述上壳体（4）和下壳体（2）的一侧均匀设置有套筒（14），且套筒（14）的内部均通过复位弹簧（15）设置有接触件（16），且接触件（16）的一侧设置有固定卡箍（3）。

4. 根据权利要求3所述的一种开合式电流互感器，其特征在于：所述固定卡箍（3）均呈半圆弧型结构，且固定卡箍（3）的一侧均设置橡胶垫片。

5. 根据权利要求1所述的一种开合式电流互感器，其特征在于：所述缓冲件（9）包括聚力垫（17）和翘边（18），所述底座（1）内部的底端均匀设置有翘边（18），且翘边（18）的顶端均设置有聚力垫（17），聚力垫（17）的顶端均与支撑板（8）的底端固定连接。

6. 根据权利要求2所述的一种开合式电流互感器，其特征在于：所述插槽（12）外侧的下壳体（2）内均匀设置有滑槽（13），所述紧固件（6）底部的外侧均匀设置有与滑槽（13）相匹配的滑块（10）。

7. 根据权利要求5所述的一种开合式电流互感器，其特征在于：所述聚力垫（17）均呈倒置的锥形结构，所述翘边（18）均呈“W”型结构。