1. 一种药房多元层叠药架，包括底板（3），其特征在于：所述底板（3）包括滑轮（15）、板体（16）、滑槽（17）、放置槽（18）和侧板（19），所述板体（16）设在底板（3）的底端，所述滑槽（17）开设在板体（16）的上端面，所述侧板（19）通过滑轮（15）滑动连接在板体（16）的上端面，所述放置槽（18）开设在侧板（19）的外端面，所述底板（3）的上端面固定连接有侧板主体（6），所述侧板主体（6）的外端面转动连接有药品放置箱（2）,所述药品放置箱（2）包括灯管（7）、隔板（8）、标签放置箱（9）、箱体（10）、第一折叠板（11）、第二折叠板（12）、螺栓（13）和存放箱（14），所述存放箱（14）设在药品放置箱（2）的内侧，所述第二折叠板（12）通过螺栓（13）转动连接在存放箱（14）的侧端面，所述第一折叠板（11）转动连接在第二折叠板（12）的侧端面，所述箱体（10）通过折叠板（11）转动连接在存放箱（14）的外端面，所述隔板（8）固定连接在箱体（10）的内部的中间位置，所述标签放置箱（9）固定连接在箱体（10）的外端面，所述底板（3）的下端面固定连接有支脚（5）,所述支脚（5）的下端面固定安装有万向轮（4）。

2. 根据权利要求1所述的一种药房多元层叠药架，其特征在于：所述侧板主体（6）的上端面固定连接有防尘板（1）。

3. 根据权利要求1所述的一种药房多元层叠药架，其特征在于：所述药品放置箱（2）共设有三组，且均匀等距分布在侧板主体（6）的外端面。

4. 根据权利要求1所述的一种药房多元层叠药架，其特征在于：所述支脚（5）共设有四组，且均匀分布在底板（3）的下端面。

5. 根据权利要求1所述的一种药房多元层叠药架，其特征在于：所述灯管（7）固定安装在存放箱（14）的内部。

6. 根据权利要求1所述的一种药房多元层叠药架，其特征在于：所述滑槽（17）共开设有两组，且对称分布在板体（16）的上端面。