1. 一种防止石膏浆飞溅的打浆机，其特征在于：包括机筒（3）和安装于机筒（3）内的搅拌器；

所述搅拌器包括四个刀架（7）和两块弧板（8），四个刀架（7）呈“X”状安装在主轴（6）上，弧板（8）的弧角为90°，两块弧板（8）对称安装于刀架（7）之间；

主轴（6）上还安装有刮刀（9），刮刀（9）位于刀架（7）底部，且与刀架（7）之间保持一定距离；

所述机筒（3）为内部中空的圆柱，机筒（3）两侧开有对称的两个出浆口，出浆口上还安装有出浆槽（4）。

2. 根据权利要求1所述的一种防止石膏浆飞溅的打浆机，其特征在于：弧板（8）与机筒（3）筒壁之间的有0.5cm的间隙。

3. 根据权利要求1所述的一种防止石膏浆飞溅的打浆机，其特征在于：出浆口与刀架（7）底部和刮刀（9）顶部之间的位置处于同一水平线。