1. 一种户外高压组合互感器，包括机框（1）、密封环（3）、第一接线端子（7）、第二接线端子（9）和互感器座体（13），其特征在于：所述机框（1）内部的一端设有互感器座体（13），互感器座体（13）的顶端延伸至机框（1）的外部，且机框（1）顶端的边缘位置处安装有密封环（3），密封环（3）的一端延伸至机框（1）的内部，互感器座体（13）顶端的中心位置处设有第二伞裙互感器本体（8），并且第二伞裙互感器本体（8）顶端的中心位置处安装有第二接线端子（9），所述第二伞裙互感器本体（8）内部的中心位置处设有第二连接母排（12），且第二连接母排（12）两侧的第二伞裙互感器本体（8）内部皆安装有第一弧形接线框（10），并且第二伞裙互感器本体（8）两侧的互感器座体（13）顶端皆设有第一伞裙互感器本体（6），所述第一伞裙互感器本体（6）顶端的中心位置处安装有第一接线端子（7），且第一伞裙互感器本体（6）位置处的互感器座体（13）内部皆设有第一电流铁芯（14），并且第一电流铁芯（14）的外壁上缠绕有第一高压线圈（4），所述第一伞裙互感器本体（6）内部的中心位置处设有第一连接母排（5），所述第一连接母排（5）的底端延伸至互感器座体（13）的内部并与第一高压线圈（4）的外壁相连接，且第一连接母排（5）两侧的第一伞裙互感器本体（6）内部皆安装有第二弧形接线框（11），所述第一电流铁芯（14）一侧的互感器座体（13）内部皆设有低压线圈（20），且低压线圈（20）的外壁上设有第二高压线圈（19），第二高压线圈（19）的顶端皆通过导线与第二连接母排（12）的底端相连接，并且第二高压线圈（19）的底部安装有第二电流铁芯（21），所述机框（1）底端的两侧皆设有拆装结构（18），且机框（1）底部的中心位置处设有散热结构（17）。

2. 根据权利要求1所述的一种户外高压组合互感器，其特征在于：所述机框（1）底部的两侧皆安装有伸缩杆（2），伸缩杆（2）的顶端与互感器座体（13）的底端固定连接。

3. 根据权利要求2所述的一种户外高压组合互感器，其特征在于：所述伸缩杆（2）一侧的机框（1）底部安装有T型杆（24），且T型杆（24）一端的外壁上缠绕有复位弹簧（22）。

4. 根据权利要求1所述的一种户外高压组合互感器，其特征在于：所述散热结构（17）的内部依次设有导热翅环（1701）、集热板（1702）以及导热翅柱（1703），所述机框（1）内部的一端设有集热板（1702），且集热板（1702）的底端设有等间距的导热翅柱（1703），导热翅柱（1703）的底端延伸至机框（1）的外部，并且导热翅柱（1703）的外壁上皆固定有两组导热翅环（1701）。

5. 根据权利要求1所述的一种户外高压组合互感器，其特征在于：所述拆装结构（18）的内部依次设有螺纹孔（1801）、安置框（1802）、销孔（1803）、连接板（1804）以及锁紧螺栓（1805），所述机框（1）底端的两侧皆固定有安置框（1802），且安置框（1802）内部的中心位置处安装有连接板（1804），连接板（1804）的底端延伸至安置框（1802）的外部。

6. 根据权利要求5所述的一种户外高压组合互感器，其特征在于：所述安置框（1802）一侧的外壁上设有螺纹孔（1801），螺纹孔（1801）的一端延伸至安置框（1802）的内部，且安置框（1802）远离螺纹孔（1801）一侧的内壁上设有销孔（1803），销孔（1803）的一端延伸至安置框（1802）的外部，并且销孔（1803）位置处的安置框（1802）外壁上安装有锁紧螺栓（1805），锁紧螺栓（1805）的一端依次贯穿销孔（1803）以及连接板（1804）并与螺纹孔（1801）螺纹连接。

7. 根据权利要求3所述的一种户外高压组合互感器，其特征在于：所述复位弹簧（22）上方的T型杆（24）外壁上套装有套筒（23），且相邻套筒（23）之间的外壁上安装有承载板（16），并且承载板（16）顶端的两侧皆设有立柱（15），立柱（15）远离承载板（16）的一端与互感器座体（13）的底端固定连接。