1. 石膏线自动切断装置，其特征在于：包括机架，所述机架为框型结构，其由立柱（1）和设置在立柱（1）顶端的横梁围合而成，机架前后两根横梁上均安装有安装座（3），两个安装座（3）之间安装有无杆气缸（4）；

机架左右两根横梁内侧均固接有导轨（2），两根导轨（2）上均安装有第一滑块（14），第一滑块（14）另一面固接有气缸安装板（15），气缸安装板（15）另一面上并列安装有双联气缸（12）和导轨连接板（13），两块气缸安装板（15）通过导轨连接板（13）连接，导轨连接板（13）为带双耳的十字型连接板，其横向两侧的双耳与气缸安装板（15）连接，其纵向板身通过垫板与气动滑台（5）连接，气动滑台（5）另一面安装有刀片安装板（6），刀片安装板（6）底部开有槽口，槽口内装有刀片（20）和刀片调整片（19），导轨连接板（13）纵向板身的下半身，还安装有两道钢轨（21），并通过钢轨（21）安装有固定支架，固定支架底部安装有止档件（11）；

立柱（1）底部竖直方向上通过两个底座安装有调节杆（10），并通过两个螺母紧定，无杆气缸（4）的移动滑块（8）上安装有呈L形的第一挡板（7）。

2. 根据权利要求1所述的石膏线自动切断装置，其特征在于：导轨（2）的两端均安装有第二挡板（9）。

3. 根据权利要求1所述的石膏线自动切断装置，其特征在于：固定支架由L型支架（17）和固接于L型支架（17）下半身底部的槽型支架（22）组成。

4. 根据权利要求3所述的石膏线自动切断装置，其特征在于：槽型支架（22）侧边还安装有传感器安装座（16）。

5. 根据权利要求1所述的石膏线自动切断装置，其特征在于：双联气缸（12）的活塞杆处于伸出状态，且双联气缸（12）的端盖与槽型支架（22）连接。

6. 根据权利要求1所述的石膏线自动切断装置，其特征在于：刀片安装板（6）远离气动滑台（5）的一面还安装有刀片压片（18）。