1. 一种食品加工用混料装置，包括装置架体（1）、转座（4）、混料桶（6）、搅拌桨（9）和齿轮（15），其特征在于：所述装置架体（1）底部的一侧转动安装有转座（4），且转座（4）的内部设置有混料桶（6），并且混料桶（6）顶部的两外壁上皆固定有提手（7），所述装置架体（1）顶端的一侧安装有气缸（10），且气缸（10）的输出端贯穿装置架体（1）并固定有第二电机（11），第二电机（11）的输出端通过联轴器安装有第二转轴（12），第二转轴（12）的底端固定有搅拌桨（9），所述装置架体（1）一侧的外壁上安装有控制面板（13），且控制面板（13）内部单片机的输出端分别与气缸（10）和第二电机（11）的输入端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种食品加工用混料装置，其特征在于：所述转座（4）顶部的外壁上设置有外齿条（5），所述外齿条（5）位置处的混料桶（6）一侧设置有齿轮（15），所述齿轮（15）与所述外齿条（5）相互啮合。

3. 根据权利要求1所述的一种食品加工用混料装置，其特征在于：所述转座（4）的底部皆设置有定位槽（16），且定位槽（16）的内部设置有定位块（17），所述定位块（17）的顶端与混料桶（6）的底端固定连接。

4. 根据权利要求1所述的一种食品加工用混料装置，其特征在于：所述混料桶（6）顶端的一侧设置有第一盖板（8），且第一盖板（8）一侧的混料桶（6）顶端设置有第二盖板（14），并且第一盖板（8）和第二盖板（14）的顶端皆固定有手柄（18），第一盖板（8）和第二盖板（14）的内壁上皆设置有弧形槽（19）。

5. 根据权利要求2所述的一种食品加工用混料装置，其特征在于：所述齿轮（15）位置处的装置架体（1）底部安装有第一电机（2），且第一电机（2）的输出端通过联轴器安装有第一转轴（3），第一转轴（3）的顶端与齿轮（15）的底端固定连接。

6. 根据权利要求4所述的一种食品加工用混料装置，其特征在于：所述弧形槽（19）两侧第一盖板（8）内壁上皆设置有卡接槽（20），且卡接槽（20）位置处的第二盖板（14）内壁上固定有卡接块（21），卡接块（21）的一端延伸至卡接槽（20）的内部。