1. 一种组合式中药柜，包括单一药柜主体（2），其特征在于：所述单一药柜主体（2）包括药柜外壳（5）、卡夹（6）、伸缩手柄（7）、置物槽（8）、卡槽（9）、药盒槽（10）和滑动槽（11），所述药柜外壳（5）固定连接在单一药柜主体（2）的外端，所述卡夹（6）固定连接在药柜外壳（5）的上端，所述伸缩手柄（7）滑动连接在药柜外壳（5）的侧端，所述卡槽（9）开设在药柜外壳（5）的下端，所述药盒槽（10）均匀等距开设在药柜外壳（5）的前端面，所述滑动槽（11）固定连接在药盒槽（10）的内端侧面，所述置物槽（8）开设在药柜外壳（5）的前端面上端，所述单一药柜主体（2）的上端卡接有防护顶盖（1），所述单一药柜主体（2）的下端螺纹连接有防护架主体（3），所述防护架主体（3）包括保护架（12）、支撑架（13）、支撑柱（14）、伸缩柱（15）和垫圈（16），所述保护架（12）等距固定在防护架主体（3）的外端，所述支撑架（13）固定连接在保护架（12）的下端，所述支撑柱（14）均匀分布在保护架（12）的下端，所述伸缩柱（15）卡接在支撑柱（14）的下端，所述垫圈（16）固定连接在伸缩柱（15）的下端，所述药盒槽（10）的内端滑动连接有盛药盒主体（4），所述盛药盒主体（4）包括药盒外壳（17）、滑动轴（18）、防护盖（19）、拉动手柄（20）和命名卡套（21），所述药盒外壳（17）固定连接在盛药盒主体（4）的外端，所述滑动轴（18）固定连接在盛药盒主体（4）的侧端，所述防护盖（19）固定连接在盛药盒主体（4）的前端面，所述拉动手柄（20）固定连接在防护盖（19）的前端面，所述命名卡套（21）固定连接在拉动手柄（20）的上端。

2. 根据权利要求1所述的一种组合式中药柜，其特征在于：所述单一药柜主体（2）有三组，且呈竖直排列在一起。

3. 根据权利要求1所述的一种组合式中药柜，其特征在于：所述单一药柜主体（2）之间通过卡夹（6）与卡槽（9）实现相互卡接。

4. 根据权利要求1所述的一种组合式中药柜，其特征在于：所述盛药盒主体（4）通过滑动轴（18）和滑动槽（11）与药盒槽（10）滑动连接。

5. 根据权利要求1所述的一种组合式中药柜，其特征在于：所述卡夹（6）与卡槽（9）均有四组，且均匀分布在卡槽（9）的四角。

6. 根据权利要求1所述的一种组合式中药柜，其特征在于：所述支撑柱（14）、伸缩柱（15）、垫圈（16）均有四组，且均匀分布在保护架（12）的四角下端。