一种高速公路养护用临时护栏

技术领域

[0001] 本实用新型涉及临时护栏技术领域，具体为一种高速公路养护用临时护栏。

背景技术

[0002] 道路设施是决定道路运输生产力的关键因素，提高高速公路养护规划的科学化、规范化与系统化一直是交通部门的一个重要课题。高速公路因为车流量大，负荷重高，路面容易受损，需要定时定期科学养护。公路养护主要包括沥青路路面施工，修复路面裂缝、麻窝、凹坑及破碎，修复路面设施、标志牌等等。

[0003] 因此，为了提高高速公路养护工作人员作业时的安全性，高速公路护栏是在作业中必不可少的。而高速公路护栏本身也至关重要，高速公路上的护栏受到外界环境相当大的影响，很容易出现生锈，磨损的情况，现有的高速公路养护用临时护栏在使用时仍有一些不足有待改进。现有的此类临时护栏在使用时一般不便于便捷的防护，从而严重的影响了临时护栏使用时的便利程度；其次，现有的此类临时护栏在使用时一般不便于自动的弹性缓冲，从而大大的影响了临时护栏使用时的稳定性；第三，现有的此类临时护栏在使用时一般不便于可靠的支撑防护，从而影响作用人员的使用。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种高速公路养护用临时护栏，以解决上述背景技术中提出临时护栏不便于便捷的防护，自动的弹性缓冲，可靠的支撑防护的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种高速公路养护用临时护栏，包括基座、地脚、滚筒、支撑座和铰接座，所述基座的顶端安装有支撑座，且支撑座的底端与基座固定连接，并且支撑座的顶端安装有两组主底座，所述主底座的底端皆与支撑座固定连接，且主底座顶端的中心位置处安装有主支架，并且主支架的底端与主底座固定连接，所述主底座一侧的支撑座顶端安装有两组辅底座，且辅底座的底端与支撑座固定连接，并且辅底座顶端的中心位置处安装有辅支架，所述辅支架的外壁上安装有两组连杆，且连杆的一端延伸至主支架的表面。

[0006] 优选的，所述基座的外壁上安装有两组缓冲座，且缓冲座的内部皆设有伸缩筒。

[0007] 优选的，所述伸缩筒远离缓冲座的一端安装有弧形块，且弧形块的外壁与伸缩筒固定连接。

[0008] 优选的，所述伸缩筒的表面套装有弹簧，且弹簧的外壁与缓冲座固定连接，实现了临时护栏自动的弹性缓冲。

[0009] 优选的，所述基座的底端安装有地脚，且地脚一侧的基座外部设有滚筒。

[0010] 优选的，所述基座的内部设有加强梁，且加强梁的外壁上安装有转接块，并且转接块的外壁上安装有支撑框架，所述支撑框架一侧的滚筒顶端安装有铰接座，实现了临时护栏可靠的支撑防护。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该临时护栏不仅实现了高速公路养护用临时护栏便捷的防护，降低了临时护栏碰撞时的损伤，而且提高了临时护栏的可靠性；

（1）通过将基座与地脚连接一起，多组地脚对基座进行支撑，将基座与支撑座固定一起，支撑座对主底座和辅底座进行支撑，将主支架与主底座安装一起，辅支架与辅底座安装一起，辅支架和连杆以及主支架配合进行防护，来提高临时护栏的防护等级，提高临时护栏的可靠性，实现了高速公路养护用临时护栏便捷的防护，提高了临时护栏的可靠性；

（2）通过将缓冲座与基座安装一起，伸缩筒表面套装有弹簧,伸缩筒的一端插入缓冲座的内部，将弧形块与伸缩筒固定一起，弹簧对伸缩筒进行弹性支撑，伸缩筒对弧形块进行支撑，当外部物体撞击基座时弧形块对其进行弹性缓冲，实现了临时护栏自动的弹性缓冲，降低了临时护栏碰撞时的损伤；

（3）通过将加强梁与基座固定一起，支撑框架通过转接块与加强梁连接一起，支撑框架对铰接座进行支撑，铰接座对滚筒进行支撑，滚筒在铰接座的内部可进行自由的转动，在多组滚筒的配合下对外部物体进行滚动支撑，来降低临时护栏的碰撞效果，实现了临时护栏可靠的支撑防护，提高了临时护栏的安全性。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种高速公路养护用临时护栏的正视结构示意图；

图2为本实用新型一种高速公路养护用临时护栏的俯视结构示意图；

图3为本实用新型一种高速公路养护用临时护栏的缓冲座正视剖面结构示意图；

图4为本实用新型一种高速公路养护用临时护栏的图2中A处放大结构示意图。

[0013] 图中：1、基座；2、地脚；3、滚筒；4、支撑座；5、缓冲座；6、伸缩筒；7、弹簧；8、弧形块；9、主底座；10、主支架；11、连杆；12、辅支架；13、辅底座；14、加强梁；15、转接块；16、铰接座；17、支撑框架。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种高速公路养护用临时护栏，包括基座1、地脚2、滚筒3、支撑座4和铰接座16，基座1的顶端安装有支撑座4，且支撑座4的底端与基座1固定连接，并且支撑座4的顶端安装有两组主底座9，主底座9的底端皆与支撑座4固定连接，且主底座9顶端的中心位置处安装有主支架10，并且主支架10的底端与主底座9固定连接，主底座9一侧的支撑座4顶端安装有两组辅底座13，且辅底座13的底端与支撑座4固定连接，并且辅底座13顶端的中心位置处安装有辅支架12，辅支架12的外壁上安装有两组连杆11，且连杆11的一端延伸至主支架10的表面；

使用时通过将基座1与地脚2连接一起，多组地脚2对基座1进行支撑，将基座1与支撑座4固定一起，支撑座4对主底座9和辅底座13进行支撑，将主支架10与主底座9安装一起，辅支架12与辅底座13安装一起，辅支架12和连杆11以及主支架10配合进行防护，来提高临时护栏的防护等级，提高临时护栏的可靠性，实现了高速公路养护用临时护栏便捷的防护，提高了临时护栏的可靠性；

基座1的外壁上安装有两组缓冲座5，且缓冲座5的内部皆设有伸缩筒6，伸缩筒6远离缓冲座5的一端安装有弧形块8，且弧形块8的外壁与伸缩筒6固定连接，伸缩筒6的表面套装有弹簧7，且弹簧7的外壁与缓冲座5固定连接；

使用时通过将缓冲座5与基座1安装一起，伸缩筒6表面套装有弹簧7,伸缩筒6的一端插入缓冲座5的内部，将弧形块8与伸缩筒6固定一起，弹簧7对伸缩筒6进行弹性支撑，伸缩筒6对弧形块8进行支撑，当外部物体撞击基座1时弧形块8对其进行弹性缓冲，实现了临时护栏自动的弹性缓冲，降低了临时护栏碰撞时的损伤；

基座1的底端安装有地脚2，且地脚2一侧的基座1外部设有滚筒3，基座1的内部设有加强梁14，且加强梁14的外壁上安装有转接块15，并且转接块15的外壁上安装有支撑框架17，支撑框架17一侧的滚筒3顶端安装有铰接座16；

使用时通过将加强梁14与基座1固定一起，支撑框架17通过转接块15与加强梁14连接一起，支撑框架17对铰接座16进行支撑，铰接座16对滚筒3进行支撑，滚筒3在铰接座16的内部可进行自由的转动，在多组滚筒3的配合下对外部物体进行滚动支撑，来降低临时护栏的碰撞效果，实现了临时护栏可靠的支撑防护，提高了临时护栏的安全性。

[0016] 工作原理：使用时，首先通过将基座1与地脚2连接一起，多组地脚2对基座1进行支撑，将基座1与支撑座4固定一起，支撑座4对主底座9和辅底座13进行支撑，将主支架10与主底座9安装一起，辅支架12与辅底座13安装一起，辅支架12和连杆11以及主支架10配合进行防护，来提高临时护栏的防护等级，提高临时护栏的可靠性，之后通过将缓冲座5与基座1安装一起，伸缩筒6表面套装有弹簧7,伸缩筒6的一端插入缓冲座5的内部，将弧形块8与伸缩筒6固定一起，弹簧7对伸缩筒6进行弹性支撑，伸缩筒6对弧形块8进行支撑，当外部物体撞击基座1时弧形块8对其进行弹性缓冲，再通过将加强梁14与基座1固定一起，支撑框架17通过转接块15与加强梁14连接一起，支撑框架17对铰接座16进行支撑，铰接座16对滚筒3进行支撑，滚筒3在铰接座16的内部可进行自由的转动，在多组滚筒3的配合下对外部物体进行滚动支撑，来降低临时护栏的碰撞效果，来完成临时护栏的使用工作。