一种建筑水泥废物破碎清理装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑废弃物处理技术领域，具体为一种建筑水泥废物破碎清理装置。

背景技术

[0002] 建筑水泥是一种粉状水硬性无机胶凝材料，加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起，硬化后的水泥不但强度高，而且还能抵抗淡水或含盐水的侵蚀。

[0003] 在对建筑物进行拆除时，会产生较多的水泥废物，如果直接废弃填埋处理不仅浪费资源也占用土地，且对环境造成污染。因此对其进行破碎再次利用，不失为一种好的循环利用方式。虽然现在也有一些水泥废物破碎装装置，但现有的建筑水泥废物破碎清理装置，在使用过程中还存在许多问题，具体问题如下所述：

1、现有的建筑水泥废物破碎清理装置，在使用过程中，会产生较多的灰尘，进一步造成周围环境的污染；

2、现有的建筑水泥废物破碎清理装置，在使用过程中，破碎效果较差，不能充分进行破碎，影响后期使用；

3、现有的建筑水泥废物破碎清理装置，在使用过程中，破碎后的水泥收集不便，不能方便进行出料。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种建筑水泥废物破碎清理装置，以解决上述背景技术中提出的会产生较多的灰尘，破碎效果较差，破碎后的水泥收集不便等问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种建筑水泥废物破碎清理装置，包括装置主体、破碎板、导料筒和处理箱，所述装置主体底端的中间位置设置有落料口，且装置主体内部顶端的一侧活动连接有转盘，所述装置主体的底端固定连接有导料筒，且导料筒底端的一侧设置有出料口，所述装置主体内部的顶端活动连接有破碎板，且破碎板顶端的中间位置固定连接有连接绳，所述装置主体外部一侧的顶端固定连接有处理箱，且处理箱内部的顶端安装有吸气风机，所述装置主体外部一侧的中间位置安装有控制面板。

[0006] 优选的，所述装置主体内部的中间位置固定连接有连接块，且连接块的中间位置固定连接有通孔板，所述装置主体内部顶端的一侧设置有风口，且装置主体内部顶端的中间位置活动连接有导轮。

[0007] 优选的，所述转盘一侧的顶端活动连接有活动凸块，且转盘的一侧安装有第一电机。

[0008] 优选的，所述导料筒内部的中间位置活动连接有推送辊，且推送辊的一侧安装有第二电机。

[0009] 优选的，所述处理箱外部一侧的中间位置设置有外接入水管，且处理箱外部一侧的底端设置有外接出水管。

[0010] 优选的，所述处理箱内部一侧的中间位置固定连接有集水条，且集水条的一侧设置有喷头，所述集水条与外接入水管连接。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种建筑水泥废物破碎清理装置，通过在装置主体的一侧设置的处理箱，吸气风机可以通过风口将装置主体内部产生的灰尘吸入处理箱内部，且外接水会通过外接入水管输入集水条内部，然后通过喷头喷出，则水会将灰尘溶解，且溶解灰尘的水会再通过外接出水管排出，如此可以实现对破碎中产生灰尘的处理，避免其污染环境。

[0012] （2）该种建筑水泥废物破碎清理装置，通过在破碎板的顶端固定连接的连接绳，第一电机可以带动转盘不停转动，则转盘可以带动其一侧的活动凸块绕其轴心不停转动，则随着活动凸块位置的改变，活动凸块会带动连接绳相应的移动，使连接绳可以拉动破碎板往复的进行上下移动，使破碎板可以持续对通孔板上的水泥废物进行挤压破碎，当其破碎颗粒小于通孔板孔径时，水泥颗粒才会穿过通孔板，如此提高了装置的破碎效率，使废物可以充分的进行破碎。

[0013] （3）该种建筑水泥废物破碎清理装置，通过在装置主体的底端设置的导料筒，穿过通孔板的颗粒会通过落料口落入导料筒内部，此时第二电机可以带动推送辊在导料筒内部不停转动，使推送辊可以推送水泥颗粒推向出料口靠近，然后再通过出料口排出，从而可以方便的进行破碎后水泥废物的收集。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型一种建筑水泥废物破碎清理装置的正面剖视结构示意图；

图2为本实用新型一种建筑水泥废物破碎清理装置的后视结构示意图；

图3为本实用新型一种建筑水泥废物破碎清理装置的处理箱剖视结构示意图；

图4为本实用新型一种建筑水泥废物破碎清理装置的图1中A处放大结构示意图。

[0015] 图中：1、装置主体；101、风口；102、导轮；103、连接块；104、落料口；105、通孔板；2、转盘；201、第一电机；202、活动凸块；3、破碎板；301、连接绳；4、导料筒；401、出料口；402、推送辊；403、第二电机；5、处理箱；501、吸气风机；502、喷头；503、集水条；504、外接入水管；505、外接出水管；6、控制面板。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种建筑水泥废物破碎清理装置，包括装置主体1、破碎板3、导料筒4和处理箱5，装置主体1底端的中间位置设置有落料口104，装置主体1内部的中间位置固定连接有连接块103，且连接块103的中间位置固定连接有通孔板105，装置主体1内部顶端的一侧设置有风口101，且装置主体1内部顶端的中间位置活动连接有导轮102，且装置主体1内部顶端的一侧活动连接有转盘2，转盘2一侧的顶端活动连接有活动凸块202，且转盘2的一侧安装有第一电机201，装置主体1内部的顶端活动连接有破碎板3，且破碎板3顶端的中间位置固定连接有连接绳301，第一电机201可以带动转盘2不停转动，则转盘2可以带动其一侧的活动凸块202绕其轴心不停转动，则随着活动凸块202位置的改变，活动凸块202会带动连接绳301相应的移动，使连接绳301可以拉动破碎板3往复的进行上下移动，使破碎板3可以持续对通孔板105上的水泥废物进行挤压破碎；

装置主体1的底端固定连接有导料筒4，且导料筒4底端的一侧设置有出料口401，导料筒4内部的中间位置活动连接有推送辊402，且推送辊402的一侧安装有第二电机403，第二电机403可以带动推送辊402在导料筒4内部不停转动，使推送辊402可以推送水泥颗粒推向出料口401靠近，然后再通过出料口401排出；

装置主体1外部一侧的顶端固定连接有处理箱5，且处理箱5内部的顶端安装有吸气风机501，处理箱5外部一侧的中间位置设置有外接入水管504，且处理箱5外部一侧的底端设置有外接出水管505，处理箱5内部一侧的中间位置固定连接有集水条503，且集水条503的一侧设置有喷头502，集水条503与外接入水管504连接，吸气风机501可以通过风口101将装置主体1内部产生的灰尘吸入处理箱5内部，且外接水会通过外接入水管504输入集水条503内部，然后通过喷头502喷出，则水会将灰尘溶解，且溶解灰尘的水会再通过外接出水管505排出；

装置主体1外部一侧的中间位置安装有控制面板6，控制面板6的输出端通过导线与电机201、吸气风机501的输入端电连接，该电机201可选用型号YL-7112，该吸气风机501可选用型号CZR-250。

[0018] 工作原理：使用时，投入装置主体1内部的水泥废物会落在通孔板105上，第一电机201可以带动转盘2不停转动，则转盘2可以带动其一侧的活动凸块202绕其轴心不停转动，则随着活动凸块202位置的改变，活动凸块202会带动连接绳301相应的移动，使连接绳301可以拉动破碎板3往复的进行上下移动，使破碎板3可以持续对通孔板105上的水泥废物进行挤压破碎，当其破碎颗粒小于通孔板105孔径时，水泥颗粒才会穿过通孔板105，穿过通孔板105的颗粒会通过落料口104落入导料筒4内部，此时第二电机403可以带动推送辊402在导料筒4内部不停转动，使推送辊402可以推送水泥颗粒推向出料口401靠近，然后再通过出料口401排出，吸气风机501可以通过风口101将装置主体1内部产生的灰尘吸入处理箱5内部，且外接水会通过外接入水管504输入集水条503内部，然后通过喷头502喷出，则水会将灰尘溶解，且溶解灰尘的水会再通过外接出水管505排出，如此可以实现对破碎中产生灰尘的处理，避免其污染环境。