1. 一种太阳能交通信号灯，其特征在于：包括底座（1）、支块（2）、电动推杆（3）、主动齿轮（8）和固定架（10），所述底座（1）顶端的一侧固定有支块（2），且支块（2）表面的一侧安装有电动推杆（3），并且电动推杆（3）的一端固定有连接头（4），所述支块（2）顶端的一侧固定有导轨（5），且导轨（5）表面的一侧滑动安装有滑块（13）,滑块（13）设有两组，滑块（13）与连接头（4）的顶端相互连接，所述滑块（13）的顶端安装有齿条（12），所述底座（1）顶端的一侧固定有支撑架（6），所述所述支撑架（6）表面的一侧转动安装有中轴（7），并且中轴（7）的一端安装有主动齿轮（8），所述支撑架（6）一侧的外壁上安装有控制面板（19）,控制面板（19）内部单片机的输出端与电动推杆（3）的输入端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种太阳能交通信号灯，其特征在于：所述底座（1）顶端的一侧安装有蓄电池（18）。

3. 根据权利要求1所述的一种太阳能交通信号灯，其特征在于：所述支撑架（6）的内部设置有立板（9），且立板（9）一侧的外壁上固定有固定架（10），并且固定架（10）顶端的一侧安装有太阳能电池板（11）。

4. 根据权利要求1所述的一种太阳能交通信号灯，其特征在于：所述中轴（7）的一端固定有连接块（22），且连接块（22）远离中轴（7）的一端固定有承载框（20）,承载框（20）的底部与立板（9）的底端固定连接。

5. 根据权利要求1所述的一种太阳能交通信号灯，其特征在于：所述立板（9）一侧的外壁上安装有定位销（16），且定位销（16）一侧的立板（9）外壁上设置有等间距的螺纹槽（21）。

6. 根据权利要求3所述的一种太阳能交通信号灯，其特征在于：所述立板（9）一侧的外壁上安装有导向轨道（14），且导向轨道（14）表面的一侧滑动安装有导向卡块（15），并且导向卡块（15）一侧的外壁上安装有定位板（23），定位板（23）可与定位销（16）螺纹配合，所述定位板（23）一侧的外壁上安装有信号灯主体（17）。