一种简易免洗的过滤装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及净水设备技术领域，具体为一种简易免洗的过滤装置。

背景技术

[0002] 过滤装置是输送介质管道上不可缺少的一种装置，待处理的水经过过滤装置后，其杂质被内部滤芯阻挡，如此不断的循环。过滤装置大多由壳体、不锈钢滤芯以及排污部分组成，但是现有的过滤装置大多结构简单，功能单一，具体存在如下问题；

1、现有的过滤装置大多是一体式的结构形式，当滤芯内的杂质越积越多，便需要使用大量清水进行冲洗，非常不便；

2、现有的过滤装置在进水和出水管口大多不具备缓流结构，水流速度过快容易导致过滤不充分，而且与管路连接处的密封性较差，容易泄漏；

3、现有的过滤装置自身的结构强度较差，受到外界挤压碰撞容易损坏，使用寿命较短。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种简易免洗的过滤装置，以解决上述背景技术中提出的清理不便、过滤不够充分、密封性较差以及容易损坏的问题。

[0004]     为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种简易免洗的过滤装置，包括壳体、滤芯、盖体和进水口，所述壳体的底部设置有泄污阀，且壳体的外侧均匀分布有固定环，所述壳体的顶端设置有盖体，且盖体底部的外侧固定有连接法兰，所述连接法兰边缘处均通过固定螺栓与壳体连接固定，所述盖体内部的中央位置处设置有落水口，且落水口与壳体相连通，所述盖体的底端设置有滤芯，且盖体的两侧分别设置有出水口以及进水口。

[0005] 优选的，所述滤芯为筒状结构，且滤芯的材质为活性炭，过滤的同时去除异味，提高过滤效果。

[0006] 优选的，所述进水口和出水口的内部均交错铰接有挡板，且挡板与进水口以及出水口的内壁处均通过复位弹簧连接，使得对水流起到扰流和缓流的作用，减缓水流流速，避免水流速度过快出现过滤不充分的情况。

[0007] 优选的，所述进水口以及出水口远离盖体的一侧均设置有密封圈，所述密封圈的内部均设置有钢圈，且钢圈的外侧均包裹有橡胶套，既可以提高进水口以及出水口与管路连接时的密封性，避免泄漏，也使得密封圈不容易损坏。

[0008] 优选的，所述落水口外侧的盖体底部均匀设置有滑槽，且滑槽的一端均设置有开口处，所述滤芯顶部的边缘处均匀设置有与滑槽相匹配的滑块，且滤芯均通过滑块与滑槽构成安装拆卸结构，使得在滤芯堵塞后可以将滤芯拆卸进行浸泡去污，结构简易，也可以进行滤芯的更换，无需使用大量清洗进行冲洗，节省水资源，方便快捷。

[0009] 优选的，所述固定环的四周均固定有限位圈，且限位圈之间均竖向穿过有加固筋，利于对壳体的外侧起到支撑和防护作用，提高外部结构强度，使得受到外界挤压碰撞时不容易损坏，延长使用寿命。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该简易免洗的过滤装置通过安装有壳体、盖体、连接法兰、滑槽、滤芯以及滑块，盖体与壳体通过连接法兰上的固定螺栓连接固定，盖体的底部设置有落水口，落水口外侧的盖体底部均匀设置有滑槽，滤芯顶部的边缘处均设置有与滑槽相匹配的滑块，使得将滑块分别插入到滑槽一端的开口处，转动滤芯，使得滑块在滑槽内滑动，进而将滤芯与盖体卡合固定，使得在滤芯堵塞后可以将滤芯拆卸进行浸泡去污，结构简易，也可以进行滤芯的更换，无需使用大量清洗进行冲洗，节省水资源，方便快捷。

[0011] （2）该简易免洗的过滤装置通过安装有进水口以及出水口，进水口和出水口的内部均交错铰接有挡板，挡板与进水口以及出水口的内壁处均通过复位弹簧连接，使得对水流起到扰流和缓流的作用，减缓水流流速，避免水流速度过快出现过滤不充分的情况，同时在进水口以及出水口的一侧均设置有密封圈，密封圈采用钢圈外包橡胶套的结构形式，既可以提高进水口以及出水口与管路连接时的密封性，避免泄漏，也使得密封圈不容易损坏。

[0012] （3）该简易免洗的过滤装置通过在壳体的外侧均匀分布有固定环，固定环的四周均固定有限位圈，限位圈之间均竖向穿过有加固筋，利于对壳体的外侧起到支撑和防护作用，提高外部结构强度，使得受到外界挤压碰撞时不容易损坏，延长使用寿命。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型的盖体局部仰视剖面结构示意图；

图3为本实用新型的滤芯俯视结构示意图；

图4为本实用新型的进水口侧视剖面结构示意图；

图5为本实用新型的壳体外观结构示意图。

[0014] 图中：1、壳体；2、滤芯；3、固定螺栓；4、出水口；5、挡板；6、盖体；7、进水口；8、复位弹簧；9、连接法兰；10、加固筋；11、泄污阀；12、落水口；13、滑槽；14、滑块；15、密封圈；1501、橡胶套；1502、钢圈；16、固定环；17、限位圈。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016]      请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种简易免洗的过滤装置，包括壳体1、滤芯2、盖体6和进水口7，壳体1的底部设置有泄污阀11，且壳体1的外侧均匀分布有固定环16，固定环16的四周均固定有限位圈17，且限位圈17之间均竖向穿过有加固筋10；

利于对壳体1的外侧起到支撑和防护作用，提高外部结构强度，使得受到外界挤压碰撞时不容易损坏，延长使用寿命；

壳体1的顶端设置有盖体6，且盖体6底部的外侧固定有连接法兰9，连接法兰9边缘处均通过固定螺栓3与壳体1连接固定，盖体6内部的中央位置处设置有落水口12，且落水口12与壳体1相连通，盖体6的底端设置有滤芯2，滤芯2为筒状结构，且滤芯2的材质为活性炭，过滤的同时去除异味，提高过滤效果；

落水口12外侧的盖体6底部均匀设置有滑槽13，且滑槽13的一端均设置有开口处，滤芯2顶部的边缘处均匀设置有与滑槽13相匹配的滑块14，且滤芯2均通过滑块14与滑槽13构成安装拆卸结构；

在滤芯2堵塞后，卸除固定螺栓3将盖体6与壳体1分离，之后转动滤芯2，使得滤芯2上的滑块14转动至盖体6底部滑槽13一端的开口处，之后向下拉动滤芯2即可进行滤芯2的拆卸，利于进行浸泡去污，也可以进行滤芯2的更换，无需使用大量清洗进行冲洗，节省水资源，方便快捷；

且盖体6的两侧分别设置有出水口4以及进水口7，进水口7以及出水口4远离盖体6的一侧均设置有密封圈15，密封圈15的内部均设置有钢圈1502，且钢圈1502的外侧均包裹有橡胶套1501；

既可以提高进水口7以及出水口4与管路连接时的密封性，避免泄漏，也使得密封圈15不容易损坏；

进水口7和出水口4的内部均交错铰接有挡板5，且挡板5与进水口7以及出水口4的内壁处均通过复位弹簧8连接，使得对水流起到扰流和缓流的作用，减缓水流流速，避免水流速度过快出现过滤不充分的情况。

[0017]     工作原理：使用时，将盖体6上的进水口7以及出水口4和管路连接，在进水口7以及出水口4上设有密封圈15，密封圈15采用钢圈1502外包橡胶套1501的结构形式，既可以提高进水口7以及出水口4与管路连接时的密封性，避免泄漏，也使得密封圈15不容易损坏，水流通过进水口7进入，通过盖体6内的落水口12落入到壳体1内，被滤芯2进行过滤，之后通过出水口4输出，进水口7和出水口4的内部均交错铰接有挡板5，挡板5与进水口7以及出水口4的内壁处均通过复位弹簧8连接，使得对水流起到扰流和缓流的作用，减缓水流流速，避免水流速度过快出现过滤不充分的情况，在壳体1的外侧均匀分布有固定环16，固定环16的四周均固定有限位圈17，限位圈17之间均竖向穿过有加固筋10，利于对壳体1的外侧起到支撑和防护作用，提高外部结构强度，使得受到外界挤压碰撞时不容易损坏，延长使用寿命，在滤芯2堵塞后，卸除固定螺栓3将盖体6与壳体1分离，之后转动滤芯2，使得滤芯2上的滑块14转动至盖体6底部滑槽13一端的开口处，之后向下拉动滤芯2即可进行滤芯2的拆卸，利于进行浸泡去污，也可以进行滤芯2的更换，无需使用大量清洗进行冲洗，节省水资源，方便快捷。

[0018] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。