1. 一种简易免洗的过滤装置，包括壳体（1）、滤芯（2）、盖体（6）和进水口（7），其特征在于：所述壳体（1）的底部设置有泄污阀（11），且壳体（1）的外侧均匀分布有固定环（16），所述壳体（1）的顶端设置有盖体（6），且盖体（6）底部的外侧固定有连接法兰（9），所述连接法兰（9）边缘处均通过固定螺栓（3）与壳体（1）连接固定，所述盖体（6）内部的中央位置处设置有落水口（12），且落水口（12）与壳体（1）相连通，所述盖体（6）的底端设置有滤芯（2），且盖体（6）的两侧分别设置有出水口（4）以及进水口（7）。

2. 根据权利要求1所述的一种简易免洗的过滤装置，其特征在于：所述滤芯（2）为筒状结构，且滤芯（2）的材质为活性炭。

3. 根据权利要求1所述的一种简易免洗的过滤装置，其特征在于：所述进水口（7）和出水口（4）的内部均交错铰接有挡板（5），且挡板（5）与进水口（7）以及出水口（4）的内壁处均通过复位弹簧（8）连接。

4. 根据权利要求1所述的一种简易免洗的过滤装置，其特征在于：所述进水口（7）以及出水口（4）远离盖体（6）的一侧均设置有密封圈（15），所述密封圈（15）的内部均设置有钢圈（1502），所述钢圈（1502）的外侧均包裹有橡胶套（1501）。

5. 根据权利要求1所述的一种简易免洗的过滤装置，其特征在于：所述落水口（12）外侧的盖体（6）底部均匀设置有滑槽（13），且滑槽（13）的一端均设置有开口处，所述滤芯（2）顶部的边缘处均匀设置有与滑槽（13）相匹配的滑块（14），且滤芯（2）均通过滑块（14）与滑槽（13）构成安装拆卸结构。

6. 根据权利要求1所述的一种简易免洗的过滤装置，其特征在于：所述固定环（16）的四周均固定有限位圈（17），且限位圈（17）之间均竖向穿过有加固筋（10）。