1. 一种多模态全面化英语教学装置，包括放映屏（1）、固定机构（3）、升降机构（9）和防偏移机构（16），其特征在于：所述放映屏（1）的底端设置有台面（2），且放映屏（1）的一侧设置有固定机构（3），并且放映屏（1）的底端设置有放置槽（4），所述放置槽（4）的底端设置有升降板（5），所述升降板（5）的底端设置有收纳腔（6），并且升降板（5）的一端连接有第一移动块（7），所述第一移动块（7）的内部设置有第一螺杆（8），且第一螺杆（8）的底端设置有升降机构（9），所述升降机构（9）的一侧连接有转柄（10）。

2. 根据权利要求1所述的一种多模态全面化英语教学装置，其特征在于：所述固定机构（3）的内部设置有连接杆（301），且连接杆（301）的一端连接有活动轴（302），并且活动轴（302）的一侧连接有固定夹持板（303），所述连接杆（301）的另一端设置有第一固定轴座（304），且连接杆（301）的一侧设置有弹簧（305）。

3. 根据权利要求1所述的一种多模态全面化英语教学装置，其特征在于：所述升降板（5）的另一端连接有第二移动块（11），且第二移动块（11）的内部设置有第二螺杆（12），并且第二移动块（11）的一侧连接有滑块（13）。

4. 根据权利要求1所述的一种多模态全面化英语教学装置，其特征在于：所述升降机构（9）的内部设置有第一齿轮（901），且第一齿轮（901）的一侧设置有第二齿轮（902），并且第二齿轮（902）的内部连接有转杆（903），所述转杆（903）的外侧设置有螺纹固定块（904）。

5. 根据权利要求3所述的一种多模态全面化英语教学装置，其特征在于：所述滑块（13）的一侧设置有滑槽（14），且收纳腔（6）的底端设置有底座（15），并且底座（15）的底端设置有防偏移机构（16）。

6. 根据权利要求5所述的一种多模态全面化英语教学装置，其特征在于：所述防偏移机构（16）的内部设置有底槽（1601），且底槽（1601）的内部设置有折叠杆（1602），并且折叠杆（1602）的顶端设置有第二固定轴座（1603），所述折叠杆（1602）的底端连接有阻力板（1604），且阻力板（1604）的一侧设置有增摩垫（1605），并且底座（15）的底端设置有滚轮（1606）。