一种电梯安装装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电梯安装技术领域，具体为一种电梯安装装置。

背景技术

[0002] 电梯是一种以电动机为动力的垂直升降机，装有箱状吊舱，用于多层建筑乘人或载运货物。也有台阶式，踏步板装在履带上连续运行，俗称自动扶梯或自动人行道，服务于规定楼层的固定式升降设备。垂直升降电梯具有一个轿厢，运行在至少两列垂直的或倾斜角小于15°的刚性导轨之间。轿厢尺寸与结构形式便于乘客出入或装卸货物。习惯上不论其驱动方式如何，将电梯作为建筑物内垂直交通运输工具的总称。

[0003] 导靴是电梯导轨与轿厢之间的可以滑动的尼龙块，称之为导靴，导靴是在电梯安装、运行极为重要的组成部分。一般的，导靴安装在电梯轿厢外的顶部与底部，用于与导轨配合对电梯进行限位并实现其在电梯井内滑动，它可以将轿厢固定在导轨上，让轿厢只可以上下移动，导靴上部还有油杯，减少靴衬与导轨的摩擦力，每台电梯轿厢安装四套导靴,分别安装在上梁两侧和轿厢底部安全钳座下面，导靴的安装，一般是通过专门的安装装置将导靴安装在轿厢上。现有的电梯安装装置依旧存在一定的问题和缺陷，具体问题如下：

1、现有的电梯安装装置；装置整体的稳定性较差，安全性较低；

2、现有的电梯安装装置，装置容易出现位移的问题，影响安装效率；

3、现有的电梯安装装置，放置导靴区域容易出现松散以及放置不稳定问题，影响使用性和工作效率。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种电梯安装装置，以解决上述背景技术中提出的现有的电梯安装装置，装置整体的稳定性较差，安全性较低等问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种电梯安装装置，包括外框体、移动轮、减震机构和夹持板，所述外框体正面位置的一端安装设置有控制面板，且外框体的顶部连接设置有防护盖，并且外框体的一侧设置有锁扣，所述外框体的另一侧连接设置有推杆，且外框体的底部设置有横柱，并且横柱的两端皆连接设置有支柱，所述支柱的底部连接设置有防滑底垫，且支柱的一侧连接设置有升降板，并且升降板的底部连接设置有移动轮。

[0006] 优选的，所述外框体内部的底部连接设置有工作台，且工作台的顶部设置有放置块，并且放置块的中间位置连接设置有卡槽。

[0007] 优选的，所述横柱底部的两侧皆连接设置有减震机构。

[0008] 优选的，所述工作台的内部设置有若干活动槽，且活动槽的内部连接设置有滑杆。

[0009] 优选的，所述放置块的两侧皆连接设置有夹持板，且支柱的内部安装设置有电动伸缩杆。

[0010] 优选的，所述减震机构的内部以及横柱的两端底部皆连接设置有第一连接板，且第一连接板的内部连接设置有第一轨迹滑槽，并且第一轨迹滑槽内部的两端皆连接设置有第一滑块，所述第一滑块的内部连接设置有卡接杆，且卡接杆的一端连接设置有第二连接板，并且第二连接板的内部连接设置有第二轨迹滑槽，所述第二轨迹滑槽内部的两端皆连接设置有第二滑块，且卡接杆的内侧连接设置有第一弹簧。

[0011] 优选的，所述滑杆的一端外部连接设置有滑套，且滑套的一侧以及滑杆的外部连接设置有第二弹簧。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种电梯安装装置，通过在支柱、防滑底垫、升降板、移动轮和电动伸缩杆等配件，电动伸缩杆通过控制面板控制启动，实现升降板以及移动轮向下移动且地面接触，使两个移动轮可将整个装置顶起，则可实现对装置的移动工作，反之移动轮收回时候，支柱接触地面后可利用防滑底垫起到防滑作用，可避免装置出现移动，从而影响安装效率；

（2）该种电梯安装装置，通过在工作台、放置块、卡槽、活动槽、滑杆、滑套、第二弹簧和夹持板等配件，滑套沿着滑杆中间滑动的过程中会对第二弹簧进行压缩工作，则第二弹簧回弹时使夹持板对放置块两侧进行夹持工作，则具有活动性的夹持板以及滑套可实现具有可调节性，增加适用领域，且放置块与工作台顶部属于卡接连接，则可增加移动的限位作用，提高对导靴的固定性；

（3）该种电梯安装装置，通过在第一连接板、第一轨迹滑槽、第一滑块、卡接杆、第二连接板、第二轨迹滑槽、第二滑块和第一弹簧等配件，两个第一滑块在第一轨迹滑槽内部滑动时实现带动两个卡接杆进行交叉式的活动工作，则卡接杆的另一端连接的两个第二滑块同样随着第一滑块的活动方向在第二轨迹滑槽的内部进行滑动工作，则第一弹簧的设置可促使第一连接板以及第二连接板进行反复式上下移动的工作，则可进一步的配合防滑底垫来缓冲第二连接板与地面接触后产生的震力以及起到移动的防滑作用。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种电梯安装装置的正视外部结构示意图；

图2为本实用新型一种电梯安装装置的正视内部结构示意图；

图3为本实用新型一种电梯安装装置的图2中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型一种电梯安装装置的的夹持板处结构示意图。

[0014] 图中：1、外框体；2、控制面板；3、防护盖；4、锁扣；5、推杆；6、横柱；7、支柱；8、防滑底垫；9、升降板；10、移动轮；11、工作台；12、放置块；13、卡槽；14、减震机构；1401、第一连接板；1402、第一轨迹滑槽；1403、第一滑块；1404、卡接杆；1405、第二连接板；1406、第二轨迹滑槽；1407、第二滑块；1408、第一弹簧；15、活动槽；16、滑杆；17、滑套；18、第二弹簧；19、夹持板；20、电动伸缩杆。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种电梯安装装置，包括外框体1、移动轮10、减震机构14和夹持板19，所述外框体1正面位置的一端安装设置有控制面板2，且外框体1的顶部连接设置有防护盖3，并且外框体1的一侧设置有锁扣4，所述外框体1的另一侧连接设置有推杆5，且外框体1的底部设置有横柱6，横柱6底部的两侧皆连接设置有减震机构14，锁扣4的设置可将防护盖3锁住，且防护盖3的设置可对外框体1内部的导靴进行保护，减震机构14的设置可有效对外框体1的进行减震作用，增加装置放置安装的稳定性和安全性；

横柱6的两端皆连接设置有支柱7，所述支柱7的底部连接设置有防滑底垫8，且支柱7的一侧连接设置有升降板9，并且升降板9的底部连接设置有移动轮10，升降板9以及移动轮10设置在支柱7的一侧以及内部位置，防滑底垫8的设置可起到支柱7与地面接触时进行防滑作用。

[0017] 外框体1内部的底部连接设置有工作台11，工作台11的内部设置有若干活动槽15，且活动槽15的内部连接设置有滑杆16，滑杆16固定设置在活动槽15内部位置，则夹持板19以及滑套17可沿着滑杆16进行左右滑动；

工作台11的顶部设置有放置块12，并且放置块12的中间位置连接设置有卡槽13，放置块12同来放置导靴设备，则卡槽13用来对导靴起到限位和卡接作用。

[0018] 放置块12的两侧皆连接设置有夹持板19，且支柱7的内部安装设置有电动伸缩杆20，夹持板19对于放置块12两侧起到限位和夹持作用，电动伸缩杆20的启动可对于移动轮10的高度进行调节。

[0019] 减震机构14的内部以及横柱6的两端底部皆连接设置有第一连接板1401，且第一连接板1401的内部连接设置有第一轨迹滑槽1402，并且第一轨迹滑槽1402内部的两端皆连接设置有第一滑块1403，所述第一滑块1403的内部连接设置有卡接杆1404，且卡接杆1404的一端连接设置有第二连接板1405，并且第二连接板1405的内部连接设置有第二轨迹滑槽1406，所述第二轨迹滑槽1406内部的两端皆连接设置有第二滑块1407，且卡接杆1404的内侧连接设置有第一弹簧1408，防滑底垫8与地面接触时两对第一滑块1403和第二滑块1407同时在第一轨迹滑槽1402以及第二轨迹滑槽1406内部滑动，且会对两个第一弹簧1408就压缩的工作，则通过第一弹簧1408回弹使两对第一滑块1403以及第二滑块1407可在第一轨迹滑槽1402以及第二轨迹滑槽1406内部反复滑动工作，则实现可缓冲直接接触地面而出现的震力。

[0020] 滑杆16的一端外部连接设置有滑套17，且滑套17的一侧以及滑杆16的外部连接设置有第二弹簧18，滑套17与滑杆16属于滑动连接，且滑套17滑动的同时会对第二弹簧18进行压缩工作。

[0021] 工作原理：使用时，将导靴通过卡槽13卡接在放置块12内部位置后，通过两个夹持板19进行限位夹持，之后在为了起到防护作用，则可将防护盖3关闭且配合锁扣4进行固定即可，且利用控制面板2控制启动电动伸缩杆20，使移动轮10地面接触并将整个装置顶起即可实现对装置的移动工作，且移动轮10与地面不接触时，防滑底垫8与地面接触则会起到防护作用，可有效边装置的随意移动工作。