1. 一种电梯安装用平台，其特征在于，包括吊环（1）、防护栏（3）、不锈钢连接板（4）和平台主体（7），所述平台主体（7）的顶部固定有防护栏（3），且防护栏（3）两端的平台主体（7）上皆安装有不锈钢连接板（4），所述不锈钢连接板（4）顶部的中间位置处固定有第二钢丝连接绳（11），第二钢丝连接绳（11）一侧的不锈钢连接板（4）顶部固定有第三钢丝连接绳（12），且第二钢丝连接绳（11）另一侧的不锈钢连接板（4）顶部固定有第一钢丝连接绳（10），所述第一钢丝连接绳（10）、第二钢丝连接绳（11）和第三钢丝连接绳（12）的顶部固定有第一基座（2），所述第一基座（2）顶部的中间位置处焊接有吊环（1），所述第一基座（2）一端的平台主体（7）上安装有第二置物板（6），第二基座（8）一端的平台主体（7）上安装有第一置物板（6）。

2. 根据权利要求1所述的一种电梯安装用平台，其特征在于：所述吊环（1）设置有2个，吊环（1）、第一基座（2）和第二基座（8）的材料皆为不锈钢，第一基座（2）和第二基座（8）的内部皆设置有限位槽（9）。

3. 根据权利要求1所述的一种电梯安装用平台，其特征在于：所述防护栏（3）和平台主体（7）之间构成一体化焊接结构，且防护栏（3）和平台主体（7）的材料皆为铝合金，防护栏（3）和平台主体（7）的外侧壁和内侧壁皆设置有橡胶防护层。

4. 根据权利要求1所的一种电梯安装用平台，其特征在于：所述不锈钢连接板（4）的底部焊接有预留滑条（14），平台主体（7）上均匀设置有与预留滑条（14）相匹配的预留滑槽，且平台主体（7）的一侧均匀设置有与预留滑条（14）连接的锁紧螺栓（13）。

5. 根据权利要求1所述的一种电梯安装用平台，其特征在于：所述第一置物板（5）和第二置物板（6）关于平台主体（7）的垂直中心线构成对称分布，第一置物板（5）和第二置物板（6）底部的中间位置处皆焊接有支撑杆（16）。

6. 根据权利要求5所述的一种电梯安装用平台，其特征在于：所述支撑杆（16）底部的外侧壁设置有外螺纹，平台主体（7）内部的底端均匀焊接有与支撑杆（16）相匹配的装配筒（15），且装配筒（15）的内侧壁设置有与外螺纹相匹配的内螺纹。