1. 一种电梯安装专用设备，其特征在于，包括设备主框架（1）、承载板（2）、曳引钢索（5）、定位机构（7）和导向钢索（8），所述设备主框架（1）的顶端皆转动安装有防护顶板（9），且防护顶板（9）两侧的设备主框架（1）顶端皆设置有限位槽（10），所述防护顶板（9）的一端延伸至限位槽（10）的内部，所述设备主框架（1）顶端的拐角位置处皆焊接有提升座（4），且提升座（4）的顶端固定有曳引钢索（5），所述设备主架（1）的两侧皆设置有导向钢索（8），且导向钢索（8）位置处的设备主框架（1）侧壁上设置有定位机构（7）。

2. 根据权利要求1所述的一种电梯安装专用设备，其特征在于：所述设备主框架（1）的底部固定有承载板（2），且承载板（2）外侧的设备主框架（1）侧壁内皆焊接有防护栏（3）。

3. 根据权利要求1所述的一种电梯安装专用设备，其特征在于：所述设备主框架（1）顶部的内壁上皆焊接有支撑板（11），且支撑板（11）的表面设置有收集盒（6），并且收集盒（6）底端的拐角位置处皆设置有插孔（15）。

4. 根据权利要求1所述的一种电梯安装专用设备，其特征在于：所述定位机构（7）的内部依次设置有定位座（701）、螺纹孔（702）、螺纹杆（703）和定位夹块（704），所述导向钢索（8）位置处的设备主框架（1）侧壁上固定有定位座（701），且定位座（701）的内部设置有通孔（705），导向钢索（8）贯穿通孔（705）并延伸至定位座（701）的下方。

5. 根据权利要求1所述的一种电梯安装专用设备，其特征在于：所述通孔（705）一侧的定位座（701）内部设置有螺纹孔（702），且螺纹孔（702）的内部螺纹连接有螺纹杆（703），并且螺纹杆（703）的一端延伸至通孔（705）的内部并转动安装有定位夹块（704），定位夹块（704）的内壁与导向钢索（8）的外壁紧密贴合。

6. 根据权利要求3所述的一种电梯安装专用设备，其特征在于：所述支撑板（11）的内部设置有通槽（12），且通槽（12）的内部设置有插销（13），插销（13）的顶端延伸至插孔（15）的内部，并且插销（13）的外壁上套装有弹簧筒（14），弹簧筒（14）的一端与插销（13）固定连接，弹簧筒（14）的另一端与通槽（12）的内壁固定连接。