1. 一种具有防护结构的打印机感光鼓，包括顶部防护罩（1）、第三轴（5）、感光鼓本体（10）和弹性卡件（11），其特征在于：所述感光鼓本体（10）的两侧设置有齿轮（9），所述齿轮（9）的内部设置有轴承（8），所述轴承（8）的外部设置有弹性卡件（11），且弹性卡件（11）在轴承（8）的外部设置有六个，且轴承（8）具有弹性，所述轴承（8）的另一端卡在齿轮（9）的内部，所述轴承（8）的内部设置有第一轴（3），所述第一轴（3）之间卡有弹性卡扣（2），且弹性卡扣（2）之间焊接有顶部防护罩（1）。

2. 根据权利要求1所述的一种具有防护结构的打印机感光鼓，其特征在于：所述第一轴（3）的外部设置有第二调节螺栓（13），第二调节螺栓（13）在第一轴（3）的外部设置有四个，关于第一轴（3）的中心对称。

3. 根据权利要求2所述的一种具有防护结构的打印机感光鼓，其特征在于：所述第一轴（3）的内部设置有第二轴（4），第二轴（4）的外部设置有第一调节螺栓（12），且第一调节螺栓（12）在第二轴（4）的外部设置有四个，第一调节螺栓（12）关于第二轴（4）的中心对称。

4. 根据权利要求3所述的一种具有防护结构的打印机感光鼓，其特征在于：所述第二轴（4）的外部设置有第二限位槽（7），第二限位槽（7）在第二轴（4）的外部设置有四个，第二调节螺栓（13）的一端插入到第二限位槽（7）的内部。

5. 根据权利要求4所述的一种具有防护结构的打印机感光鼓，其特征在于：所述第二轴（4）的内部设置有第三轴（5），第三轴（5）的外部设置有第一限位槽（6），第一限位槽（6）在第三轴（5）的外部设置有四个，第一限位槽（6）关于第三轴（5）的中心对称，第二调节螺栓（13）的一端插入到第一限位槽（6）的内部。

6. 根据权利要求1所述的一种具有防护结构的打印机感光鼓，其特征在于：所述感光鼓本体（10）的内部设置有铝管（1001）、绝缘层（1002）、感光层（1003）、第一保护层（1004）和第二保护层（1005），铝管（1001）的外部设置有绝缘层（1002），绝缘层（1002）的外部设置有感光层（1003），感光层（1003）的外部设置有第一保护层（1004）、第一保护层（1004）的外部设置有第二保护层（1005）。