1. 一种老年康复锻炼装置，包括用于放置老人手掌的托板（1），在所述托板（1）的端部活动连接有多个用于放置老人手指的指板（2）；其特征在于：所述指板（2）可弯曲，在相临两个所述指板（2）之间可拆卸连接有第一弹力结构（3）；所述托板（1）的两侧桥架有一呈“冂”字形的辅助架（4），所述指板（2）的活动端（21）设置有指套（5），所述指套（5）的上端与辅助架（4）的横杆（41）之间可拆卸连接有第二弹力结构（6）。

2. 根据权利要求1所述的老年康复锻炼装置，其特征在于：所述指板（2）的连接端（22）通过连接杆（7）连接有一球体（8），所述托板（1）的端部对应设置有用于容纳所述球体（8）的球槽（9）；并在球槽（9）敞口端横向开设有开口（91），所述开口（91）的宽度小于所述球体（8）的直径，开口（91）的宽度大于连接杆（7）的截面直径。

3. 根据权利要求1所述的老年康复锻炼装置，其特征在于：所述指板（2）与所述托板（1）之间采用球铰链的连接方式进行连接。

4. 根据权利要求1所述的老年康复锻炼装置，其特征在于：所述指板（2）为可弯曲的金属板。

5. 根据权利要求1所述的老年康复锻炼装置，其特征在于：所述指板（2）包括至少三块塑料板（23），相临两块所述塑料板（23）之间通过橡胶板（24）进行连接，且指板（2）与托板（1）端部连接的一端为橡胶板（24）。

6. 根据权利要求5所述的老年康复锻炼装置，其特征在于：连接在相临两块塑料板（23）之间的橡胶板（24）的中部设置有一空腔结构（241）。

7. 根据权利要求1所述的老年康复锻炼装置，其特征在于：所述托板（1）与指板（2）上均间隔设置有用于固定手部的绑带（10）。

8. 根据权利要求1所述的老年康复锻炼装置，其特征在于：所述辅助架（4）的竖杆（42）设置为高度可调的伸缩杆。

9. 根据权利要求1所述的老年康复锻炼装置，其特征在于：连接在相临两个指板（2）间的第一弹力结构（3）为弹簧或弹力带，连接在指套（5）与横杆（41）之间的第二弹力结构（6）为弹簧或弹力带；

所述指套（5）、横杆（41）和所述指板（2）上均设置有挂环（11），所述第一弹力结构（3）和第二弹力结构（6）上均设置有挂钩（12），所述挂钩（12）用于挂套所述挂环（11），并在所述挂钩（12）上设置有防脱落结构（121）。

10. 根据权利要求1-9任一权利要求所述的老年康复锻炼装置，其特征在于：连接在相临两个指板（2）间的第一弹力结构（3）为多个且间隔设置。