一种老年康复锻炼装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及康复器械领域，具体涉及一种老年康复锻炼装置。

背景技术

[0002] 老年人在突发脑血栓、心梗或中风等疾病后，即使经过及时救治也会产生四肢瘫痪等后遗症，这时就需要使用各种康复器材来进行辅助锻炼，使患者的身体机能进行逐步恢复。

[0003] 在对老人的手部进行锻炼时，常常专注于锻炼患者手部的抓取能力，并不能直接的锻炼患者手部的张合能力，使患者无法进行手部张合力的定向锻炼。经检索市面上已有的手部康复装置以及文献资料。申请号为201921629038.X的文件公开了一种老年康复用手指锻炼器，其通过弹簧作为介质，利用弹簧的弹性来锻炼老年人手指的张合里，对于脑血栓、中风等病况的手指僵硬具有较好的锻炼效果。但是，其又只具有手部张合力的锻炼，无法同时实现手部抓取能力的锻炼，仍然存在适用性较弱的缺陷。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种老年康复锻炼装置，以解决上述提到的问题。

[0005] 为解决上述技术问题，本实用新型提供一种老年康复锻炼装置，其包括用于放置老人手掌的托板，在托板的端部活动连接有多个用于放置老人手指的指板；指板可弯曲，在相临两个指板之间可拆卸连接有第一弹力结构；托板的两侧桥架有一呈“冂”字形的辅助架，指板的活动端设置有指套，指套的上端与辅助架的横杆之间可拆卸连接有第二弹力结构。

[0006] 进一步地，指板的连接端通过连接杆连接有一球体，托板的端部对应设置有用于容纳球体的球槽；并在球槽敞口端横向开设有开口，开口的宽度小于球体的直径，开口的宽度大于连接杆的截面直径。

[0007] 进一步地，指板与托板之间采用球铰链的连接方式进行连接。

[0008] 进一步地，指板为可弯曲的金属板。

[0009] 进一步地，指板包括至少三块塑料板，相临两块塑料板之间通过橡胶板进行连接，且指板与托板端部连接的一端为橡胶板。

[0010] 进一步地，连接在相临两块塑料板之间的橡胶板的中部设置有一空腔结构。

[0011] 进一步地，托板与指板上均间隔设置有用于固定手部的绑带。

[0012] 进一步地，辅助架的竖杆设置为高度可调的伸缩杆。

[0013] 进一步地，连接在相临两个指板间的第一弹力结构为弹簧或弹力带，连接在指套与横杆之间的第二弹力结构为弹簧或弹力带；

指套、横杆和指板上均设置有挂环，第一弹力结构和第二弹力结构上均设置有挂钩，挂钩用于挂套挂环，并在挂钩上设置有防脱落结构。

[0014] 进一步地，连接在相临两个指板间的第一弹力结构为多个且间隔设置。

[0015] 本实用新型的有益效果为：该老年康复锻炼装置通过对其结构的有效设计，可同时实现对老人手部张合力的锻炼以及对手部抓取能力的锻炼。其在相临两个指板间可拆卸连接有第一弹力结构，以实现相临两个指板间的弹力调节，进而实现手部抓取能力的锻炼。

[0016] 在托板的两侧桥架有一呈“冂”字形的辅助架，在指板的端部设置有指套，指套的上端与辅助架的横杆之间连接有第二弹力结构，以实现指套与横杆间的弹力调节，进而实现手部张合能力的锻炼。并且第一弹力结构和第二弹力结构采用可拆卸的连接方式，便于对第一弹力机构和第二弹力机构的拆卸更换调节使用，适用性更强。同时，可令连接在相临两个指板间的第一弹力结构为多个，且间隔设置，可根据自身需要，调节张合能力的锻炼，针对性和使用性强。

附图说明

[0017] 图1示意性地给出了老年康复锻炼装置的结构示意图。

[0018] 图2示意性地给出了老年康复锻炼装置的指板连接端的结构示意图。

[0019] 图3示意性地给出了老年康复锻炼装置的球槽的设置结构示意图。

[0020] 图4示意性地给出了老年康复锻炼装置的指板的结构示意图。

[0021] 图5示意性地给出了老年康复锻炼装置的挂钩的结构示意图。

[0022] 其中：1、托板；2、指板；21、活动端；22、连接端；23、塑料板；24、橡胶板；241、空腔结构；3、第一弹力结构；4、辅助架；41、横杆；42、竖杆；5、指套；6、第二弹力结构；7、连接杆；8、球体；9、球槽；91、开口；10、绑带；11、挂环；12、挂钩；121、防脱落结构。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

[0024] 为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明；且为了简单起见，以下内容省略了该技术领域技术人员所知晓的技术常识。

[0025] 根据本申请的一种实施方式，给出了一种老年康复锻炼装置，如图1所示，该老年康复锻炼装置包括托板1，用于放置老人手掌。且在托板1的端部活动连接有多个指板2，用于放置老人手指。

[0026] 当然，还可在托板1与指板2上均间隔设置有绑带10，用于固定手部，便于锻炼使用。

[0027] 该老年康复锻炼装置的指板2可弯曲，使得在进行手部抓取了能力锻炼时，为其提供可弯曲的结构基础。

[0028] 其中，可将指板2设置为可弯曲的金属板，材料不限制于铝、铜、铁等，采用为可弯曲的金属薄板的形式，厚度不做限制，只要能够实现可弯曲的功能即可。

[0029] 当然，当无需考虑指板2的整体性，从节省成本的角度出发，参见图4，可令指板2包括至少三块塑料板23，重量较轻。

[0030] 并且在相临两块塑料板23之间通过橡胶板24进行连接，且指板2与托板1端部连接的一端为橡胶板24；橡胶板24可实现该处的弯曲能力，为进行手部抓取了能力锻炼提供结构基础。

[0031] 当然，还可优选设计地，将橡胶板24对应设置在指部的弯曲关节处的位置，并且令连接在相临两块塑料板23之间的橡胶板24的中部设置有一空腔结构241，使得弯曲处的弯曲效果更佳。

[0032] 在相临两个指板2之间可拆卸连接有第一弹力结构3，用以实现相临两个指板2之间的弹力调节，实现手部张合力的锻炼。

[0033] 在托板1的两侧桥架有一呈“冂”字形的辅助架4，并且在指板2的活动端21设置有指套5。

[0034] 同时，在指套5的上端与辅助架4的横杆41之间可拆卸连接有第二弹力结构6，用以实现指套5与托板1活动端21之间的弹力调节，实现手部抓取能力的锻炼。

[0035] 当然，还可优选令辅助架4的竖杆42设置为高度可调的伸缩杆，在无需使用时，便于收纳放置，在使用时也可进行高度的调节。

[0036] 且由于具有高度可调的伸缩杆市售种类多种，结构公开，属于现有技术，而本技术点旨在其伸缩功能，具体结构不做限制，因此在此不对其具体结构做限制以及赘述。

[0037] 其中，第一弹力结构3与相临两个指板2之间采用可拆卸的连接方式，第二弹力机构与指套5和横杆41之间采用可拆卸的连接方式，便于对第一弹力机构和第二弹力机构的拆卸更换调节使用，适用性更强。

[0038] 根据本申请的一种实施方式，为了确保结构强度，且既满足实现手部的抓取能力与张合能力的锻炼，又确保在进行张合锻炼时，能够相对最高效地进行张合能力的锻炼。

[0039] 作为进一步设计地。

[0040] 参见图2和图3，令指板2的连接端22通过连接杆7连接有一球体8，托板1的端部对应设置有球槽9，用于容纳球体8。

[0041] 并在球槽9敞口端横向开设有开口91，开口91的宽度小于球体8的直径，开口91的宽度大于连接杆7的截面直径。

[0042] 在具体实施中，由于指板2可弯曲，使得在进行手部抓取了能力锻炼时，为其提供可弯曲的结构基础。

[0043] 而在进行手部张合力的锻炼时，在球体8、球槽9、开口91以及连接杆7的配合作用下，使得指板2能够在水平位置上进行摆动，为手部张合力的锻炼，提供最佳效果的锻炼结构。

[0044] 根据本申请的另一实施方式，为了以指板2的活动性为第一考虑点，还可令指板2与托板1之间采用球铰链的连接方式进行连接（图未示）。

[0045] 根据本申请的一种实施方式，可令连接在相临两个指板2间的第一弹力结构3为弹簧或弹力带，连接在指套5与横杆41之间的第二弹力结构6为弹簧或弹力带，以实现相临两个指板2间，以及指套5与横杆41之间的弹力调节，实现手部抓取能力和张合能力的锻炼。

[0046] 作为本申请的优选实施例为，该老年康复锻炼装置的指套5、横杆41和指板2上均设置有挂环11，第一弹力结构3和第二弹力结构6上均设置有挂钩12，挂钩12用于挂套挂环11，进而实现第一弹力结构3和第二弹力结构6的连接。

[0047] 并且，参见图5，在挂钩12上设置有防脱落结构121，防止使用过程第一弹力结构3和第二弹力结构6的脱落，可采用类似钥匙锁扣的挂钩12形式，在此不做赘述。

[0048] 根据本申请的一种实施方式，作为进一步优选地，还可令连接在相临两个指板2间的第一弹力结构3为间隔设置的多个，可根据自身需要，调节张合能力的锻炼。

[0049] 其中，可令多个第一弹力结构3分别与指板2上位于手指的每个指关节处进行对应可拆卸连接，在进行手部张合能力的锻炼时，可实现对不同指关节处张合能力的锻炼，针对性和适用性强。

[0050] 在以上描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

[0051] 对所公开的实施例的上述说明，是本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。