一种大型建筑用轻质阻燃铝单板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建材技术领域，具体为一种大型建筑用轻质阻燃铝单板。

背景技术

[0002] 铝单板是指经过铬化等处理后，再采用氟碳喷涂技术，加工形成的建筑装饰材料，铝单板其构造主要由面板、加强筋和角码等部件组成，适用于各种大型建筑内外墙、大堂门面、柱饰、高架走廊、人行天桥、电梯包边、阳台包装、广告指示牌、室内异形吊顶等的装饰。

[0003] 由于铝单板采用优质铝合金板材，具有重量轻、安装方便的优点，现有建材安装领域普遍使用。但是现有的铝单板大多结构简单，功能单一，只是将喷涂氟碳漆的铝单板直接使用，但防火阻燃的性能较差，使用时存在安全隐患。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种大型建筑用轻质阻燃铝单板，以解决上述背景技术中提出的不利于阻燃的问题。

[0005]     为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种大型建筑用轻质阻燃铝单板，包括铝单板主体、锁紧螺母、基板和陶瓷涂层，所述铝单板主体的一侧的边缘处设置有翻边，且所述翻边上均匀分布有挂耳，所述铝单板主体一侧的中央位置处设置有加强筋，且所述加强筋与铝单板主体之间均匀通过固定螺栓连接固定，所述固定螺栓的一端均设置有锁紧螺母，所述铝单板主体内部的底端设置有基板，且所述基板的一侧设置有石棉编织网，所述石棉编织网的表面设置有陶瓷涂层，所述铝单板主体的表面设置有氟碳涂层。

[0006] 优选的，所述铝单板主体靠近加强筋一侧的两端均设置有支撑条，且所述支撑条均为“X”型结构，对铝单板主体起到支撑加固作用。

[0007] 优选的，所述挂耳上均设置有安装孔，且所述挂耳上均匀通过紧固件与翻边固定连接，利于该铝单板主体的固定安装。

[0008] 优选的，所述锁紧螺母靠近加强筋的一侧均设置有间隔板，且间隔板靠近锁紧螺母的一端均设置有鼓包，所述鼓包与锁紧螺母之间均设置有弹力条，且所述弹力条均为拱形结构的橡胶条，提高加强筋与铝单板主体之间连接的紧密性和稳固性。

[0009] 优选的，所述基板内部的中央位置处设置有夹层，且所述夹层的内部均匀设置有加固筋，所述夹层的两侧均匀分布有刚性弹簧套，且所述刚性弹簧套关于夹层对称分布，利于增加基板的结构强度，使其不容易断裂。

[0010] 优选的，所述基板与石棉编织网之间设置有隔音层，且所述隔音层的内部均匀填充有珍珠棉，隔音效果更佳。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该大型建筑用轻质阻燃铝单板通过安装有铝单板主体，铝单板主体包括基板、隔音层、石棉编织网、陶瓷涂层以及氟碳涂层，隔音层内均匀填充珍珠棉，具有多纤维结构，声波通过时经过无数纤维的反射，相互叠加、碰撞，使声波能量转化为热能，进而使声波强度减弱，隔音效果更佳，陶瓷涂层抵御外部高温，避免对基板直接烧灼，起到阻燃的作用，石棉编织网阻碍温度向基板的传播，减缓基材受热，避免变形，石棉编织网表面为毛面，与陶瓷涂层的接触强度好，不容易脱落，此外，氟碳涂层具有卓越的抗腐蚀性和耐候性，能抗酸雨、盐雾和各种空气污染物，耐冷热性能极好，能抵御强烈紫外线的照射，能长期保持不褪色、不粉化。

[0012] （2）该大型建筑用轻质阻燃铝单板通过安装有加强筋、固定螺栓、锁紧螺母、鼓包、弹力条以及间隔板，加强筋均匀通过固定螺栓与铝单板主体连接固定，对铝单板主体起到支撑作用，间隔板与铝单板主体紧密贴合，弹力条为拱形结构的橡胶条，两端均抵在鼓包上，受到外力影响时弹力条通过形变和恢复将外力吸收，避免锁紧螺母松动，提高加强筋与铝单板主体之间连接的紧密性和稳固性。

[0013] （3）该大型建筑用轻质阻燃铝单板通过在基板侧壁的内部设置有夹层，夹层内均匀设置有加固筋，利于增加基板的结构强度，使其不容易断裂，夹层的两侧均匀分布有刚性弹簧套，利于提高基板的抗压性能，受到外界挤压碰撞时不容易变形损坏，使得该铝单板主体的使用寿命长。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型一种大型建筑用轻质阻燃铝单板的立体结构示意图；

图2为本实用新型一种大型建筑用轻质阻燃铝单板的加强筋侧视结构示意图；

图3为本实用新型一种大型建筑用轻质阻燃铝单板的铝单板主体结构示意图；

图4为本实用新型一种大型建筑用轻质阻燃铝单板的基板剖面结构示意图。

[0015] 图中：1、铝单板主体；2、加强筋；3、挂耳；4、紧固件；5、支撑条；6、锁紧螺母；7、安装孔；8、翻边；9、弹力条；10、间隔板；11、固定螺栓；12、鼓包；13、基板；14、隔音层；15、石棉编织网；16、陶瓷涂层；17、氟碳涂层；18、刚性弹簧套；19、夹层；20、加固筋。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种大型建筑用轻质阻燃铝单板，包括铝单板主体1、锁紧螺母6、基板13和陶瓷涂层16，铝单板主体1的一侧的边缘处设置有翻边8，且翻边8上均匀分布有挂耳3，挂耳3上均设置有安装孔7，且挂耳3上均匀通过紧固件4与翻边8固定连接，利于该铝单板主体1的固定安装；

铝单板主体1一侧的中央位置处设置有加强筋2，且加强筋2与铝单板主体1之间均匀通过固定螺栓11连接固定，固定螺栓11的一端均设置有锁紧螺母6，锁紧螺母6靠近加强筋2的一侧均设置有间隔板10，且间隔板10靠近锁紧螺母6的一端均设置有鼓包12，鼓包12与锁紧螺母6之间均设置有弹力条9，且弹力条9均为拱形结构的橡胶条；

间隔板10与铝单板主体1紧密贴合，弹力条9为拱形结构的橡胶条，两端均抵在鼓包12上，受到外力影响时弹力条9通过形变和恢复将外力吸收，避免锁紧螺母6松动，提高加强筋2与铝单板主体1之前连接的紧密性和稳固性；

铝单板主体1靠近加强筋2一侧的两端均设置有支撑条5，且支撑条5均为“X”型结构，对铝单板主体1起到支撑加固作用；

铝单板主体1内部的底端设置有基板13，基板13内部的中央位置处设置有夹层19，且夹层19的内部均匀设置有加固筋20，利于增加基板13的结构强度，使其不容易断裂；

夹层19的两侧均匀分布有刚性弹簧套18，且刚性弹簧套18关于夹层19对称分布，利于提高基板13的抗压性能，受到外界挤压碰撞时不容易变形损坏，使得该铝单板主体1的使用寿命长；

且基板13的一侧设置有石棉编织网15，石棉编织网15阻碍温度向基板13的传播，减缓基板13受热，避免变形，石棉编织网15的表面设置有陶瓷涂层16，利于抵御外部高温，避免对基板13直接烧灼，起到阻燃的作用；

铝单板主体1的表面设置有氟碳涂层17，具有卓越的抗腐蚀性和耐候性，能抗酸雨、盐雾和各种空气污染物；

基板13与石棉编织网15之间设置有隔音层14，且隔音层14的内部均匀填充有珍珠棉，具有多纤维结构，声波通过时经过无数纤维的反射，相互叠加、碰撞，使声波能量转化为热能，进而使声波强度减弱，隔音效果更佳。

[0018]     工作原理：使用时，通过挂耳3上的安装孔7将铝单板主体1进行固定安装，铝单板主体1一侧的中央位置处通过固定螺栓11设置有加强筋2，对铝单板主体1起到支撑作用，固定螺栓11的一端均通过锁紧螺母6固定，使得间隔板10与铝单板主体1紧密贴合，弹力条9为拱形结构的橡胶条，两端均抵在鼓包12上，受到外力影响时弹力条9通过形变和恢复将外力吸收，避免锁紧螺母6松动，提高加强筋2与铝单板主体1之前连接的紧密性和稳固性，铝单板主体1包括基板13、隔音层14、石棉编织网15以及氟碳涂层17，基板13的内部设置有夹层19，夹层19内均匀设置有加固筋20，利于增加基板13的结构强度，使其不容易断裂，夹层19的两侧均匀分布有刚性弹簧套18，利于提高基板13的抗压性能，受到外界挤压碰撞时不容易变形损坏，使得该铝单板主体1的使用寿命长，隔音层14内均匀填充珍珠棉，具有多纤维结构，声波通过时经过无数纤维的反射，相互叠加、碰撞，使声波能量转化为热能，进而使声波强度减弱，隔音效果更佳，石棉编织网15的表面均匀涂覆陶瓷涂层16，利于抵御外部高温，避免对基板13直接烧灼，起到阻燃的作用，石棉编织网15阻碍温度向基板13的传播，减缓基板13受热，避免变形，石棉编织网15表面为毛面，与陶瓷涂层16的接触强度好，不容易脱落，此外，氟碳涂层17具有卓越的抗腐蚀性和耐候性，能抗酸雨、盐雾和各种空气污染物，耐冷热性能极好，能抵御强烈紫外线的照射，能长期保持不褪色、不粉化。