1. 一种大型建筑用轻质阻燃铝单板，其特征在于，包括铝单板主体（1）、锁紧螺母（6）、基板（13）和陶瓷涂层（16），所述铝单板主体（1）的一侧的边缘处设置有翻边（8），且所述翻边（8）上均匀分布有挂耳（3），所述铝单板主体（1）一侧的中央位置处设置有加强筋（2），且所述加强筋（2）与铝单板主体（1）之间均匀通过固定螺栓（11）连接固定，所述固定螺栓（11）的一端均设置有锁紧螺母（6），所述铝单板主体（1）内部的底端设置有基板（13），且所述基板（13）的一侧设置有石棉编织网（15），所述石棉编织（15）的表面设置有陶瓷涂层（16），所述铝单板主体（1）的表面设置有氟碳涂层（17）。

2. 根据权利要求1所述的一种大型建筑用轻质阻燃铝单板，其特征在于：所述铝单板主体（1）靠近加强筋（2）一侧的两端均设置有支撑条（5），且所述支撑条（5）均为“X”型结构。

3. 根据权利要求1所述所述的一种大型建筑用轻质阻燃铝单板，其特征在于：所述挂耳（3）上均设置有安装孔（7），且所述挂耳（3）上均匀通过紧固件（4）与翻边（8）固定连接。

4. 根据权利要求1所述的一种大型建筑用轻质阻燃铝单板，其特征在于：所述锁紧螺母（6）靠近加强筋（2）的一侧均设置有间隔板（10），且所述间隔板（10）靠近锁紧螺母（6）的一端均设置有鼓包（12），所述鼓包（12）与锁紧螺母（6）之间均设置有弹力条（9），且所述弹力条（9）均为拱形结构的橡胶条。

5. 根据权利要求1所述的一种大型建筑用轻质阻燃铝单板，其特征在于：所述基板（13）内部的中央位置处设置有夹层（19），且所述夹层（19）的内部均匀设置有加固筋（20），所述夹层（19）的两侧均匀分布有刚性弹簧套（18），且所述刚性弹簧套（18）关于夹层（19）对称分布。

6. 根据权利要求1所述的一种大型建筑用轻质阻燃铝单板，其特征在于：所述基板（13）与石棉编织网（15）之间设置有隔音层（14），且所述隔音层（14）的内部均匀填充有珍珠棉。