1. 一种复合型防火吸音铝单板，其特征在于，包括铝单板本体（1）、第一装配片（2）、龙骨架体（4）和石棉纤维阻燃层（13），所述龙骨架体（4）上均匀安装有铝单板本体（1），所述铝单板本体（1）的顶部和底部皆均匀焊接有第一装配片（2），且所述铝单板本体（1）的两端皆均匀焊接有第二装配片（5），所述第一装配片（2）和第二装配片（5）靠近龙骨架体（4）的一侧皆固定有橡胶防滑层（11），所述铝单板本体（1）的外部设置有铝合金外壳（8），且所述铝合金外壳（8）的外侧壁固定有石棉纤维阻燃层（13），所述石棉纤维阻燃层（13）的外侧壁固定有氟碳树脂防腐层（12）。

2. 根据权利要求1所述的一种复合型防火吸音铝单板，其特征在于：所述铝单板本体（1）呈空心结构，且所述铝单板本体（1）的内部填充有隔热缓冲颗粒（9）。

3. 根据权利要求1所述的一种复合型防火吸音铝单板，其特征在于：所述铝单板本体（1）的内部均匀焊接有横向加强筋（7），且所述铝单板本体（1）的内部均匀焊接有纵向加强筋（6）。

4. 根据权利要求1所述的一种复合型防火吸音铝单板，其特征在于：所述第一装配片（2）和第二装配片（5）的材料皆为铝合金，且所述第一装配片（2）和第二装配片（5）皆与铝单板本体（1）之间构成一体化焊接结构。

5. 根据权利要求1所述的一种复合型防火吸音铝单板，其特征在于：所述第一装配片（2）和第二装配片（5）在铝单板本体（1）上呈等间距排布，所述龙骨架体（4）上均匀设置有与第一装配片（2）和第二装配片（5）相匹配的螺纹安装孔（3），且所述第一装配片（2）和第二装配片（5）上皆设置有与螺纹安装孔（3）连接的锁紧螺栓（10）。

6. 根据权利要求1所述的一种复合型防火吸音铝单板，其特征在于：所述纵向加强筋（6）和横向加强筋（7）的材料皆为不锈钢，所述纵向加强筋（6）和横向加强筋（7）之间构成一体化焊接结构，且所述纵向加强筋（6）和横向加强筋（7）之间交叉排列呈网格状。