1. 一种浴室用防潮天花板组件，其特征在于：包括主龙骨（1）、天花板主体（4）、组接装置（6）、第一卡接板（7）和第二卡接板（9），所述主龙骨（1）的两侧皆安装有组接装置（6），所述组接装置（6）相互对称，所述主龙骨（1）的底端安装有第二卡接板（9），所述第二卡接板（9）等间距的设置有四组，所述第二卡接板（9）的底端皆安装有第一卡接板（7），所述第二卡接板（9）的侧壁皆设置有等间距的安装槽（8），所述第一卡接板（7）的外壁滑动安装有副龙骨（2），所述副龙骨（2）的顶端设置有两组安装块（5），所述安装块（5）与安装槽（8）活动卡接，所述副龙骨（2）的中间位置滑动安装有天花板主体（4）。

2. 根据权利要求1述的一种浴室用防潮天花板组件，其特征在于：所述天花板主体（4）的两侧皆安装有定位槽（3），所述定位槽（3）与副龙骨（2）和第二卡接板（9）的空槽处相互卡接固定。

3. 根据权利要求1所述的一种浴室用防潮天花板组件，其特征在于：所述主龙骨（1）的一侧安装有组接头（601），所述组接头（601）的内部设置有组接槽（604）。

4. 根据权利要求1所述的一种浴室用防潮天花板组件，其特征在于：所述组接头（601）远离主龙骨（1）的一侧设置有组接面（603），所述组接槽（604）的内部滑动安装有楔形卡块（602）。

5. 根据权利要求1所述的一种浴室用防潮天花板组件，其特征在于：所述天花板主体（4）的内部结构层设置有防摩擦涂层（401），所述防摩擦涂层（401）的底端设置有铝镁合金体板（402）。

6. 根据权利要求1所述的一种浴室用防潮天花板组件，其特征在于：所述天花板主体（4）内部的铝镁合金体板（402）底端安装有纤维耐磨层（403），所述纤维耐磨层（403）的底端设置有防水透气膜（404）。