一种浴室用防潮天花板组件

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建材安装技术领域，具体为一种浴室用防潮天花板组件。

背景技术

[0002] 天花板是建筑物室内顶部表面的地方，在室内设计中，天花板可以写画、油漆美化室内环境及安装吊灯、光管、吊扇、开天窗、装空调，改变室内照明及空气流通的效用，是对装饰室内屋顶材料的总称，过去传统民居中多以草席、苇席、木板等为主要材料，随着科技的进步更多的现代建筑材料被应用进来。

[0003] 在浴室使用场景中，天花板往往需要比一般普通的天花板具有防潮的功能，尤其在气候潮湿或者雨季季节长的地区里，防潮天花板显得格外重要，否则天花板被湿气侵蚀，极易造成霉变、腐烂。

[0004] 现今市场上的此类防潮天花板组件种类繁多，基本可以满足人们的使用需求，但是依然存在一定的问题，具体问题有以下几点：

（1）现有的此类防潮天花板组件在使用时一般不便于实现根据浴室面积对天花板组件进行组装，从而影响了防潮天花板组件使用时的材料的浪费；

（2）现有的此类防潮天花板组件在使用时一般不便于将天花板进行快速的卡接组装，从而影响了防潮天花板组件使用时的工作效率；

（3）现有的此类防潮天花板组件在使用时一般不便于对天花板进行防潮防水处理，从而影响了防潮天花板组件使用时的使用寿命。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种浴室用防潮天花板组件，以解决上述背景技术中提出防潮天花板组件不便于根据浴室面积对天花板组件进行组装，将天花板进行快速的卡接组装，对天花板进行防潮防水处理的问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种浴室用防潮天花板组件，包括主龙骨、天花板主体、组接装置、第一卡接板和第二卡接板，所述主龙骨的两侧皆安装有组接装置，所述组接装置相互对称，所述主龙骨的底端安装有第二卡接板，所述第二卡接板等间距的设置有四组，所述第二卡接板的底端皆安装有第一卡接板，所述第二卡接板的侧壁皆设置有等间距的安装槽，所述第一卡接板的外壁滑动安装有副龙骨，所述副龙骨的顶端设置有两组安装块，所述安装块与安装槽活动卡接，所述副龙骨的中间位置滑动安装有天花板主体。

[0007] 优选的，所述天花板主体的两侧皆安装有定位槽，所述定位槽与副龙骨和第二卡接板的空槽处相互卡接固定。

[0008] 优选的，所述主龙骨的一侧安装有组接头，所述组接头的内部设置有组接槽。

[0009] 优选的，所述组接头远离主龙骨的一侧设置有组接面，所述组接槽的内部滑动安装有楔形卡块。

[0010] 优选的，所述天花板主体的内部结构层设置有防摩擦涂层，所述防摩擦涂层的底端设置有铝镁合金体板。

[0011] 优选的，所述天花板主体内部的铝镁合金体板底端安装有纤维耐磨层，所述纤维耐磨层的底端设置有防水透气膜。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该防潮天花板组件不仅实现了根据浴室面积对天花板组件进行组装，实现了将天花板进行快速的卡接组装，实现了对天花板进行防潮防水处理，提高了天花板的使用寿命；

（1）通过工作人员将主龙骨根据浴室面积通过组接装置进行组装，将两组主龙骨进行拼接，手持组接头将两组主龙骨的组接面进行对齐，将楔形卡块通过外部工具卡入组接槽的内部，完成两组主龙骨之间的连接，然后通过主龙骨表面的螺栓孔，通过膨胀钉等外部工具将主龙骨固定在浴室吊顶，实现了根据浴室面积对天花板组件进行组装，减少了材料的浪费；

（2）通过工作人员将副龙骨与第一卡接板进行卡接，安装块滑动卡进安装槽的内部将第一卡接板完全包裹住，在副龙骨与第一卡接板内部结构作用下，将副龙骨固定在主龙骨的底端，再通过工作人员将天花板主体滑动卡进两组第二卡接板的中间位置，天花板主体的侧壁与副龙骨的侧壁紧密贴合，缝隙处用收边条进行粘合，完成防潮天花板的组装工作，实现了将天花板进行快速的卡接组装，提高了工作效率；

（3）通过设置防摩擦涂层，使天花板主体在进行组装卡接时，减少磨损，防止水汽侵入腐蚀内部，通过铝镁合金体板的设置使天花板主体不易生锈，且材质较轻，方便安装，通过纤维耐磨层的设置增强了天花板主体的韧度，通过设置防水透气膜实现了对天花板的防潮处理，实现了对天花板进行防潮防水处理，提高了天花板的使用寿命。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种浴室用防潮天花板组件的主视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种浴室用防潮天花板组件的主龙骨正视结构示意图；

图3为本实用新型一种浴室用防潮天花板组件的组接装置结构示意图；

图4为本实用新型一种浴室用防潮天花板组件的天花板主体俯视结构示意图；

图5为本实用新型一种浴室用防潮天花板组件的天花板主体结构层示意图。

[0014] 图中：1、主龙骨；2、副龙骨；3、定位槽；4、天花板主体；401、防摩擦涂层；402、铝镁合金体板；403、纤维耐磨层；404、防水透气膜；5、安装块；6、组接装置；601、组接头；602、楔形卡块；603、组接面；604、组接槽；7、第一卡接板；8、安装槽；9、第二卡接板。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种浴室用防潮天花板组件，包括主龙骨1、天花板主体4、组接装置6、第一卡接板7和第二卡接板9，主龙骨1的两侧皆通焊接安装有组接装置6，组接装置6相互对称，主龙骨1的底端安装有第二卡接板9，第二卡接板9等间距的设置有四组；

第二卡接板9的底端皆焊接安装有第一卡接板7，第二卡接板9的侧壁皆设置有等间距的安装槽8，第一卡接板7的外壁滑动安装有副龙骨2，副龙骨2的顶端设置有两组安装块5，安装块5与安装槽8活动卡接，副龙骨2的中间位置滑动安装有天花板主体4，天花板主体4的两侧皆安装有定位槽3，定位槽3与副龙骨2和第二卡接板9的空槽处相互卡接固定；

主龙骨1的一侧通过焊接安装有组接头601，组接头601的内部设置有组接槽604，组接头601远离主龙骨1的一侧设置有组接面603，组接槽604的内部滑动安装有楔形卡块602；

使用时通过工作人员将主龙骨1根据浴室面积通过组接装置6进行组装，将两组主龙骨1进行拼接，手持组接头601将两组主龙骨1的组接面603进行对齐，将楔形卡块602通过外部工具卡入组接槽604的内部，完成两组主龙骨1之间的连接，然后通过主龙骨1表面的螺栓孔，通过膨胀钉等外部工具将主龙骨1固定在浴室吊顶，实现了根据浴室面积对天花板组件进行组装，减少了材料的浪费；

主龙骨1的两侧皆安装有组接装置6，组接装置6相互对称，主龙骨1的底端安装有第二卡接板9，第二卡接板9等间距的设置有四组，第二卡接板9的底端皆安装有第一卡接板7，第二卡接板9的侧壁皆设置有等间距的安装槽8；

使用时通过工作人员将副龙骨2与第一卡接板7进行卡接，安装块5滑动卡进安装槽8的内部将第一卡接板7完全包裹住；

第一卡接板7的外壁滑动安装有副龙骨2，副龙骨2的顶端设置有两组安装块5，安装块5与安装槽8活动卡接；

在副龙骨2与第一卡接板7内部结构作用下，将副龙骨2固定在主龙骨1的底端；

副龙骨2的中间位置滑动安装有天花板主体4；

通过工作人员将天花板主体4滑动卡进两组第二卡接板9的中间位置，天花板主体4的侧壁与副龙骨2的侧壁紧密贴合，缝隙处用收边条进行粘合，完成防潮天花板的组装工作，实现了将天花板进行快速的卡接组装，提高了工作效率；

天花板主体4的内部结构层设置有防摩擦涂层401，防摩擦涂层401的底端设置有铝镁合金体板402，天花板主体4内部的铝镁合金体板402底端安装有纤维耐磨层403，纤维耐磨层403的底端设置有防水透气膜404；

使用时通过设置防摩擦涂层401，使天花板主体4在进行组装卡接时，减少磨损，防止水汽侵入腐蚀内部，通过铝镁合金体板402的设置使天花板主体4不易生锈，且材质较轻，方便安装，通过纤维耐磨层403的设置增强了天花板主体4的韧度，通过设置防水透气膜404实现了对天花板的防潮处理，实现了对天花板进行防潮防水处理，提高了天花板的使用寿命。

[0017] 工作原理：使用时，首先通过工作人员将1根据浴室面积通过组接装置6进行组装，将两组主龙骨1进行拼接，手持组接头601将两组主龙骨1的组接面603进行对齐，将楔形卡块602通过外部工具卡入组接槽604的内部，完成两组主龙骨1之间的连接，通过工作人员将副龙骨2与第一卡接板7进行卡接，安装块5滑动卡进安装槽8的内部将第一卡接板7完全包裹住，在副龙骨2与第一卡接板7内部结构作用下，将副龙骨2固定在主龙骨1的底端，再通过工作人员将天花板主体4滑动卡进两组第二卡接板9的中间位置，天花板主体4的侧壁与副龙骨2的侧壁紧密贴合，完成防潮天花板的组装工作，通过设置防摩擦涂层401，使天花板主体4在进行组装卡接时，减少磨损，防止水汽侵入腐蚀内部，通过铝镁合金体板402的设置使天花板主体4不易生锈，且材质较轻，方便安装，通过纤维耐磨层403的设置增强了天花板主体4的韧度，通过设置防水透气膜404实现了对天花板的防潮处理，完成防潮天花板组件的使用工作。