1. 一种兽药溶液灌装装置，包括机架（1）、承载台（3）、蓄液箱（7）、罐体（12）和动力腔体（18），其特征在于：所述机架（1）底部的中心位置处设有动力腔体（18），且动力腔体（18）底部的中心位置处安装有第二电机（17），并且第二电机（17）的输出端通过联轴器安装有第二转轴（16），所述第二转轴（16）的顶端固定有圆盘（14），且圆盘（14）一侧的动力腔体（18）内部转动连接有齿盘（2），并且齿盘（2）顶端的中心位置处设有立柱（13），立柱（13）的顶端延伸至动力腔体（18）的外部，所述立柱（13）两侧的外壁上皆设有承载台（3），且承载台（3）顶端的中心位置处放置有罐体（12），并且罐体（12）顶端的中心位置处设有接料斗（4），所述机架（1）顶端的中心位置处设有蓄液箱（7），蓄液箱（7）的底端延伸至机架（1）的内部，且蓄液箱（7）一侧的内壁上转动连接有导轴（8），并且导轴（8）的外壁上安装有等间距的混合叶片（6），所述蓄液箱（7）底端的一侧设有出料通槽（5），出料通槽（5）的顶端延伸至蓄液箱（7）的内部，且蓄液箱（7）顶端的中心位置处设有进料口（9），进料口（9）的底端延伸至蓄液箱（7）的内部，动力腔体（18）一侧的外壁上安装有控制面板（15），控制面板（15）内部单片机的输出端与第二电机（17）的输入端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种兽药溶液灌装装置，其特征在于：所述承载台（3）顶部的中心位置处设有安置槽（25），且安置槽（25）内部的中心位置处安装有重力传感器（24）。

3. 根据权利要求1所述的一种兽药溶液灌装装置，其特征在于：所述出料通槽（5）内部的一端设有限流球体（23），且限流球体（23）与出料通槽（5）的接触位置处皆设有密封圈（19）。

4. 根据权利要求3所述的一种兽药溶液灌装装置，其特征在于：所述出料通槽（5）一侧的蓄液箱（7）底端通过支架安装有第三电机（21），且第三电机（21）的输出端通过联轴器安装有第三转轴（22），第三转轴（22）远离第三电机（21）的一端延伸至出料通槽（5）的内部并与限流球体（23）的外壁固定连接。

5. 根据权利要求1所述的一种兽药溶液灌装装置，其特征在于：所述蓄液箱（7）一侧的外壁上安装有第一电机（11），且第一电机（11）的输出端通过联轴器安装有第一转轴（10），第一转轴（10）远离第一电机（11）的一端延伸至蓄液箱（7）的内部并与导轴（8）的一端固定连接。

6. 根据权利要求5所述的一种兽药溶液灌装装置，其特征在于：所述圆盘（14）顶端的一侧固定有凸柱（26），凸柱（26）与齿盘（2）相互配合。

7. 根据权利要求3所述的一种兽药溶液灌装装置，其特征在于：所述限流球体（23）内部的中心位置处设有限流球槽（20），限流球槽（20）的两端皆延伸至限流球体（23）的外部。