1. 一种便于清除杂质的锂离子电池正极材料加工用浆化槽，包括底座（1）、浆化槽主体（4）、杂质清除箱（5）和进料口（8），其特征在于：所述底座（1）的内部设置有浆化槽主体（4），且浆化槽主体（4）的内部设置有转轴（3），所述浆化槽主体（4）的一侧固定有第一伺服电机（2），且第一伺服电机（2）的输出端与转轴（3）连接，所述转轴（3）上均匀设置有搅拌件（11），所述浆化槽主体（4）的顶部固定有杂质清除箱（5），且杂质清除箱（5）的底部与浆化槽主体（4）的顶部相连通，所述杂质清除箱（5）内部的中央位置处均匀通过弹簧支撑架设置有筛板（7），且筛板（7）底部的中央位置处固定有振动电机（9），所述杂质清除箱（5）的顶部设置有进料口（8），且进料口（8）的底部与杂质清除箱（5）相连通。

2. 根据权利要求1所述的一种便于清除杂质的锂离子电池正极材料加工用浆化槽，其特征在于：所述底座（1）内部的底端均匀通过弹簧柱（14）设置有活动柱（13），且活动柱（13）的顶部均与浆化槽主体（4）的底部固定连接。

3. 根据权利要求1所述的一种便于清除杂质的锂离子电池正极材料加工用浆化槽，其特征在于：所述浆化槽主体（4）两侧的底部均设置有限位块，所述底座（1）内部的两侧均设置有与限位块相匹配的限位槽。

4. 根据权利要求1所述的一种便于清除杂质的锂离子电池正极材料加工用浆化槽，其特征在于：所述杂质清除箱（5）内部的底端设置有第一磁筒（6）以及第二磁筒（10），所述杂质清除箱（5）的一侧分别固定有第二伺服电机（15）以及第三伺服电机（16），且第二伺服电机（15）以及第三伺服电机（16）的输出端分别与第一磁筒（6）和第二磁筒（10）连接。

5. 根据权利要求1所述的一种便于清除杂质的锂离子电池正极材料加工用浆化槽，其特征在于：所述进料口（8）的内部均匀通过滚轴设置有转筒（17），所述转筒（17）的外侧均匀分布有分料板（18）。

6. 根据权利要求1所述的一种便于清除杂质的锂离子电池正极材料加工用浆化槽，其特征在于：所述搅拌件（11）与转轴（3）的连接处均匀设置有管套（12），且管套（12）的内部均设置有复位弹簧（21），所述复位弹簧（21）的两端均通过连接块（19）与搅拌件（11）以及转轴（3）连接。

7. 根据权利要求1所述的一种便于清除杂质的锂离子电池正极材料加工用浆化槽，其特征在于：所述搅拌件（11）远离转轴（3）的一侧均设置有半圆凸起（20），且搅拌件（11）上均匀分布有通孔。

8. 根据权利要求2所述的一种便于清除杂质的锂离子电池正极材料加工用浆化槽，其特征在于：所述弹簧柱（14）两侧的底座（1）内均设置有导向座（22），且导向座（22）的顶端均通过刚性弹簧（23）设置有导向块（24），所述导向块（24）上均通过连杆（25）与活动柱（13）相铰接。