1. 一种防止石膏浆结垢的打浆机，其特征在于：包括圆筒状的箱体（2）和安装于箱体（2）内部的铰刀（7）；

所述箱体（2）底部安装有主轴管和并列安装于主轴管两侧的出浆管（4），箱体（2）顶部安装有进粉管（1），箱体（2）在进粉管（1）外侧壁和内侧壁之间位置处还开有圆孔（5），圆孔（5），沿进粉管（1）内侧壁圆周均匀设置，呈花洒状；

所述铰刀（7）呈“凹”字状，其安装于主轴（6）上，铰刀（7）中空。

2. 根据权利要求1所述的一种防止石膏浆结垢的打浆机，其特征在于：进粉管（1）呈套筒状，外部的水流先进入到进粉管（1）外侧壁和内侧壁之间，再流入到箱体（2）内。

3. 根据权利要求1所述的一种防止石膏浆结垢的打浆机，其特征在于：铰刀（7）两侧安装有加固杆（8）。