一种防止石膏浆结垢的打浆机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及石膏线生产设备技术领域，具体涉及一种防止石膏浆结垢的打浆机。

背景技术

[0002] 石膏线在装修中非常普遍，不管是顶部还是墙面，都可以用石膏线来装饰，并且石膏线生产成本相对较低，效果出来后还非常的美，所以被广众喜爱。石膏线条的生产流程包括石膏线条模具的选择和清洁整理、固定石膏模具、石膏粉调浆、填充石膏浆、石膏线条脱模和晾晒。

[0003] 其中，石膏粉调浆主要通过石膏打浆机完成。但是，现有打浆机在打浆过程中，存在水回流的问题，会导致石膏浆结垢附着在打浆机内壁，影响打浆工作；且现有的大型高速混合搅拌机，结构复杂，检修、清理不方便，且造价相对较高，很多小型石膏线条生产者难以承受。

[0004] 因此，有必要针对现有技术中石膏打浆机存在的这些问题，对石膏打浆机进行改进优化。

实用新型内容

[0005] 本实用新型要解决的技术问题是：现有的普通石膏打浆机在打浆过程中，水会回流，而石膏浆凝固很快，水回流会导致石膏浆结垢附着在打浆机内壁，特别是出浆口处，从而影响打浆工作的问题；以及现有的大型高速混合搅拌机造价高，结构复杂不易检修及清理的问题。

[0006] 为实现上述技术目的，本实用新型采用如下技术方案：

本实用新型一种防止石膏浆结垢的打浆机，包括圆筒状的箱体和安装于箱体内部的铰刀。

[0007] 所述箱体底部安装有主轴管和并列安装于主轴管两侧的出浆管，三者呈一条直线排列，箱体顶部安装有进粉管，进粉管外套装有进水管；

箱体上还开有圆孔，圆孔位于进粉管侧壁和进水管侧壁之间，且圆孔沿进水管侧壁的圆周均匀设置，呈花洒状，使得水可分成多股沿箱体内壁流进箱体内。

[0008] 进粉管口径大于市面上打浆机进粉管，石膏粉从进粉管进入箱体时，外部的水流先进入到进粉管和进水管的侧壁之间，再从圆孔沿着箱体内壁流入到箱体内。

[0009] 这样设计是因为，打浆机工作时，内部铰刀旋转搅拌石膏浆会形成漩涡，水会贴着箱体内壁往上涌的，所以本实用新型设计大口径的进粉管，且让水沿着箱体内壁流下，一方面，阻止箱体内的水上涌，使得形成的石膏浆能在重力作用下顺利从出浆口流出，防止石膏浆凝固结垢，特别是出浆口处结垢；另一方面，防止进粉口处堵塞。

[0010] 所述铰刀呈“凹”字状，其安装于主轴上，铰刀的刀片很薄，在其转动时可刮下附着于箱体内壁的石膏浆，且铰刀中空，可减少铰刀转动时的阻力；

进一步的，铰刀两侧还安装有加固杆，防止铰刀弯曲，使得石膏浆在搅拌过程中能顺利通过，防止石膏浆堆积。

[0011] 主轴底部还安装有链轮，链轮通过链条与电机连接，从而带动主轴转动。将链轮安装在箱体底部，方便打浆机清理和检修，直接将箱体抬起即可向上取出，无需拆卸链轮、皮带等零部件。

[0012] 本实用新型的有益效果：本实用新型一种防止石膏浆结垢的打浆机，在箱体安装有大口径的进粉管，在进粉管外套装有进水管，并在箱体上开有圆孔，圆孔位于进粉管侧壁和进水管侧壁之间，且圆孔沿进水管侧壁的圆周均匀设置，使得水可分成多股沿箱体内壁流进箱体内。一方面，阻止箱体内的水上涌，使得形成的石膏浆能在重力作用下顺利从出浆口流出，有效解决了石膏浆凝固结垢，特别是出浆口处结垢的问题；另一方面，防止进粉口处堵塞。

[0013] 而且，本实用新型将链轮安装于箱体底部，方便打浆机清理和检修，直接将箱体抬起即可向上取出，无需拆卸链轮、皮带等零部件，方便简洁。

附图说明

[0014] 图1所示为本实用新型的示意图。

[0015] 图2所示为本实用新型的俯视图。

[0016] 图3所示为本实用新型铰刀的示意图。

[0017] 附图标记说明：1、进粉管；；2、箱体；3、链轮；4、出浆管；5、圆孔；6、主轴；7、铰刀；8、加固杆。

具体实施方式

[0018] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型做详细的说明。

[0019] 本实用新型一种防止石膏浆结垢的打浆机，包括圆筒状的箱体2和安装于箱体2内部的铰刀7。

[0020] 所述箱体2底部安装有主轴管和并列安装于主轴管两侧的出浆管4，箱体2顶部安装有进粉管1，进粉管1外套装有进水管；

箱体上还开有圆孔5，圆孔5位于进粉管1侧壁和进水管侧壁之间，且圆孔5沿进水管侧壁的圆周均匀设置，呈花洒状，使得水可分成多股沿箱体内壁流进箱体2内。

[0021] 所述铰刀7呈“凹”字状，其安装于主轴6上，铰刀7中空；

进一步的，铰刀7两侧还安装有加固杆8。

[0022] 主轴6底部还安装有链轮3，链轮3通过链条与电机连接。

[0023] 石膏粉从进粉管1进入箱体2，同时水通过圆孔5，分多股沿箱体2内壁流入箱体2内，主轴6通过电机驱动，在链轮3的作用下转动，从而带动铰刀7转动，使石膏粉和水能充分、均匀混合形成石膏浆，在重力作用下，形成的石膏浆从箱体2底部的出浆管4流出。