1. 一种防堵塞的兽药分装装置，包括出料箱（1）、物料阀（2）、控制面板（3）、储料箱（8）和风机（10），其特征在于：所述出料箱（1）底端的一侧安装有物料阀（2），出料箱（1）顶端的一侧固定有装置主体（4），且装置主体（4）内部的一侧固定有储料箱（8），所述出料箱（1）底端的一侧固定有出料管（11），所述装置主体（4）的两侧外壁上接固定有支架（5），且支架（5）顶端的一侧安装有驱动电机（6），所述装置主体（4）的两侧外壁上皆固定有限位箱（7），所述装置主体（4）表面的一侧安装有风机（10），且风机（10）一侧的装置主体（4）内壁上安装有滤网（9），所述装置主体（4）的两侧外壁上皆设置有控料机构（13），所述装置主体（4）表面的一侧安装有控制面板（3），控制面板（3）内部单片机的输出端分别与驱动电机（6）和风机（10）的输入端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种防堵塞的兽药分装装置，其特征在于：所述限位箱（7）内部的一侧转动安装有转轴（14），转轴（14）的一端与驱动电机（6）的输出端通过联轴器固定连接，且转轴（14）表面的一侧固定有主动齿轮（15）。

3. 根据权利要求1所述的一种防堵塞的兽药分装装置，其特征在于：所述限位箱（7）内部的两端皆设置有滑动槽（17），且滑动槽（17）内部的一侧滑动安装有滑动块（19），并且滑动块（19）底端的一侧固定有齿槽框（16）。

4. 根据权利要求1所述的一种防堵塞的兽药分装装置，其特征在于：所述控料机构（13）的内部依次设置有主支撑架（1301）、电动推杆（1302）、副支撑架（1303）、连接块（1304）、连接臂（1305）、限位筒（1306）和隔板（1307），所述装置主体（4）的两侧外壁上皆固定有主支撑架（1301），且主支撑架（1301）一侧的外壁上皆铰接有电动推杆（1302）。

5. 根据权利要求4所述的一种防堵塞的兽药分装装置，其特征在于：所述主支撑架（1301）一侧的外壁上固定有副支撑架（1303），且副支撑架（1303）底端的一侧铰接有连接块（1304），连接块（1304）的顶端与电动推杆（1302）的底端固定连接。

6. 根据权利要求5所述的一种防堵塞的兽药分装装置，其特征在于：所述主支撑架（1301）一侧的外壁上固定有限位筒（1306），且限位筒（1306）内部的一侧滑动安装有连接臂（1305），连接臂（1305）的一端与连接块（1304）的底端固定连接，并且限位筒（1306）一端的出料箱（1）内部固定有隔板（1307）。

7. 根据权利要求3所述的一种防堵塞的兽药分装装置，其特征在于：所述齿槽框（16）一侧的外壁上固定有连接杆（18），连接杆（18）的一端延伸至储料箱（8）的内部，且连接杆（18）远离齿槽框（16）的一端固定有挡板（12）。