一种防堵塞的兽药分装装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及兽药生产加工装置技术领域，具体为一种防堵塞的兽药分装装置。

背景技术

[0002] 兽药主要用于预防、治疗以及诊断动物疾病，动物制药行业常用螺杆分装机定量分装兽药颗粒，由于有的兽药的熔点低，很容易受到温度的影响，为了保证兽药的封装质量，发明人提出有必要对兽药类的分装机设置防融化装置。具体的，经过发明人调研发现，现有的此类兽药分装装置在使用过程中，由于部分兽药的熔点低，在分装过程中，兽药易粘接在储药箱的内壁上，对兽药的产品质量造成了影响；其次，兽药分装装置在长时间使用后，兽药会大量粘接在储药箱的内壁上，容易造成兽药物料堵塞，出现出料困难的现象，为工作人员的分装工作带来了不便，也降低了工作效率；现有的此类兽药分装装置在出料过程中，通常是通过物料阀控制物料的落料量以及出料速度，由于兽药物料堵塞，该种方式容易造成出料过多或者过少，降低了分装机的分装精度。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种防堵塞的兽药分装装置，以解决上述背景技术中提出装置内壁上易粘接兽药、物料易堵塞以及出料速度及出料量难以控制的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种防堵塞的兽药分装装置，包括出料箱、物料阀、控制面板、储料箱和风机，所述出料箱底端的一侧安装有物料阀，出料箱顶端的一侧固定有装置主体，且装置主体内部的一侧固定有储料箱，并且储料箱底端的一侧固定有出料管，所述装置主体的两侧外壁上接固定有支架，且支架顶端的一侧安装有驱动电机，所述装置主体的两侧外壁上皆固定有限位箱，所述装置主体表面的一侧安装有风机，且风机一侧的装置主体内壁上安装有滤网，所述装置主体的两侧外壁上皆设置有控料机构，所述装置主体表面的一侧安装有控制面板，控制面板内部单片机的输出端分别与驱动电机和风机的输入端电性连接。

[0005] 优选的，所述限位箱内部的一侧转动安装有转轴，转轴的一端与驱动电机的输出端通过联轴器固定连接，且转轴表面的一侧固定有主动齿轮。

[0006] 优选的，所述限位箱内部的两端皆设置有滑动槽，且滑动槽内部的一侧滑动安装有滑动块，并且滑动块底端的一侧固定有齿槽框。

[0007] 优选的，所述控料机构的内部依次设置有主支撑架、电动推杆、副支撑架、连接块、连接臂、限位筒和隔板，所述装置主体的两侧外壁上皆固定有主支撑架，且主支撑架一侧的外壁上皆铰接有电动推杆。

[0008] 优选的，所述主支撑架一侧的外壁上固定有副支撑架，且副支撑架底端的一侧铰接有连接块，连接块的顶端与电动推杆的底端固定连接。

[0009] 优选的，所述主支撑架一侧的外壁上固定有限位筒，且限位筒内部的一侧滑动安装有连接臂，连接臂的一端与连接块的底端固定连接，并且限位筒一端的出料箱内部固定有隔板。

[0010] 优选的，所述齿槽框一侧的外壁上固定有连接杆，连接杆的一端延伸至储料箱的内部，且连接杆远离齿槽框的一端固定有挡板。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型提出的防堵塞的兽药分装装置不仅防止兽药在分装过程中由于温度过高而融化，降低兽药在储料箱、出料管内部堵塞的风险，增强装置的使用便捷性，还提高分装装置的出料量精度；

（1）通过设置有风机和出料管，将物料通过储料箱的顶端入口处掷入，使其依次通过储料箱、出料管落至出料箱的内部，此时隔板对物料进行阻挡，在物料临时存储过程中，通过控制面板开启风机进行工作，通过储料箱内部进行吹气，使其储料箱的内部始终处于空气流通的状态，滤网主要放置外界环境中的粉尘等杂质吸附在物料上，防止兽药在分装过程中由于温度过高而融化；

（2）通过设置有滑动块和主动齿轮，通过控制面板操作驱动电机进行工作，使其依次带动转轴、主动齿轮转动，由于主动齿轮与齿槽框内部的齿槽相互啮合，则齿槽框可带动滑动块在滑动槽的内部循环左移水平移动，即齿槽框带动连接杆以及挡板晃动，从而避免兽药粘接在挡板的表面，降低兽药在储料箱、出料管内部堵塞的风险，增强装置的使用便捷性；

（3）通过设置有连接块和隔板，当需要兽药出料时，提前打开物料阀，随后通过控制面板不定时的操作电动推杆进行工作，当电动推杆收缩时，电动推杆可带动连接块转动一定角度，由于连接块的底端与连接臂的一端相互铰接，则连接块可带动连接臂在限位筒的内部水平移动，即连接臂推动隔板移动，当隔板与出料箱的内壁不再接触时，物料可继续下落，从而实现物料间歇式下落的功能，避免物料出料过快的现象，提高分装装置的出料精度。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型的主视结构示意图；

图2为本实用新型的主视剖面结构示意图；

图3为本实用新型的俯视结构示意图；

图4为本实用新型图2中A处放大结构示意图；

图5为本实用新型的控料机构放大结构示意图；

图中：1、出料箱；2、物料阀；3、控制面板；4、装置主体；5、支架；6、驱动电机；7、限位箱；8、储料箱；9、滤网；10、风机；11、出料管；12、挡板；13、控料机构；1301、主支撑架；1302、电动推杆；1303、副支撑架；1304、连接块；1305、连接臂；1306、限位筒；1307、隔板；14、转轴；15、主动齿轮；16、齿槽框；17、滑动槽；18、连接杆；19、滑动块。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种防堵塞的兽药分装装置，包括出料箱1、物料阀2、控制面板3、储料箱8和风机10，出料箱1底端的一侧安装有物料阀2，出料箱1顶端的一侧固定有装置主体4，且装置主体4内部的一侧固定有储料箱8，并且储料箱8底端的一侧固定有出料管11，装置主体4的两侧外壁上接固定有支架5，且支架5顶端的一侧安装有驱动电机6，该驱动电机6的型号可为Y90S-2，装置主体4的两侧外壁上皆固定有限位箱7，装置主体4表面的一侧安装有风机10，该风机10的型号可为GD30K2-12，且风机10一侧的装置主体4内壁上安装有滤网9；

将物料通过储料箱8的顶端入口处掷入，使其依次通过储料箱8、出料管11落至出料箱1的内部，此时隔板1307对物料进行阻挡，在物料临时存储过程中，通过控制面板3开启风机10进行工作，通过储料箱8内部进行吹气，使其储料箱8的内部始终处于空气流通的状态，滤网9主要放置外界环境中的粉尘等杂质吸附在物料上，防止兽药在分装过程中由于温度过高而融化；

装置主体4的两侧外壁上皆设置有控料机构13；

控料机构13的内部依次设置有主支撑架1301、电动推杆1302、副支撑架1303、连接块1304、连接臂1305、限位筒1306和隔板1307，装置主体4的两侧外壁上皆固定有主支撑架1301，且主支撑架1301一侧的外壁上皆铰接有电动推杆1302，该电动推杆1302的型号可为JIN-1604；

主支撑架1301一侧的外壁上固定有副支撑架1303，且副支撑架1303底端的一侧铰接有连接块1304，连接块1304的顶端与电动推杆1302的底端固定连接，主支撑架1301一侧的外壁上固定有限位筒1306，且限位筒1306内部的一侧滑动安装有连接臂1305，连接臂1305的一端与连接块1304的底端固定连接，并且限位筒1306一端的出料箱1内部固定有隔板1307；

通过控制面板3不定时的操作电动推杆1302进行工作，当电动推杆1302收缩时，电动推杆1302可带动连接块1304转动一定角度，由于连接块1304的底端与连接臂1305的一端相互铰接，则连接块1304可带动连接臂1305在限位筒1306的内部水平移动，即连接臂1305推动隔板1307移动，当隔板1307与出料箱1的内壁不再接触时，物料可继续下落，从而实现物料间歇式下落的功能，避免物料出料过快的现象，提高分装装置的出料精度；

限位箱7内部的一侧转动安装有转轴14，转轴14的一端与驱动电机6的输出端通过联轴器固定连接，且转轴14表面的一侧固定有主动齿轮15，限位箱7内部的两端皆设置有滑动槽17，且滑动槽17内部的一侧滑动安装有滑动块19，并且滑动块19底端的一侧固定有齿槽框16；

齿槽框16一侧的外壁上固定有连接杆18，连接杆18的一端延伸至储料箱8的内部，且连接杆18远离齿槽框16的一端固定有挡板12；

通过控制面板3操作驱动电机6进行工作，使其依次带动转轴14、主动齿轮15转动，由于主动齿轮15与齿槽框16内部的齿槽相互啮合，则齿槽框16可带动滑动块19在滑动槽17的内部循环左移水平移动，即齿槽框16带动连接杆18以及挡板12晃动，从而避免兽药粘接在挡板12的表面，降低兽药在储料箱8、出料管11内部堵塞的风险，增强装置的使用便捷性；

装置主体4表面的一侧安装有控制面板3，该控制面板3的型号可为LK1N-56R，控制面板3内部单片机的输出端分别与驱动电机6和风机10的输入端电性连接。

[0015] 工作原理：使用时，首先将物料通过储料箱8的顶端入口处掷入，使其依次通过储料箱8、出料管11落至出料箱1的内部，此时隔板1307对物料进行阻挡，在物料临时存储过程中，通过控制面板3开启风机10进行工作，通过储料箱8内部进行吹气，使其储料箱8的内部始终处于空气流通的状态，滤网9主要放置外界环境中的粉尘等杂质吸附在物料上，防止兽药在分装过程中由于温度过高而融化，在兽药下落过程中，通过控制面板3操作驱动电机6进行工作，使其依次带动转轴14、主动齿轮15转动，由于主动齿轮15与齿槽框16内部的齿槽相互啮合，则齿槽框16可带动滑动块19在滑动槽17的内部循环左移水平移动，即齿槽框16带动连接杆18以及挡板12晃动，从而避免兽药粘接在挡板12的表面，降低兽药在储料箱8、出料管11内部堵塞的风险，增强装置的使用便捷性，当需要兽药出料时，提前打开物料阀2，随后通过控制面板3不定时的操作电动推杆1302进行工作，当电动推杆1302收缩时，电动推杆1302可带动连接块1304转动一定角度，由于连接块1304的底端与连接臂1305的一端相互铰接，则连接块1304可带动连接臂1305在限位筒1306的内部水平移动，即连接臂1305推动隔板1307移动，当隔板1307与出料箱1的内壁不再接触时，物料可继续下落，从而实现物料间歇式下落的功能，避免物料出料过快的现象，提高分装装置的出料精度。

[0016] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。