1. 一种新型氧气枕，包括氧气枕本体（1）和设置在氧气枕本体（1）左右两侧的滑槽板（2），其特征在于：所述滑槽板（2）的内表面滑动连接有滑动块（3），所述滑动块（3）的顶部转动连接有第一螺纹杆（4），所述第一螺纹杆（4）的外表面螺纹连接有第一螺纹块（5），两个所述第一螺纹块（5）相对的一侧之间通过转动架转动连接有第一碾辊（6），所述滑动块（3）的底部转动连接有第二螺纹杆（7），所述第二螺纹杆（7）的外表面螺纹连接有第二螺纹块（8），两个所述第二螺纹块（8）相对的一侧之间通过转动架转动连接有第二辗棍（9），所述氧气枕体（1）的外表面连通有检测管（10），所述检测管（10）的一端连通有软管（11），所述软管（11）的外表面设置有调节阀（12）。

2. 根据权利要求1所述的一种新型氧气枕，其特征在于：所述检测管（10）的内表面通过转动块转动连接有三角板（13），所述三角板（13）的数量设置有四个，且均匀分布在检测管（10）的内表面。

3. 根据权利要求2所述的一种新型氧气枕，其特征在于：所述检测管（10）的内表面固定连接有固定弹簧（14），所述固定弹簧（14）的一端与三角板（13）的外表面固定连接。

4. 根据权利要求1所述的一种新型氧气枕，其特征在于：所述检测管（10）的内表面通过固定杆固定连接有触碰开关（15）。

5. 根据权利要求1所述的一种新型氧气枕，其特征在于：两个所述滑槽板（2）相对的一侧之间通过固定杆固定连接有第一把手（16），两个所述滑动块（3）相背的一侧通过固定架固定连接有第二把手（17）。

6. 根据权利要求1所述的一种新型氧气枕，其特征在于：所述第一把手（16）的外表面固定连接有指示灯（18）。